# Государственный комитет по делам науки и высшей

# школы РФ

Московский государственный институт электроники

и математики

## С.И.Подковыркин

### Учебное пособие по курсу

«Твердотельная СВЧ электроника»

ДИОДНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ И СМЕСИТЕЛИ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПОЗОНА

Москва 1993

### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БШ – барьер Шотки

ДБШ – диод с БШ

СВЧ – сверхвысокие частоты (от 3 до 30 ГГц)

КВЧ – крайне высокие частоты (от 30 до 300 ГГц)

МКВ – микроволны (подразумевается СВЧ и КВЧ)

ИС – интегральная схема

ВАХ – вольт-амперная характеристика (статическая)

СТЦ – согласующе-трансформирующие цепи

ЛП – линия передачи

НЧ – низкая частота

ОК – омический контакт

КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению

ХХ – холостой ход

КЗ – короткое замыкание

I. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ.

В МКВ диапазоне используются преимущественно диоды с переходом металл-полупроводник - барьеров Шотки (БШ). Они обладают лучшими высокочастотными свойствами, чем диоды с p-n переходом по следующим причинам:

— емкость диода (перехода) не имеет диффузионной составляющей, т.к. в нем не происходит накопления заряда неосновных носителей;

— простота технологии позволяет реализовать малые геометрические размеры структуры диода.

Из ряда промышленно освоенных полупроводниковых материалов наибольшей подвижностью электронов обладает арсенид галлия (GaAs), поэтому преимущественно его и используют для детекторных и смесительных диодов МКВ диапазона.

По отмеченным выше причинам, если не будет специальной оговорки, будем рассматривать только диоды с барьером Шотки (ДБШ), выполненные из GaAs.

По принципу действия и конструкторско-технологической реализации детекторные и смесительные ДБШ не имеют существенных различий. Разница заключается в системе нормируемых параметров диодов, количественно описывающих их работу либо в режиме детектора, либо в режиме смесителя соответственно.

I.I. Конструкции и структуры диодов.

По конструктивному исполнению диоды изготавливают корпусированными и бескорпусными.

Пример конструкции корпусированного ДБШ показан на рис.1. Полупроводниковая структура I размешена в керамическом цилиндре 2 на металлическом донышке 3, с которым соединен омический контакт полупроводниковой структуры. Барьерный контакт соединен с другим донышком 4 с помощью проводников 5. На рис.1 схематическим изображением диода показана полярность ДБШ.

Бескорпусные ДБШ выполняются в виде сотовых структур и структур с балочными выводами. Преимущества бескорпусных ДБШ:

  уменьшение паравитных реактивных параметров;

 конструкционное соответствие гибридным интегралъным схемам (ИС) МКВ диапазона;

 возможность пpименения в открытых электродинамических структурах, каковыми являются ИС, т.к. очень маленькие по сравнению с длиной волны размеры диода обуславливают малое излучение им электромагнитных волн (паразитное излучение).

Бескорпусной ДБШ с сотовой структурой рабочего (барьерного) контакта представлен на рис.2. Он реализуется на полупроводниковой структуре n+-n типа. Омический контакт (ОК) формируется с n+ областью. На эпитаксиальном n слое формируется несколько БШ, образующих сотовую структуру. К недостаткам такой конструкции ДБШ можно отнести трудность его монтажа в гибридных ИС.

Бескорпусные ДБШ о балочными выводами (рис.3) обладают следующими преимуществами:

— пренебрежимо мала паразитная индуктивность выводов;

- наиболее удобная конструкция для монтажа в ИС.

- Преимущественно используется полупроводниковая структура i-n+-n типа. Оба вывода ДБШ расположены планарно. Омический контакт ОК формируется на n+ слое, а БШ на n слое. Для устранения паразитной емкости между n+ слоем и балочным выводом соединенным с БШ, около барьерного контакта вытравливается канавка, разрывающая электропроводные слои n и n+. Изоляция области n+ слоя под балочным выводом от области n+ слоя под БШ может быть осуществлена и другими способами. Чем меньше размеры полупроводникового кристалла, тем меньше паразитная емкость между балочными выводами (напоминание: относительная диэлектрическая проницаемость GaAs   11), но при этом меньше и механическая прочность диода. Для повышения механической прочности ДБШ с балочными выводами при сверхмалых размерах кристалла можно использовать полиимидные несущие пленки (подложки) , обладающие хорошей адгезией к металлу и полупроводнику.

- 1.2. Модель диода, эквивалентная схема.

Собственно БШ описывается статистической вольт-амперной характеристикой (ВАХ):

- in=i0[exp(un/nVТ)-1],		                          (1)

- где in и un - ток и напряжение собственно перехода ;

- i0  - обратный ток насыщения диода, пропорциональный плошали барьерного      контакта S ;

- n - коэффициент неидеальности БШ, принимающий значения от 1 (для идеального БШ) до 1,2  1,5 ; чаше его называют "показателем идеальности", что менее логично, т.к. в выражении ВАХ идеального БШ этого коэффициента просто нет ;

- тепловой потенциал, составляющий для комнатной температуры

- VT=kTq

- 25,3 мВ ;

- q - заряд электрона;

- k - постоянная Больцмана;

- Т- абсолютная температура кристалла.

- Переменный ток через БШ будет иметь и реактивную составляющую - ток смещения за счет барьерной дифференциальной емкости перехода.

- Ошибочно полагать, что барьерная емкость подобна емкости плоского конденсатора и её можно определять по формулам последнего. Величина дифференциальной емкости - отношение приращения связанного заряда к приращению напряжения на переходе, для резкого перехода с равномерным легированием выражается формулой, просто совпадающей с формулой для полной (не дифференциальной!) емкости плоского конденсатора.

- Дифференциальная барьерная емкость перехода определяется выражением:

- Cn=Sεε0qN2(ϕδ−un),                                                     (2)

- где S - плошадь перехода;

- (0) - абсолютная диэлектрическая проницаемость полупроводника;

- N - концентрация донорной примеси в полупроводнике;

-  - контактная разность потенциалов на БШ, определяемая

- экспериментально.

- Емкостная составляющая тока через БШ может быть выражена следующей формулой:

- ic=Cn(Un)⋅dUndt                    (3)

Покажем это. По определению ic=dQdt , где Q=Q[Un(t)] - связанный заряд на переходе. По правилам    дифференцирования: ic=dQdt=∂Q∂Un⋅dUndt

- но т.к.  Cn=∂Q∂Un  по определению, то получаем формулу (3) .

- Полный ток через переход определяется суммой выражений (I)  и  (3):

- iΣ=in+ic

- Выражение (I) отражает безинерционную зависимость тока и напряжения, и для малых приращений можно ввести дифференциальное сопротивление перехода R g или дифференциальную проводимость

- Gg=Rg−1=∂in∂Un=in(Un)+i0nVT                                          (4)

- Дифференциальная проводимость (сопротивление) БШ зависит от напряжения на нем. При сигналах с большой амплитудой введение дифференциальных величин мало полезно для анализа, и собственно переход должен моделироваться полным выражением (I),

- Малосигнальная эквивалентная схема ДБШ представлена на рис.4. Собственно БШ отображается нелинейным дифференциальным сопротивлением Rg нелинейной дифференциальной емкостью перехода  Cn.

- Область полупроводника с ОК создают последовательное сопротивление потерь rn , которое часто называют сопротивлением растекания, что имеет определенный физический смысл, особенно для ДБШ с балочными выводами (рис.3 ) : малая площадь БШ приводит к большой концентрации плотности растекающегося по n+ области тока, следовательно, величина сопротивления rn определяется только геометрией БШ и параметрами n+ области полупроводника вблизи него.

- Индуктивность выводов L несущественна для ДБШ с балочными выводами (рис.3) и отсутствует для бескорпусных ДБШ сотовой структуры (рйс.2). Для корпусированных ДБШ индуктивность наиболее значима и определяется преимущественно проводниками 5 (рис.1).

- Емкость "корпуса" Сk образуется между контактами диода. Для бескорпусных ДБШ с сотовой структурой (рис.2) этой емкости практически нет. Для ДБШ с балочными выводами под  Ck следует понимать емкость между выводами, преимущественно за счет объема i области кристалла.

- Преимущества бескорпусных диодов с сотовой структурой, заключающееся в отсутствии индуктивности выводов и емкости "корпуса", трудно реализовать, т.к. паразитные реактивные параметры будут образованы элементами монтажа диода в ИС.

- В эквивалентной схеме по рис.4 не учтено сопротивление утечки тока между контактами по поверхности полупроводниковой структуры, шунтирующее БШ. Полагаем это сопротивление очень большим.

- 1.3. Вольт-амперная характеристика диода.

- Наибольшую информативность несет прямая ветвь ВАХ (при положительном смещении диода) в полулогарифмическом масштабе (рис.5). Полное напряжение на диоде:

- U=U+rn⋅in                                                  (5)

- Совместно выражения (1) и (5) определяют статическую ВАХ реального диода in(U)

- Аппроксимируя среднюю часть ВАХ прямой, естественно получаем три различных области:

- область 1: Un*0.05в; пренебрегаем падением напряжения на rn и из (1) получаем:

- lgin≃lgi0+lg[exp(UnVT)−1]                                 (6)

- область 2:                 exp(UnnVT)>>1

- следовательно,

- lgin≃lgi0+U⋅(lgenVT)                                     (7)

- Формула (7) описывает прямую линяю с наклоном, определяемым коэффициентом неидеальности n , и пересекающую ось ординат в точке, определяемой обратным током насыщения i0 .

- область 3:  exp(UnnVT)>>1, но нельзя пренебрегать падением напряжения на rn , следовательно

- lgin≃lgi0+(U−rn⋅in)⋅(lgenVT)                          (8)

- Из графического анализа полулогарифмической ВАХ могут быть определены основные параметры диода:

- — обратный ток насыщения i0;

- — коэффициент неидеальности n;

- — последовательное сопротивление потерь rn.

- Для примера представленного на рис.5  i0=1мкА, n=1,2, rn=5 Ом

- Для обеспечения постоянства температуры кристалла ДБШ при измерении ВАХ, последняя должна быть получена с помощью коротких импульсов напряжения.

- 2.ДЕТЕКТОРЫ МКВ ДИАПАЗОНА.

- 2.1. Структура детектора.

- Структура детектора представлена на рйс.6. Вход детектора - отрезок линии передачи (ЛП). Полупроводниковый диод (Д) включен в ЛП через реактивную согласующе-трансформирующую цепь (СТЦ). Блокировочная емкость Сбл обеспечивает замыкание тока по МКВ сигналу и представляет собой разрыв для частот модулирующего сигнала.

- На схеме не показаны элементы цепей, выполняющие следующие функции:

- — обеспечение короткого замыкания для частот модулирующего сигнала по         выходу СТЦ;

- — обеспечение заданного смещения диода по постоянному току.

- На вход детектора по ЛП поступает МКВ сигнал мощностью Pпад, на выходе получаем приращение постоянной составляющей тока диода, выделяющееся на сопротивлении нагрузки Rн и являющееся полезным продуктом детектирования. Если МКВ сигнал будет промодулирован по амплитуде, на нагрузке выделится низкочастотный (НЧ) модулирующий сигнал.

- 2.2. Квадратичное детектирование.

- При детектировании слабых сигналов приращение НЧ тока диода пропорционально мощности МКВ сигнала (квадрату амплитуды). Это связано с тем, что любой тип нелинейности при достаточно малых девиациях напряжения в окрестности рабочей точки представляется квадратичной нелинейностью (учет первых членов в разложения Тейлора).

- Пусть внешним постоянным смещением задается рабочая точка диода, соответствующая постоянному напряжению на переходе Uc  и току Ic

- Представим нелинейную зависимость тока БШ от напряжения (1) разложением в ряд Тейлора в окрестности рабочей точку, ограничиваясь квадратичным членом:

- in=Ic+∂in∂Un⋅ΔUn+12⋅∂2in∂Un2⋅ΔUn2+...                         (9)

- где   ΔUn=Un−Uc - малая величина. В (9) первая производная-это

- это дифференциальная проводимость БШ в рабочей точке:

- ∂in∂Un=Gg=Ic+i0nVT                                        (10)

- Находил вторую производную, дифференцируя выражение  (4):

- ∂2in∂Un2=GgnVT=1n2VT2⋅(Ic+i0)                             (11)

- Разложение (9) совместно с (10) и (11) описывают нелинейные свойства диода при малом МКВ сигнале и заданном постоянном смещении диода.

- Под воздействием входного МКВ сигнала с частотой  , на собственно переходе действуют:

- — гармоническое напряжение с амплитудой Um и частотой  ;

- — возникающее на сопротивлении нагрузки напряжение нч U

- полезный продукт детектирования.

- При этом полагаем:

-  все высшие гармоники МКВ сигнала (с частотами m, m≥2)

- шунтируются реактивноcтями СТЦ и емкостями ДБШ и не создают

- напряжения на переходе;

- — величины Um и U - медленно меняющиеся функции времени

- (НЧ модулирующий сигнал ) и их в дальнейших выкладках будем

- полагать постоянными величинами. Суммарное напряжение на переходе

- ΔUn=−ΔU+Umcosωt

- Отрицательный знак перед U показывает, что это напряжение всегда обратное для перехода (закрывающее). Подставляя суммарное напряжение в (9), с учетом (10) и (11) , пользуясь формулой

- 2cos2x=1+cos2x

- получаем ток через диод

- in=Ic+ΔI+I1cosωt+I2cos2ωt+...

- где

- ΔI=−GgΔU+Gg2nVT⋅ΔU2+Gg4nVT⋅ΔUm2                          (12)

- — приращение постоянной составляющей тока (реально: НЧ ток, протекающий через нагрузку);

- I1=Gg⋅U−GgnVT⋅ΔU⋅Um                                     (13)

- амплитуда первой гармоники (с частотой );

- I2=Gg4nVT⋅Um2

- — амплитуда второй гармоники, которую в силу принятых допущений далее не рассматриваем.

- Предположим, что входной сигнал мал и U<<VT .Тогда выражения (12) и (13) примут вид:

- ΔI≃−GgΔU+Gg4nVT⋅Um2                               (14)

- I1≃GgUm                                                          (15)

- Выражение (15) показывает, что по частоте МКВ сигнала собственно переход представляется дифференциальной проводимостью в рабочей точке, а следовательно, сам ДБШ - малосигнальной эквивалентной схемой по рис.4.

- Эквивалентная схема детектора по НЧ, описываемая выражением (14) представлена на рис.7.а: источник тока величиной

- I'=Gg4nVT⋅Um2

- с "внутренней" проводимостью Gg через последовательное сопротивление потерь rn создает во внешней нагрузке Rн ток величиной I. Эту схему можно редуцировать в простейшую схему (рис.7.б ). с источником тока

- I=I'1+rnGg=Gg4nVT⋅Um2⋅1(1+rnGg)                                 (16)

- и внутренним сопротивлением

- rВ=rn+Gg−1                                                 (17)

- Поскольку, источник тока J является в эквивалентной схеме детектора по НЧ независимым источником, то наибольшая мощность будет от него забираться при согласованной нагрузке

- Rн=rВ

- и составит

- Pн,max=14J2rВ                                                 (18)

- В формуле (16) пока остается неопределенной амплитуда (действительная) Um , зависящая от:

- — падающей мощности МКВ сигнала Pпад ;

- — качества согласования ДБШ с помощью СТЦ;

- — собственно параметров диода.

- Предположим, что реактивная СТЦ обеспечивает идеальное согласование диода, т.е. вся падающая мощность Рпад  рассеивается в активных сопротивлениях ДБШ. Введем обозначения:

- U- комплексная амплитуда напряжения на всем ДБШ;

- I  - комплексная амплитуда тока через ДБШ;

- Un - комплексная амплитуда напряжения на переходе металл-полупроводник ДБШ (Un=Um).

- Условие полного поглощения падающей мощности:

- Pпад=12ReUI'                                                  (19)

- где ‘ означает комплексное сопряжение.

- Переписывая в комплексных амплитудах выражение (5) и зависимость между полным током и напряжением на переходе, с учетом (3), получаем систему уравнений:

- U=Un+rnI;                                     (20)

- Её разрешаем относительно неизвестных I и U , считая Un параметром. Подставив решения системы (20) в уравнение (19), условие полного поглощения мощности получим в виде:

- Pпад=12Un2⋅(Gg+rnGg2+ω2Cn2rn)                             (21)

- Поскольку Um=Un из (21) находим амплитуду напряжения МКВ сигнала на переходе, выраженную через падающую мощность, и подставам в (16):

- I=Pпад2nVT⋅1(1+ξ)(1+ξ+Q−2⋅ξ−1)                               (22)

- где введены обозначения:

- Q=ωпрω - добротность диода;

- τn=Cnrn- постоянная временя диода;

- ωпр=1τn-предельная частота диода;

- ξ=rnGg- переменный параметр, определяемый рабочей точкой по постоянному току.

- Таким образом, при идеальном согласовании реактивной СТЦ выражения (17) и (22) определяются все параметры эквивалентной схемы детектора по НЧ (рис.7 б).

- 2.3. Характеристики квадратичных детекторов.

- Чувствительность по току - отношение НЧ тока короткого замыкания нагрузки (Rн= 0 ) к падающей, мощности МКВ сигнала:

- α=IPпад [А/Вт]

- При идеальном согласовании реактивной СТЦ с учетом (22):

- α=12nVT⋅1(1+ξ)⋅(1+ξ+Q−2ξ−1)                              (23)

- Чувствительность по напряжению - отношение НЧ напряжения холостого хода (Rн=∞) падающей мощности МКВ сигнала:

- β=I⋅rВPпад=αrВ       [В/Вт]            (24)

- Шумовые свойства учитываются тангенциальной чувствительностью - уровнем мощности МКВ сигнала, при котором на выходе детектора достигается заданное отношение сигнал/шум. Тангенциальная чувствительность помимо собственных параметра детектора зависит от:

- — полосы пропускания детектора и последующих цепей по НЧ;

- — шумовых свойств усилителя НЧ и режима его согласования с детектором;

- —  субъективностью определения отношения сигнал/шум на выходе.

- Диапазонные свойства детектора определяются рабочей полосой частот (н, в) в которой его чувствительность  находятся в пределах заданного уровня. В рабочем диапазоне частот может задаваться и уровень КСВН по входу детектора.

- Для получения в нагрузке наибольшей НЧ мощности полезного модулирующего сигнала, необходимо выполнить условия:

- — полное согласование по входу реактивной СТЦ;

- согласование детектора по выходу: Rн =rв

Для этого случая детектор целесообразно характеризовать "чувствительностью по мощности" - отношением квадратного корня из НЧ мощности на согласованной нагрузке к падающей мощности МКВ сигнала:

k=Pн,maxPпад              [1/Вт]

где Pн,max  -максимальная НЧ мощность, определяемая (18). Из (23) находим:

k=12r⋅α                                                     (25)

2.4.Потенциальная чувствительность. Оптимальная рабочая точка.

Потенциальная чувствительность детектора по току может быть достигнута при следующих условиях:

— низкая рабочая частота по сравнению с предельной частотой (Q→∞);

— рабочая точка ДБШ обеспечивает  << 1, т.е. дифференциальное

сопротивление перехода значительно превосходит последовательное сопротивление потерь. Тогда из (22) потенциальная чувствительности по току

αmax,max=12nVT                                                 (26)

Например, при комнатной температуре для ДБШ n= 1,1 , потенциально достижимое значение чувствительности по току составляет 18 А/Вт.

Казалось бы, согласно формуле (25,), потенциальная чувствительность по мощности может быть сколь угодно большой при увеличении Rg и соответственно rв. Но это не реализуется по следующим причинам:

— большая величина дифференциального сопротивления перехода создается при отрицательном (запирающем) напряжена на ДБШ, а оно ограничено пробоем;

— начинает сказываться сопротивление утечки, шунтирующее переход, которое ранее не учитывалось;

— трудности согласования ДБШ по входу и по выходу приведут к дополнительным потерям энергии, компенсирующим весь положительный

В МKB диапазоне условия достижения потенциальной чувствительности не выполняются из-за ограниченной добротности. На рис.8, 9 и 10 приведены зависимости нормированных чувствительностей по току, напряжению и мощности (соответственно) от переменного параметра  , определяемого рабочей точкой, для различных добротностей ДБШ.

По критериям максимума чувствительности по току и по мощности можно найти оптимальные (но различные!) рабочие точки.

Рис.1. Конструкция корпусированного ГНИ.

Рис.2. Фрагмент бескорпусного ДБШ сотовой структуры.

Рис. З. Структура бескорпусного ДБШ с балочными выводами.

Рис. 4. Эквивалентная схема ДБШ.

Рис.5. Статическая ВАХ ДБШ (прямая ветвь)

Рис.6. Структура детектора.

Рис.7. Эквивалентная схема детектора по НЧ.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зи С. Физика полупроводниковых приборов:Кн.1-М.:Мир,1984,(т.1).-   456с.

2. Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. Справочник/    Под. ред. Б.А. Наливайко. - Томск: МГП "РАСКО", 1992.

3. Розанов Б.А.,Розанов С.Б. Приемники миллиметровых волн.-М.:Радио и связь,1989.-168с.

4. Шур М. Физика полупроводниковых приборов. -М.: Мир,I992.

5. Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника. -М.: ВШ, 1986.

6. Воробьев М.Д. Физические основы электроники. Полупроводниковые       диоды. /уч. пособие/.- М.: МЭИ, 1992.

7. Радиоприемные устройства/ Под. ред. Н.В. Боброва.- М.:

Сов. радио, 1971.

8. Полупроводниковые устройства СВЧ/ Под. ред. В.С. Эткина, -М.: Сов. радио,     1975.

9. Клич С.М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников .-М.: Сов. радио, 1973.

10. Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств /Пер.с англ. и под ред. В.Г. Шейнкмана.- М.: Радио и связь,1987-432с.

11.Малорацкий Л.Г. Микроминиатюзация элементов и устройств СВЧ.-М.: Сов. радио,1976.-216с.

12.Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / Под.ред. В.И. Вольмана.- М.: Радио и связь,1982.-328с.

13.Ананд,Марони.Смесительные и детекторные СВЧ – диоды / Полупроводниковые приборы СВЧ /Пер. с англ. М.: Мир,1972.