###### Лабораторная работа  №4

“Усилитель мощности сигналов СВЧ на лавинно-пролетном диоде и исследование его основных характеристик”

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- Физические основы работы лавинно-пролетных диодов (ЛПД)

В настоящее время для усиления мощности сигналов в верхней части сантиметрового и в миллиметровом диапазонах длин волн применяются в основном три типа полупроводниковых приборов: полевые транзисторы, диоды Ганна и ЛПД,  причем ЛПД являются наиболее мощными из этих приборов.

Эффект генерации и усиления в полупроводниковых структурах с лавинным умножением был впервые открыт экспериментально советским ученым А.С.Тагером и др. в 1959г.

Принцип работы ЛПД можно пояснить на основе анализа работы, показанного на рис.1 ЛПД с плавным p-n-переходом.

На диод подается постоянное обратное напряжение такой величины, что рабочая точка смещается в область лавинного умножения. В p-n –переходе начинается процесс ударной ионизации атомов кристаллической решетки подвижными носителями зарядов и образуются новые пары электронов и дырок. Напряженность поля максимальна между двумя областями. Поэтому ударная ионизация происходит лишь на границе в узком слое умножения. Вновь созданные электроны и дырки под действием сильного поля дрейфуют через p и n пролетные области запирающего слоя, расположенные по обе стороны от слоя умножения. Дырки дрейфуют через р-слой, а электроны через n-слой. При возрастании электрического поля скорость носителей растет сначала линейно. Но уже при напряженности поля, вызывающего лавинное умножение (т.е. более 105 В/м) скорость носителей становится почти постоянной. Происходит так называемое “насыщение” скорости, с которой дрейфуют носители. Время пролета носителей пропорционально ширине пролетной области и это приводит к запаздыванию тока от напряжения в ЛПД. На некоторой частоте сдвиг фазы между изменением тока и напряжения составит 900. На более высоких частотах сдвиг фазы оказывается более  900, т.е. действительная часть полного сопротивления ЛПД в некоторой области частот (при сдвиге фаз от 900 до 1800) –отрицательна, поэтому и возможно усиление сигналов этих частот.

- Лавинно-пролетные диоды в отражательных усилителях мощности.

Для того, чтобы реализовать потенциальные возможности ЛПД как

активного двухполюсника, их устанавливают в электродинамические структуры двух основных типов. Первый из них называется усилителем проходного типа, его блок-схема показана на рис.2.

Входной сигнал через вентиль 1 подается на ЛПД, включенный параллельно в передающую линию, усиливается и через вентиль 2 поступает на выход. Вентили 1 и 2 служат для развязки, то есть для исключения влияния входных и выходных трактов на работу ЛПД.

Второй тип усилителя отражательный, его блок-схема показана на рис.3. Входной сигнал через циркулятор 1 поступает на ЛПД, отражается и усиленный поступает на выход через циркулятор 2, включенный по схеме вентиля. Здесь циркулятор 1 служит для развязки, т.е. для исключения влияния входных и выходных тратов на работу ЛПД.

Сравним эти два основных типа усилителей. Для этого обратим внимание на то, что в рассмотренных типах усилителей усиление происходит за счет образования вторичной электромагнитной волны, индуцированной входным сигналом. Но в усилителе проходного типа направление распространения этой вторичной волны оказываются равноправными и часть энергии теряется во входном вентиле. В усилителе же отражательного типа вся энергия вторичной волны поступает на выход. Поэтому электрические характеристики этого типа усилителя оказываются существенно лучшими. То есть при том же значении коэффициента усиления такой усилитель обеспечивает примерно вдвое большую полосу пропускания. На практике такой тип усилителя встречается наиболее часто.

Для такого усилителя коэффициент усиления –это отношение отраженной волны к падающей

K=UотрUпад

что, по определению, не что иное как комплексный коэффициент отражения ЛПД.

E

p

n

+

_

_

+

_

+

+

+

_

_

Рис. 1

2

Вход

Выход

Рис. 2

1

1

2

Рис. 3

Вход

Выход

“Измерение амплитудно-частотной характеристики отражательного

усилителя на ЛПД”

Цель работы.  Изучение основ работы отражательного усилителя мощности на ЛПД.

Задание:

1.   Изучить принцип работы ЛПД в теоретическом разделе данного описания.

2.   Получить у преподавателя данные постоянного напряжения и тока, соответствующие рабочему режиму ЛПД.

- Подготовить измерительный стенд в соответствии с блок- схемой, показанной на рис.4.

- Включить прибор Р2-61 и установить его в режим перестройки частоты.

- На место измеряемого усилителя установить короткозамыкатель и произвести калибровку. Для этого:

--ручку “Отсчет” установить в положение –6дБ,

--ручкой “Калибровка” совместить линию калибровки с линией отсчета.

- Установить измеряемый усилитель и включить его.

- Произвести измерение амплитуды отраженной волны на частотах 8-10 ГГц с шагом 0.2 ГГц-А, дБ.

- Определить коэффициент усиления в зависимости от частоты по формуле

К=(А+6) , дБ.

Контрольные вопросы

- Какова зависимость дрейфовой скорости носителей заряда от

напряженности электрического поля в ЛПД?

- Чем вызван процесс ударной ионизации в ЛПД?

- Как связаны фазовые соотношения между напряжением и током с

временем пролета носителей заряда в ЛПД?

- В чем отличие проходного усилителя от отражательного?

- Как осуществляется в усилителях данных типов защита от влияния рассогласованности трактов на входе и выходе?

- Как определяется коэффициент усиления отражательного усилителя?

ГКЧ Р2 61

Лабораторный блок     питания

ИНДИКАТОР Р2 61

Падающ

Отраж

Исследуемый

макет

Лабораторный источник

питания

Рис. 4