###### Лабораторная работа №19

ИССЛЕДВАНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРА СВЧ НА ДИОДЕ ГАННА

С ПЕРЕСНОСОМ ЭЛЕКТРОНОВ(ДПЭ)

1. Цель работы.

Целью работы является знакомство с принципом работы автогенератора СВЧ с переносом электронов, конструкцией генератора и его характеристиками.

2.Введение.

Эффективность транзисторов на СВЧ  резко падает в силу ряда высокочастотных эффектов. Это явилось побудительной причиной создания нового типа полупроводниковых приборов, которые могут генерировать и усиливать СВЧ - колебания. Одними из наиболее перспективных являются приборы, в основе действия которых лежит механизм междолинных переходов, или, как их еще называют, приборы на эффекте Ганна, достигшие в прошедшем десятилетии такого уровня развития, который позволяет использовать их в СВЧ - устройствах на низкие и средние мощности.

Различие между транзисторами и приборами на эффекте Ганна является принципиальным. В транзисторах используются p-n-переходы или затворы, а в объемных приборах на эффекте Ганна их нет. Подавляющее большинство изготавливается из элементарных полупроводников (Si или Ge), в то время как приборы на эффекте Ганна выполняются из полупроводниковых соединений, например GaAs. Электроны в транзисторах “теплые”. Это означает, что их энергия ненамного превышает тепловую энергию электронов в полупроводнике. Электроны же в приборах на эффекте Ганна “горячие”, т.е. их энергия много больше тепловой энергии электронов. В результате этих различий теория и технологические методы, развитые за последние двадцать лет для транзисторов, лишь в небольшой степени применимы к приборам на эффекте Ганна, и потребовался большой объем специальных теоретических и экспериментальных работ, прежде чем ганновские приборы достигли современного уровня развития.

2.2. Конструкция генераторной секции.

Исследуемый автогенератор представлен на рис.1 в виде двух диодных секций с фильтрами нижних частот, размещенных на волноводе прямоугольного сечения. Для лучшего согласования волнового сопротивления волновода с выходным сопротивлением диода Ганна волновод сужается в месте включения диода, с одного конца волновод закорочен. ДПЭ типа А703Б включен между широкими стенками волновода. Напряжение питания U подается на ДПЭ через фильтр нижних частот. Диод, включенный последовательно в цепь питания, предотвращает выход ДПЭ из строя при неправильном включении полярности напряжения питания. Перестройка частоты автогенератора осуществляется введением в резонатор автогенератора осуществляется варикапом. Частота генерации автогенератора на диоде Ганна в основном определяется собственной резонансной частотой волноводного резонатора. Для более точного нахождения резонансной частоты необходимо учесть эквивалентную схему самого диода.

До настоящего времени нет достаточно полных и устоявшихся сведений по описанию эквивалентных схем генераторов на базе диодов ДПЭ. В Л.1 приведена трехконтурная схема, учитывающая основные потери. В приведенной схеме учитываются три основных резонанса колебательной системы:

--резонанс диода в корпусе (контур 1:Lk,lk,lr,r10)

--резонанс волноводного резонатора при основном (H101) и высшем типе колебаний (контур 2: L2,l2,r20,Lb,Ln,lk)

--резонанс, связанный с узлом крепления диода (контур 3: L3,l3,Ck,r30)

Gr,Cб-отрицательная проводимость и емкость активного слоя диода,

Ск-емкость корпуса,

ri0-сопротивление собственных потерь i-того контура (__=1-3)

La,Lb-описывают штырь в волноводе, на котором укреплен п/п кристалл.

Возможные частоты генерации определяются уравнением:

х2=(х1+х3+2)(х1х3−1)							(1)

где хi=(ffi)2−1k−1-нормировочная относительная расстройка i-того контура на его резонансной частоте fi,

fi-характеристическое сопротивление i-го контура.

Сопротивление колебательной системы в плоскости а-а1 расчитывается по формуле:

R≈Ri(fif)2(1+x3)3(1+x2)2+γ2(1−x1x3)2+γ3(1+x1)2−1		(2)

где R1=(2πf1)2Crr1−1--резонансное сопротивление 1-го контура.

γi=rir1--отклонение полных сопротивлений потерь i-го и 1-го контуров:

ri=ri0+riвн

riвн--сопротивление, вносимое в i-й контур нагрузкой r.

КПД колебательной системы равен отношению мощности в нагрузке к полной мощности, выделяющейся в активном слое диода, и может быть записан в виде:

η=i=13ηi								(3)

где КПД парциальных контуров равен :

ηi=γixi21+x32+1−x1x32+γ31+x12riвнrixi=1+xji,j=1,3,i≠j;x2=1−x1x2					(4)

Не располагая сведениями о количественных значениях параметров эквивалентной схемы, рассчитать точное значение частоты генерации не представлялось возможным.

3.Схема лабораторной установки.

Схема лабораторной установки изображена на рис.3. Измерительный тракт выполнен на базе прямоугольного волновода. Питание ДПЭ и варактора 6 осуществляется через диоды защиты 2 и 3, что предотвращает выход из строя ДПЭ и варактора при неправильном включении полярности напряжения питания. Направленный ответвитель 8 служит для подключения частомера либо измерителя шумов. Фазовращатель 9 и отражающий штырь 10 используются при снятии нагрузочной характеристики генератора. Детекторная головка 11 служит для снятия зависимости выходной мощности от  питающего напряжения ДПЭ. Анализатор спектра 14 используется при измерении затягивания частоты.

4. Задание.

- Снять вольтамперную характеристику ДПЭ,  одновременно найти зависимость мощности СВЧ - колебаний от напряжения питания ДПЭ.

- Снять кривую перестройки частоты ДПЭ от управляющего напряжения варактора, одновременно фиксируя выходную мощность.

- Определить зависимость частоты генерации от напряжения питания ДПЭ.

- Снять нагрузочную характеристику автогенератора.

5.Методические указания.

- Прежде чем приступить к выполнению экспериментов, необходимо ознакомиться с экспериментальной установкой, сопоставляя ее элементы со схемой, изображенной на рис. 1.

- Изменяя напряжение питания регулятором напряжения блока питания, снять вольтамперную характеристику ДПЭ по постоянному току. При этом напряжение U0 изменять через  0.5 В, отмечая величину тока I0 и одновременно следя за показаниями микроамперметра, подключенного к детекторной секции. Отметить величину напряжения питания, соответствующую пороговому значению , по небольшому резкому уменьшению тока I0 после короткого участка насыщения тока, а также по возникновению СВЧ-колебаний, отмеченному отклонением стрелки микроамперметра, измеряющего ток детектора I0. При дальнейшем изменении U0 от Uпор до 12 В через 0.5 В отмечать величину тока I0 и тока Iд,пропорционального генерируемой СВЧ-мощности. В случае зашкаливания стрелки микроамперметра, измеряющего ток Iд, следует установить затухание волноводного аттенюатора 12 равным 10 дБ, а показания микроамперметра умножить на 10. Результаты измерения занести в табл.1.

Таблица 1.

| U0 | U0, В I0, мА |  |
| --- | --- | --- |
| U0≥Uпор | U0, В I0, мА Iд,мкА РРмакс=IдЕдмакс |  |

По данным таблицы 1 на одном графике зависимости постоянной составляющей

тока I0 от напряжения питания U0 и в относительных единицах -зависимость мощности генерации  Р≺Рмакс от напряжения U0. Отметить на графиках величину Uпор и область оптимальных напряжений питания U0, соответствующих максимальной выходной мощности.

При достижении максимального значения выходной мощности Рмакс включить измеритель мощности и измерить ее величину.

- Результаты измерения по п.2 Задания занести в табл.2.

Таблица 2.

| Uвар,В |  |
| --- | --- |
| f0, мГц |  |
| I0, мкА |  |
| Р≺Рмакс=IдI |  |

По данным эксперимента построить градуировочную кривую автогенератора- зависимость частоты генерации   f0 от Uвар.

Определить диапазон перестройки частоты:

f=f0макс−f0минf0макс+f0мин100%

где f0макс,f0мин- соответственно наибольшее и наименьшее значения частоты генератора.

Определить центральную рабочую частоту:

fн=f0макс+f0мин2

Рассчитать и построить зависимость Р≺Рн от f0 , где Рн-мощность на частоте.

Определить максимальное изменение мощности в полосе перестройки:

ΔР=10lgPмаксPмин

- При выполнении пункта 3 задания установить напряжение  U0, соответствующее центру кривой Р=f(U0) и настроить автогенератор на частоту f00=f0м. Изменяя напряжение питания в пределах ±2В через 0.5 В. снять зависимость частоты генерации и выходной мощности отU0. Результаты измерений занести в таблицу 3.

Таблица 3.

| U0,В |  |
| --- | --- |
| Iд,мкА |  |
| f0, мГц |  |
| Δfэл=f0−f00 |  |
| ΔPΔP(10)= |  |

После выполнения эксперимента уменьшить напряжение U0 до минимума и отключить блок питания.

Построить на одном графике зависимости изменения частоты генерации Δfэл=f0−f00 от U0 и ΔР≺Р≺  от U0.

Определить крутизну электронной перестройки частоты:

Кf=df0dU0|Uпр

Оценить требуемую величину максимальной нестабильности источника питания би=ΔU0U0 при заданной нестабильности частоты δf(U)=Δff0=104 по формуле  δU=f0U0δf(U)Kγ

- При снятии нагрузочной характеристики использовать градуировочные графики фазовращателя и реактивного штыря. Отсчет затягивания частоты производится по меткам анализатора спектра. Включение анализатора спектра производится преподавателем. Отсчет уровня мощности производить по току детектора. Для определения степени затягивания частоты осуществить режим, при котором Г=0.2, найдя максимальную и минимальную частоты.

# Содержание отчета

В отчете должны быть приведены:

- Схема экспериментальной установки.

- Таблицы (1-3) экспериментальных и расчетных величин.

- Экспериментальные графики зависимостей.

- Краткие выводы по каждому пункту эксперимента, отражающие существенные стороны полученных результатов, например: по п.1- выводы относительно оптимальной области напряжений питания U0 и сравнения величины Uвар с рабочими напряжениями других СВЧ-генераторов той же мощности (отражательных клистронов и лавинно-пролетных диодов ЛПД); по п.2-выводы о степени линейности градуировочной кривой и изменении мощности в полосе перестройки; по п.3-выводы о степени линейности электронной  перестройки, возможности ее практического применения, требуемой величине нестабильности источника питания и т.д.

Контрольные вопросы

- Каковы отличительные особенности диодов с переносом электронов от других полупроводниковых приборов СВЧ с точки зрения структуры полупроводникового материала?

- Какова зависимость дрейфовой скорости электронов от напряженности электрического поля в однородном кристалле арсенида галлия?

- Какова природа возникновения отрицательной дифференциальной проводимости и в чем сущность механизма эффекта переноса электронов в двухдолинных полупроводниках?

- Каковы особенности режимов работы ДПЭ? Каков характер распределения напряженности электрического поля в однородном кристалле арсенида галлия?

- Указать основные параметры полупроводниковых СВЧ-генераторов. Какова зависимость параметров от режима работы?

- Дать характеристику автогенератора на ДПЭ в режиме с бегущим слоем накопления заряда?

- Назвать основные способы перестройки частоты диодных автогенераторов СВЧ?

- Сравнить автогенератор на ДПЭ с другими диодными генераторами СВЧ. Указать области применения генераторов на ДПЭ?

- Объяснить назначение элементов СВЧ-тракта лабораторной установки?

Рис . 1. Схематическое представление конструкции генераторной секции.

1 – корпус (волнопровод),

2 – варактор,

3 – фильтры нижних частот,

4 – диод Ганна,

5 – фланец,

6 – зажимы.

Рис. 2. Схема лабораторной установки.

1 – источник питания,

2,3 – диоды защиты,

4,5 – фильтры нижних частот,

6 – варикап,

7 – ДПЭ,

8 – ответвитель,

9 – фазовращатель,

10 – отражающий штырь,

11 – детекторная секция,

12 – частотомер,

13 – измеритель мощности,

14 – анализатор спектра.

Рис. 3. Трехконтурная схема замещения генераторной секции с ЭПД.

Литература

1.Полупроводниковые приборы СВЧ. Под ред. Ф. Брэнда. Мир., 1972.