Лабораторная работа №2

Исследование биполярных СВЧ-транзисторов

1.Цель работы.

Целью работы является ознакомление с устройством и экспериментальное исследование высокочастотных характеристик биполярных СВЧ-транзисторов, включенных по схемам с общим эмиттером и общей  базой.

2.Теоретические сведения.

В отличие от вакуумных СВЧ-приборов –клистронов, ЛБВ, магнетронов и др. устройств, не имеющих с точки зрения механизма работы, аналогов в низкочастотном диапазоне, в основе работы полупроводниковых СВЧ-транзисторов лежат те же физические процессы, которые определяют работу транзисторов на низких частотах.

Рассмотрим факторы, которые, с одной стороны, ограничивают возможность использования низкочастотных транзисторов в СВЧ-диапазоне и которые приводят , с другой стороны, к конструктивным особенностям  СВЧ-транзисторов, являясь основанием для выделения их в самостоятельную группу транзисторных приборов.

Во-первых, следует  отметить, что частотный диапазон транзистора ограничивается временем переноса носителей заряда через транзистор. Применяемые в настоящее время СВЧ-транзисторы работают с малым временем пролета и с этой точки зрения могут быть сопоставлены с вакуумными СВЧ-триодами. Во-вторых, существует частотные ограничения, которые обусловлены скоростью изменения заряда, накопленного  в транзисторе: введение носителей заряда в обедненные области р-n –переходов сопровождается накоплением заряда, и напряжение на переходе устанавливается равным входному, спустя лишь некоторое время, определяемое постоянными зарядами емкостей p-n- переходов. В-третьих, конструкции выводов электродов транзистора и соответствующие им парзитные емкости и индуктивности влияют на частотные характеристики транзисторов.

Рассмотрим на примере биполярного транзистора (БТР) (рис.1 ), какие конструктивно-технологические решения позволяют создать трензисторы, работающие в СВЧ-диапазоне.

Исходным материалом для изготовления планарного транзистора служит пленка 6  высокоомного кремния с проводимостью n- типа, создаваемая методом эпитаксиального наращивания на подложке 7, на которой формируют вывод коллектора прибора.

Рис.1. Устройство биполярного

СВЧ-транзистора.

Методом ступенчатой фотолитографии в изолирующей пленке создают окна, через которые в несколько стадий вводят легирующие примеси и формируют область базы 4 с проводимостью р-типа, низкоомную приконтактную область базы 5 -p+-типа, а в дальнейшем эмиттерную область 3 с проводимостью n+-типа. Металлическая пленка 1 и 2 обеспечивает подачу управляющих напряжений соответственно к базе и эмиттеру транзистора. На границе эмиттер-база создается обедненный подвижный носителями заряда эмиттерный p-n –переход 9 , на границе база-коллектор –коллекторный p-n- переход 8.

В СВЧ-транзисторах в первую очередь принимают меры по уменьшению времени переноса заряда через базу транзисторов, для чего уменьшают размер lб базы (рис.1). Современная технология позволяет получить транзисторы с толщиной базы до десятых долей микрометра. Наличие сверхтонкой базы является одной из особенностей транзистора СВЧ.

Однако при уменьшении толщины базы снижается значение предельного допустимого обратного напряжения коллектор-база, поскольку напряженность Е-поля в коллекторном переходе не должна превосходить пробивного значения для выбранного  материала. В свою очередь, снижение напряжения источника питания коллектор-база ведет к уменьшению выходной мощности транзистора.

При изготовлении СВЧ-транзисторов уменьшение толщины базы (помимо уменьшения выходной мощности) ведет и к другому нежелательному эффекту- увеличению сопротивления базы в поперечном направлении (участка базы в направлении оси Х на рис.1). Возникающее из-за прохождения тока падение напряжения на эмиттерном переходе в центре эмиттера оказывается меньше падения напряжения у края на значение омического падения напряжения на участке активной базы. Поэтому плотность тока на краю эмиттера значительно больше, чем в центре. Возникает эффект “оттеснения тока эмиттера”. Для устранения эффекта”самосмещения эмиттера” его выполняют в виде узких полосок. С уменьшением размера Сэ возрастает равномерность распределения тока по эмиттеру. Чтобы при узких полосках вывода эмиттера обеспечить нужный эмиттерный ток без превышения допустимой плотности тока, длина эмиттера в направлении координаты Z должна быть достаточно большой. Поэтому необходимую общую длину эмиттера обеспечивают, выполняя эмиттер в виде большого числа отдельных полосок (до 15), между которыми располагают полоски выводов базы.

На практике широко используют представление СВЧ-транзистора эквивалентными схемами. Эквивалентные схемы составляют таким образом, чтобы токи и напряжения,____ в них, в достаточной мере отвечали процессам в транзисторе . Эквивалентная схема транзистора, работающего в малосигнальном режиме изображена на рис.2.

Iкг= IЭ

Э

К

rэ

cка

rб1

cэ

rб2

cкп

Б

Рис.2. Т-образная схема замещения биполярного

Транзистора для режима малого сигнала.

В схеме замещения эмиттерный переход представляется цепочкой rэCэ , где Сэ-емкость, а rэ- дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода. Процесс переноса частиц в базе представляется на схеме замещения в виде генератора коллекторного тока I кг. Ток генератора управляется током эмиттера, поэтому I кг=αIэ , где α- коэффициент передачи тока.

Эквивалентную схему структуры в поперечном направлении можно представить в виде соединения сосредоточенных элементов (для активной части базы) и rб1,  Скп      (для пассивной части базы).

В СВЧ-устройствах транзистор работает по схеме с общей базой или по схеме с общим эмиттером. Частотные характеристики транзистора относительно его внешних выводов при этом существенно отличается.

Транзистор как активный четырехполюсник характеризуется системой   Y-, Z- , h – параметров, связывающих входные и выходные напряжения и токи четырехполюсника. Например, для системы h-параметров связь токов и напряжений следующая:

U1=h11I1+h12U22I2=h21I1+h22U2           или U1

I1

I2

I2

I1

U1

U2

U2

U1

a)

б)

Рис.3. Включение транзистора по схеме с общей

базой (а)  и с общим эмиттером (б).

В СВЧ-диапазоне часто используется система S-параметров:

U1отр.,

где Uпад.,Uотр.- нормированные амплитуды падающей и отраженной волны.

Коэффициент передачи тока в схеме с общей базой (рис. 5а) определяется величиной:

h21б=I2I1|U2=0=IkIэ|U2=0α .

где Iэ - ток эмиттера, Ik- ток коллектора.

Частота, на которой  h21б уменьшается в 2 раз, называется граничной частотой коэффициента передачи тока транзистора в схеме с общей базой fT. Зависимость модуля коэффициента передачи тока базы от частоты показана на рис. 4.

На частоте fT коэффициент усиления по мощности уменьшается в два раза по сравнению с максимальным и использование транзистора на больших частотах хотя и возможно, но энергетически не оправдано.

## Рис.4. Частотные зависимости модулей коэффициентов

передачи (в логарифмическом масштабе) при

различных включениях биполярного транзистора

I-с общей базой; 2- с общим эмиттером.

Схема включения транзистора с общим эмиттером широко применяется в усилительных устройствах СВЧ. Определим для нее коэффициент передачи тока:

h21э=I2I1|U2=0=IkIб|U2=0=β  .

Из рис. 4 видно, что значения h21э уменьшаются  в 2раз относительно низкочастотного значения на частоте fh21э. Однако называть эту частоту граничной нельзя : низкочастотное значение β=20−40, и на частотах выше fh21э транзистор может вполне успешно работать. Поэтому за граничное значение принимают fгр, на которой β=1. Выше этой частоты использовать транзистор в схеме с общим эмиттером действительно нецелесообразно. Частота fгр весьма удобна с метрологической точки зрения. Это объясняется тем , что участок характеристики β(f) в логарифмическом масштабе линеен.

Это позволяет, _______h21э при нескольких более высоких частотах, чем fh21э, получать экстраполированное значение fгр.

Расчет зависимостей h21э(f) и h21б(f) проводился на основании эквивалентной схемы транзистора (рис.2). Расчеты по эквивалентным схемам считаются вполне удовлетворительными, если они обеспечивают 50%-ное расхождение с экспериментом. Практически это реализуется до частот 1-2 ГГц. На более высоких частотах прдуктивнее оказывается подход, основанный на непосредственном измерении S-параметров транзистора. Эквивалентные схемы на сосредоточенных элементах при этом используют только для качественных прогнозов хода характеристик или приводят для установления соответствия с экспериментом методами оптимизации с помощью ЭВМ.

3.Задание.

- Изучить описание работы, ознакомиться с лабораторной установкой, назначением и работой всех входящих в нее приборов.

- Снять зависимости h21э(f) и h21б(f).

- По полученным зависимостям определить fh21э,fгр.,fT

- Описание лабораторной установки.

Схема установки , на которой выполняется работа, изображена на рис.5.





=

2

3

4

5

1

Рис.5. Схема лабораторной установки.

1-генератор качающей частоты, 2-переменный аттенюатор,

3-исследуемый усилитель, 4- детектор, 5-осциллограф.

В работе исследуются два транзисторных усилителя, выполненные по схемам с общей базой и общим эмиттером. Усилитель, собранный по схеме с общей базой, является усилителем дециметрового диапазона и выполнен на сосредоточенных элементах. Его монтажная схема изображена на рис.6а, а принципиальная схема –на рис.6б.

# а)							б)

Рис.6. Транзисторный СВЧ-усилитель, собранный

по схеме с общей базой на сосредеточенных

элементах.

Усилитель выполнен на диэлектрической подложке методом фотолитографии. Индуктивные катушки L1 и L2 изготовлены в виде плоских спиралей. Конденсатор C3 представляет собой сплошную металлизированную площадку, а конденсаторы C1,C2,C4 выполнены в виде близко расположенных пластин . При настройке схемы близлежащие пластины емкостей гальванические замыкаются легкоплавким припоем. Транзистор устанавливают на заземленную плату с помощью механического крепления, а выводы эмиттера и коллектора  подсоединяются к элементам схемы с помощью припоя.

Для более высоких частот усилители выполняют с распределенными элементами, как показано на рис.7а. Усилитель выполнен по схеме с общим эмиттером (7б).

Для согласования входа и выходы транзистора использованы шлейфы, длину которых  lщл.вх и lщл.вых можно менять в некоторых пределах, закорачивая металлизированные пластинки на их торцах. Цепи питания транзистора по постоянному току содержат высокочастотные дроссели Др1 и Др2, блокировочные конденсаторы С1 и С2. На печатной плате высокочастотные дроссели выполняют в виде узких микрополосковых линий четвертьволновой длины, последовательно с которыми изготовляют более широкие четвертьволновые линии, разомкнутые на конце. Тогда в месте соединения этих линий может быть осуществлен режим, близкий к режиму короткого замыкания. В минимуме высокочастотного напряжения включаются блокировочные конденсаторы С1 и С2, осуществляется подача питающих напряжений. Основные параметры транзистора 2Т.371 А.

а)							б)

Рис.7. Транзисторный СВЧ-усилитель, выполненный по

схеме с общим эмиттером.

Кремниевый n-p-n

fh21б=3000МГцСк=1.2пФ                        h21э=30−240rk=15пс

5.Отчет

Отчет должен содержать следующие данные:

- Цель работы

- Схему лабораторной установки

- Принципиальные схемы усилителей, собранные по схемам с общей базой и общим эмиттером.

- Зависимости h21э(f)и h21б(f)

- Определение значения fh21э,fгр,fT

6.Вопросы для самоподготовки

- Факторы, ограничивающие использование транзисторов на СВЧ.

- Конструкция СВЧ-транзистора.

- Эффект “самосмещения эмиттера”.

- Система h-параметров транзистора.

- Частотные свойства транзистора в схемах с общей базой и общим эмиттером.

- Транзисторный СВЧ-усилитель по схеме  с общей базой.

- Транзисторный СВЧ-усилитель по схеме  с общим эмиттером.

- Эквивалентная схема транзистора.

### Литература

- Березин В.М. и др. Электронные приборы СВЧ. М., Высшая школа,1985г.

- Андрушко М.М., Федоров Н.Д. Электронные и квантовые приборы СВЧ. М., Радио и связь, 1981г.