ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ S-ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРА

1.Цель работы.

Целью работы является ознакомление с методами измерения S-параметров транзистора и согласования транзисторов с помощью реактивных шлейфов.

2.Задание.

1.Задать с помощью источника питания режим работы транзистора Ik=5 mA, Uкэ=5В.

Схема установки изображена на рис.1.

Iк

Uкэ

Iк

1K

Uкэ

+

U1

_

1K

1K

1K

+  U2 _

+

U2 _

+

U1 _

a)							б)

Рис.1. Схема установки для подачи питающих напряжений

при включении транзистора с общим эмиттером (а)

и общей базой (б).

2.Собрать установку для измерения S-параметров четырехполюсников.

ГКЧП

(24) ГГц

Индикатор КСВН и ослабления

падающ.         отраж.

Развертка

Метка

АРМ

1

1

1

2

3

4

5

6

Рис.2.Структурная схема лабораторной установки.

1-кабель соединительный ВЧ, 2-детектор направленный “Падающая”,

3-детектор направленный “Отраженная”, 4- измерительная линия,

5- исследуемый усилитель, 6-согласованная нагрузка.

3.Измерить S11, S21 транзисторного усилителя, собранного по схеме с общей базой, на частотах 2-4 ГГц, с шагом 0.2 ГГц

- По круговой диаграмме определить длину согласующего шлейфа и место его включения во входной цепи транзистора для указанных частот.

- Поместить согласующий шлейф во входную цепь транзисторного усилителя и повторить измерения S11,S21

- Поменять местами вход и выход усилителя и повторить те же операции с параметрами S22,S12

- Начертить круговые диаграммы для каждого случая согласования

- Повторить те же операции для включения транзистора по схеме с общим эмиттером.

3.ОТЧЕТ

Отчет должен содержать следующие данные:

- Цель работы

- Схему лабораторной установки.

- Измерение зависимостей S11,S21,S22,S12 от f

Для схем с общей базой и общим эмиттером.

4.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

- Что такое S-параметра четырехполюсника?

- Какими свойствами обладают S-параметры четырехполюсника.

- Методика измерения S-параметров транзистора

- Методика согласования транзистора по измеренным S-параметрам.

5.ЛИТЕРАТУРА

Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т.1, М.,”Высшая школа”, 1970г.