### Лабораторная работа №1

По курсу Твердотельная СВЧ электроника

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ ДИОДОВ ПО ВОЛЬТ-АМПЕРНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

## Цель работы

Ознакомление с эквивалентной схемой СВЧ детекторных и смесительных диодов и методами измерения их параметров.

Теоретические сведения

Детекторные и смесительные диоды выполняются на базе p-n-переходов или барьеров Шотки. Наиболее перспективным материалом для СВЧ диодов является арсенид галлия из-за высокой подвижности электронов. В сантиметровом и особенно в миллиметровом диапазоне длин волн наиболее целесообразно использовать диоды с барьером Шотки /ДБШ/, поскольку:

- отсутствует диффузионная составляющая емкости перехода;

- они обладают высокой технологичностью.

Эквивалентная схема диода представлена на рис.1.

Ck

Rg

a

б

L

r

Cn

Рис.1.

# Собственно переход отражается на эквивалентной схеме нелинейным динамическим сопротивлением Rд и нелинейной емкостью перехода Сn. В диодах с p-n-переходом Сn содержит как барьерную (зарядовую), так и диффузионную составляющие, а в ДБШ- только барьерную, из-за отсутствия неосновных носителей. Последовательное сопротивление r в основном образуется за счет сопротивления растекания- сопротивления объема полупроводника и включает в себя сопротивление омических контактов и выводов диода.

Для повышения рабочей частоты диодов надо уменьшать r и уменьшать Сn. Эти требования противоречивы. Уменьшить Сn можно за счет уменьшения площади перехода, но при этом увеличивается сопротивление растекания и r.

Индуктивность выводов L определяется их конструкцией. Для ее уменьшения контакты на полупроводниковом кристалле соединяют с контактами корпуса диода не просто проволочками, а сеточками или балками. Балочные выводы у бескорпусных ДБШ имеют пренебрежимо малую индуктивность. Емкость корпусаСк определяется  его конструкцией и может быть очень малой у бескорпусных диодов.

Собственно диодом, определяющим характеристики и показатели качества устройства СВЧ ( детектора или смесителя), можно считать его часть между полюсами а и б (рис.1.). Реактивные элементы Ск и L можно рассматривать как элементы внешней согласующей цепи диода. В принципе, их влияние может быть всегда скомпенсировано согласующей цепью. Но чем меньше значения Ск и L , тем легче осуществить эту компенсацию в широкой полосе частот.

Собственно переход( p-n-переход или барьер Шотки) опиывается вольт-амперной характеристикой (ВАХ):

in=i0exp(qUnnkT)−1,

где in−ток проводимости через переход;

i0− обратный ток перехода;

Un−напряжение на переходе;

n- коэффициент неидеальности перехода (n>1);

q-заряд электрона;

k-постоянная Гольцмана ;

- абсолбтная температура кристалла.

В линейном масштабе ВАХ диодов показана на рис.2.

Динамическое сопротивление Rд, путем дифференцирования (1), получаем в виде:

Rд=nkTq(in+i0).

Диод- нелинейный элемент, и чем сильнее нелинейность его ВАХ, тем лучше устройства на его основе. Поэтому, чем меньше i0 и n- тем лучше диод. Но напряжение на диоде на постоянном токе равно U=Un+rin.

С учетом этого ВАХ всего диода будет иметь вид как на рис.3.

| Рис.2 | Рис.3 |
| --- | --- |

Таким образом, наличие последовательного сопротивления r уменьшает нелинейность ВАХ в области больших прямых смещений.

Для экспериментального измерения параметров диодов по ВАХ используют полулогарифмический масштаб ее прямой ветви (при U > 0). Т.е. строят зависимость lgin от U, как показано на рис.4. Она может быть разделена на три области с помощью прямой, аппроксимирующей среднюю часть ВАХ.

Рис.4.

В области 1 падением напряжения на последовательном сопротивлении пренебрегаем и по (1) получаем:

lgin≈lgi0+lg(eqUnkT−1)                             (4)

В области 2: exp(qUnnkT)1,                             следовательно,

lgin≈lgi0+qlgenkTU

Уравнение (5) описывает прямую с наклоном, зависящим от коэффициента неидеальности n и пересекающую ось ординат в точке lgi0.

В области 3: exp(qUnnkT)1

Но начинает проявляться падение напряжения на последовательном сопротивлении, и согласно (3) имеем:

lgin≈lgi0+qlgenkT(U−rin)

Следовательно, проведя аппроксимацию прямой ветви ВАХ, построенной в полулогарифмическом масштабе, прямой линией по (5) и (6) можно определить основные параметры диода: i0, n и r.

В режиме смесителя диод должен приближаться к идеальному ключу, переключение которого происходит сигналом гетеродина. Оценить качество ключа можно отношением модуля проводимостей его в “замкнутом ”и “разомкнутом” состояниях. При достаточно большой мощности гетеродина в “замкнутом ” состоянии (при Rд) проводимость диода равна r−1.В “разомкнутом” состоянии на достаточно высоких частотах (при ωCnRд) модуль проводимости равен ωСт, где ω- рабочая циклическая частота, Ст- значение емкости перехода при обратном смещении. Тогда качество диода можно оценить выражением:

Q=1ωCnr.

Следовательно, основной характеристикой высокочастотных свойств диода является его постоянная времени.

τ=Cnr

или предельная частота

fпр=12πτ,

на которой качество диода равно единице, т.е. ключ в “замкнутом ” и “разомкнутом” состояниях имеет равную проводимость по модулю.

В режиме детектора последовательное сопротивление r и емкость переходаСт образуют делитель напряжения, поступающего на переход диода. Коэффициент передачи этого делителя также определяется качеством диода.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

- Изучить принцип работы и свойства СВЧ детекторных и смесительных диодов: (1) стр. 221-244, 204-209;(2)стр.15-25, 60-63.

- Изучить описание работы, ознакомиться с лабораторной установкой, назначением и работой всех входящих в нее приборов.

- Построить теоретические ВАХ в полулогарифмическом масштабе для :

r=10Омi0=1мкА

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Функциональная схема лабораторной установки представлена на рис.5.

##### РИС

500 Ом

+

1

mA

+

2

3

ИП

+

(020) В

V

5

4

Рис.5.

Напряжение источника питания 1 регулируется в пределах от 0 до 20 В. Исследуемый диод 5 подключается к ИП через ограничительный резистор 3. ВАХ снимается с помощью вольтметра 4 и миллиамперметра 2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАНИЕ

- Снять по точкам прямую ветвь и обратную ветвь ВАХ диода.

- Построить ВАХ диода в линейном масштабе.

- Построить прямую ветвь ВАХ в полулогарифмическом масштабе.

- Определить параметры диода i0, n и r.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Результаты выполнения предварительного задания.

- Функциональная схема лабораторной установки.

- Результаты измерения ВАХ(в виде таблицы).

- Измерения ВАХ в линейном масштабе.

- Измерения ВАХ в полулогарифмическом масштабе.

- Методику определения параметров диода i0, n и r.,

их значения по измеренной ВАХ

- Анализ результатов исследования диода.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Диоды с p-n-переходом, принцип работы, конструкция.

- Зависимость емкости p-n-перехода от напряжения на переходе.

- Диоды с барьером Шотки, принцип работы, конструкция.

- Зависимость емкости барьера Шотки от напряжения.

- Эквивалентная схема детекторных и смесительных диодов.

- Особенности детекторного режима работы СВЧ диода.

- Особенности смесительного режима работы СВЧ диода.

- Связь параметров эквивалентной схемы диода с ВАХ.

- Как графически определить последовательное сопротивление диода по ВАХ в полулогарифмическом масштабе?

- Как определить качество диода в режиме смесителя на низких частотах?

- Определите частотную зависимость коэффициента передачи напряжения на переход у СВЧ диода в детекторном режиме.

- Покажите возможность компенсации емкости корпуса и индуктивностей выводов диода внешней согласующей цепью.

ЛИТЕРАТУРА

1.Епифанов Г.И. , Мома Ю.А. Твердотельная электроника. М.: ВШ, 1986.

2. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов.-М.:Сов. Радио,1980.