Задание:

- Написать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и Э.Д.С в ветвях схемы;

- Определить неизвестные токи и Э.Д.С в ветвях схемы методом контурных токов;

- Составить баланс мощностей для исходной схемы;

- Определить напряжения, измеряемые вольтметрами;

- Методом эквивалентного источника напряжений определить ток во второй ветви ( где R2 и E2), а также найти величину и направление э.д.с., которую надо дополнительно включать в эту ветвь, чтобы ток в ней увеличился в 2 раза и изменил свое направление;

- Выполнить моделирование в программе EWB (по желанию на повышенную оценку).

Начальные данные:

R1=3 Ом		E1=?			J=1 A

R2=4 Ом		E2=20 B		I1=2 A

R3=4 Ом		E3=30 B

R4=5 Ом		E4=40 B

R5=6 Ом		E5=50 B

R6=7 Ом		E6=20 B

R7=8 Ом

1.1. Преобразуем начальную схему.

1.1.1 Исключим из цепи вольтметр V1. Допускаем, что тока в ветви с вольтметром нет, т.к внутреннее сопротивление вольтметра очень велико.

1.1.2 Избавимся о  вырожденного источника E4, внеся его в ветви ограниченные узлами (4),(3) и (2),(3), сохраняя направление ЭДС.

1.1.3 Избавимся от вырожденного источника тока, внеся его в ветви, ограниченные узлами (2),(1) и (1),(3). (где E’1=JR2 и E’2=JR4)

1.1.4 Упростим ветви в цепи и введем новые обозначения сопротивлений и ЭДС

- в ветви ограниченной узлами (1) и (2), E2’=E’1+E2=24В

- в ветви ограниченной узлами (2) и (3), E3’=E4-E3=10B

- в ветви ограниченной узлами (3) и (4), E6’=E4-E6=20B, R6’=R6+R7=15Ом

Новые данные:

R1’=R1=3 Ом			E1’=E1=?		 I1’=I1=2А

R2’=R2=4	Ом			E2’=E’1+E2=24В

R3’=R3=4	Ом			E3’=E4-E3=10В

R4’=R4=5	Ом			E4’=E’2=5В

R5’=R5=6	Ом			E5’=E5=50В

R6’=R6+R7=15 Ом		E6’=E4-E6=20В

1.2. Выбираем направление неизвестных токов и ЭДС:

1.3. Выбираем 3 контура и задаем в них направления обхода (против часовой стрелки)

1.4. Составляем 3 уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов (1), (2), и (3) (у нас 4 узла (n=4), соответственно составляем n-1=3 уравнений):

Для узла 1: I1=I2+I3

Для узла 2: I2=I4+I5

Для узла 3: I6=I3+I4

1.5. Составляем 3 уравнения по второму закону Кирхгофа для заданных контуров (имеем 6=m ветвей, тогда составляем m-(n-1)=3 уравнений):

Для контура 1: R1’I1+R2’I2+R5’I5=E1’-E2’-E5’

Для контура 2: -R2’I2+R4’I3-R3’I4=E2’+E3’+E4’

Для контура 3: R3’I4-R5’I5+R6’I6=-E3’+E5’+E6’

1.6. Составляем систему уравнений:

I2+I3=2

-I2+I4+I5=0

I3+I4-I6=0

4I2+6I5-E1’=-80

-4I2+5I3-4I4=39

4I4-6I5+15I6=60

1.7. Решаем систему в MathCAD:

МАТРИЦА НЕИЗВЕСТНЫХ            МАТРИЦА ОТВЕТОВ

Решаем систему:

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  (неизвестные : I2 , I3 , I4 , I5 , I6 , E1 )

Проверка:

I2=-2.735A (направление тока I2 выбрано неправильно)

I3=4.735A (направление тока I3 выбрано правильно)

I4=-1.097A (направление тока I4 выбрано неправильно)

I5=-1.638A (направление тока I5 выбрано неправильно)

I6=3.638A (направление тока I6 выбрано правильно)

E1’=E1=59.236B (направление E1 выбрано правильно)

Задание 2.

2.1. Возьмем уже упрощенную схему:

2.2. Рассмотрим схему и мысленно выделим возможные контуры.

2.3. Выберем направление контурных токов в контурах цепи:

2.4. Составляем 3 уравнения по второму закону Кирхгофа для заданных контурных токов и контуров:

Для контура 1: E1’-E2’-E5’=I11(R1’+R2’+R5’)-I22R2’-I33R5’

Для контура 2: E2’+E3’+E4’=I22(R2’+R3’+R4’)-I11R2’-I33R3’

Для контура 3: -E3’+E5’+E6’=I33(R3’+R5’+R6’)-I11R5’-I22R3’

2.5. Составим систему уравнений (где I11=I1, т.к. через ветвь, ограниченную узлами (1) и (4) течет только один контурный ток I11.

-4I22-6I33-E1’=-100

13I22-4I33=47

-4I22+25I33=72

2.6. Решаем систему:

Δ=−4;−6;−113;−4;0

ΔI22=−100;−6;−147;−4;0

ΔI33=−4;−100;−113;47;0

ΔE1'=−4;−6;−10013;−4;47I22=ΔI22Δ=−1463−309=4.735

I33=ΔI33Δ=−1124−309=3.638

E1'=ΔE1'Δ=−18304−309=59.236

2.7. Получаем значения токов в ветвях:

I1=I11=2A

I2=I11-I22=-845/309=-2.735A

I3=I22=1463/309=4.735A

I4=I33-I22=-113/103=-1.097A

I5=I11-133=-506/309=-1.638A

I6=I33=1124/309=3.638A

Задание 3.

3.1. Находим мощность на источниках питания (учитывая направление выбранных токов):

PИ=I1E1’-I2E2’+I3E4’-I4E3’-I5E5’+I6E6’=373.3754045Вт

3.2 Находим мощность потребителя:

PП=R1’I12+R2’I22+R4’I32+R3’I42+R5’I52+R6’I62=373.3754045 Вт

3.3. Сравнение мощностей:

PИ=PП=373,3754045 Вт (значение токов и E1’ подставлялось точное - дробное)

Задание 4.

4.1. Возьмем исходную схему и обозначим узлы на которых нам нужно найти разность потенциалов (a и b) (с уже известными токами в ветвях):

4.2. Составим уравнения для соответствующих потенциалов:

b=a-R3I4+E3-I6*R7

Uab=a-b=I4*R3-E3+I6*R7=-1634/306=-5.28802589 В

Задание 5.

5.1. Рассмотрим упрощенную схему

5.2. Найдем эквивалентное сопротивление относительно второй ветви

5.2.1. Изменим конфигурацию схемы и уберем все ЭДС кроме E2’.

5.2.2. Заметим, что сопротивления R5’, R3’ и R6’ образуют треугольник и заменим это треугольник звездой:

RA=R5'⋅R3'R5'+R6'+R3'=0.96Ом

RB=R5'⋅R6'R5'+R6'+R3'=3.6Ом

RC=R3'⋅R6'R5'+R6'+R3'=2.4Ом

5.2.3. Заменим параллельно соединенные сопротивления RB,R1’ и RC,R4’:

RB1=RB+R1'=6.6Ом

RC4=RC+R4'=7.4Ом

5.2.4. Заменим 2 параллельно соединенных сопротивления RB1 и RC4 одним:

RB1C4=RB1⋅RC4RB1+RC4=1221350=3.49 Ом

5.2.5. Получим эквивалентное сопротивление сложив 2 последовательно:

Rekv=RB1C4+RA=1557350=4,45 Ом

5.3. Рассмотрим упрощенную схему и удалим из нее вторую ветвь, заземлив третий узел, тогда потенциал узла 3 равен нулю:

5.4. Находим потенциал узла 4:

E3'−E5'R3'+R5'−E1'+E4'R1'+R4'+E6'R6'=ϕ41R3'+R5'+1R1'+R4'−1R6'

ϕ4=-36,67267684

5.5. Допускаем, что во всех ветвях текут свои токи, образуя разность потенциалов на узлах (3),(4), равное U43 и найдем токи:

Для второй ветви φ3=φ4-R5’I2’+E5’-R3’I3’-E3’

I2’=0.332732316

Для третьей ветви: φ3=φ4-R1’I3’+E1’-R4’I3’+E4’

I3’=3.445446139

5.6. Находим напряжение во второй ветви:

φ1=φ2-R3’I2’-E3’-E4’+R4’I3’

U21=-0.896301431

5.7. Находим ток во второй ветви:

IX=(E2’+U21)/(R2’+Rekv)

IX=2.734627832

5.8. Находим дополнительную ЭДС:

-2IX=(E2’+U21+EX)/(R2’+Eekv)

EX=-69.31109571