Задание

Требуется определить:

- Выражение для токов i1(t) и i2(t) классическим методом.

- Ток i2(t) - операторным методом.

- Практическую длительность второго переходного процесса, а в случае колебательного характера этого процесса также и периода свободных колебаний и логарифмический декремент колебаний.

- Построить график i1(t) для обоих переходных процессов, причем оба переходных процесса должны быть расположены один за другим по оси времени.

Исходные данные:

R1=10 Ом

R2=40 Ом

L=20 мГн

C=50 мкФ

E=100 В

Выполнение расчетов.

Задание 1: Расчет первой коммутации.

1.1. Анализируем цепь до коммутации:

i1(0−)=iL(0−)=0

1.2. Определяем независимые начальные условия (по законам коммутации):

iL(0+)=iL(0−)=0(по первому закону коммутации. Первый закон: ток через индуктивность непосредственно до коммутации iL(0_) равен току через ту же индуктивность непосредственно после коммутации iL(0+): iL(0_)=iL(0+)ток через индуктивность скачком изменить не может):

1.3. Рассмотрим цепь после коммутации и составим дифференциальное уравнение цепи после коммутации (учитывая, что UL=Ldidt):

E=i1(R1+R2)+Ldidt

1.4. Совершаем переход к свободным токам (для того чтобы от дифференциального уравнения перейти к уравнению свободного тока, «освободим» это уравнение от  вынуждающего Э.Д.С. и вместо i запишем iсв. Для любого контура любой электрической цепи сумма падений напряжений от свободных составляющих токов равна 0):

iсвR1+Ldiсвdt+iсвR2=0

1.5. Производим алгебраизацию уравнений для свободных токов:

Так как решение однородного дифференциального уравнения записывается в виде показательных функций Аеpt. Таким образом, уравнение для каждого свободного тока можно представить в виде iсв= Аеpt, где А – постоянная интегрирования и для каждого свободного тока своя (или свои), p – корень характеристического уравнения.

Вычислим производную от свободного тока: diсвdt=d(Aept)dt=pAept=piсв

Следовательно, производную для свободного тока можно заменить на piсв, а свободное напряжение на индуктивности  Ldiсвdt - на Lpiсв.

Найдем интеграл от свободного тока: iсвdt=Aeptdt=Aeptp=iсвp

Постоянная интегрирования взята равной 0, т.к. свободные составляющие не содержат не зависящих от времени слагаемых. Следовательно, интеграл от свободных от свободного тока можно заменить на iсвp, а свободное напряжение на конденсаторе 1Ciсвdt - на iсвp.

i(R1+R2)+Lpi=0

1.6. Составляем характеристическое уравнение и находим его корень:

(R1+R2)+Lp=0

Отсюда p=−(R1+R2)L=−2500=−1τ

1.7. Анализируем цепь в установившемся режиме после коммутации:

Находим принужденный ток составив уравнение по второму закону Кирхгофа (если в схеме действует источник постоянного Э.Д.С., то принужденный ток будет постоянным. Падение напряжения на индуктивности от неизменного во времени тока равно 0)

iпрR1+iпрR2=E

iпр=ER1+R2=2А

1.8. Записываем полный ток:

i=iпр+iсв

i=2+Ae−2500⋅t

1.9. Определяем постоянную интегрирования.

При t=0:

i(0+)=2+Ae−2500⋅0=2+A

Из начальных условий мы знаем:

iL(0+)=i – ток непосредственно после коммутации

iL(0-)=iL(0+)=0

Из этих условий следует, что:

i(0+)=2+A=0отсюда следует, что A=-2

1.10. Запишем окончательное значение тока:

i=2−2e−2500⋅tА

1.11. Проверка значения тока i1:

i1=i

При t=0 получаем:

i1(0)=2−2e0=0А

При t=∞получаем:

i1(∞)=2−2e−∞=2А

1.12. Находим постоянную времени:

τ=1P=−LR1+R=4⋅10−5с

Расчет второй коммутации:

1.13. Анализируем цепь до второй коммутации. (цель анализа: получить токи через элементы цепи):

Коммутация второго рубильника происходит через время t1=τ, поэтому значения при второй коммутации будем рассматривать относительно времени τ:

i1(τ−)=2−2e−2500⋅4⋅10−5=2−2e−1

i2(τ−)=2−2e−2500⋅4⋅10−5=2−2e−1

i3(τ−)=0

1.14. Определяем независимые начальные условия, при второй коммутации используя законы коммутации:

iL(τ_)=iL(τ+)=i1(τ-)=2-2e-1– по первому закону коммутации (Первый закон: ток через индуктивность непосредственно до коммутации равен току через ту же индуктивность непосредственно после коммутации).

Uc(τ_)=Uc(τ+)=0 – по второму закону коммутации (2-й закон коммутации: напряжение на емкости не может измениться скачком.)

1.15. Рассматриваем цепь после второй коммутации и составляем дифференциальное уравнение, с учетом токов в ветвях и выбранных контуров обхода (неизвестными в этой цепи являются: 3 тока (i1,i2,i3) и для нахождения неизвестных составляем 1 уравнение по первому закону Кирхгофа и 2 уравнения по второму закону Кирхгофа):

i1=i2+i3 – по 1-му закону Кирхгофа для узла 1 (1-й закон Кирхгофа: сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме утекающих от этого узла токов).

i1R1+Ldi1dt+i2R2=E - по второму закону Кирхгофа для контура 1

−i2R2+1Ci3dt=0- по второму закону Кирхгофа для контура 2

1.16. Составляем систему дифференциальных уравнений:

i1=i2+i3i1R1+Ldi1dt+i2R2=E

1.17. Совершаем переход к свободным токам (для того чтобы от системы дифференциальных уравнений перейти к уравнениям для свободных токов, «освободим» систему от  вынуждающего Э.Д.С. и вместо i запишем iсв. Для любого контура любой электрической цепи сумма падений напряжений от свободных составляющих токов равна 0):

i1св−i2св−i3св=0i1свR1+Ldi1свdt+i2свR2=0

1.18. Производим алгебраизацию уравнений свободных токов (механизм замены описан в пункте 1.5.)

i1св−i2св−i3св=0i1свR1+Lpi1св+i2свR2=0

1.19. Составляем характеристическое уравнение системы:

1.20. Находим корни характеристического уравнения системы (Мы знаем, что i1св=Δi1свΔ, i2св=Δi2свΔ, i3св=Δi3свΔ и если в определителе один из столбцов состоит из нулей, то определитель равен 0. Следовательно, Δi1св=0, Δi2св=0, Δi3св=0. Из физических соображений ясно, что каждый из свободных токов не может быть равен 0, следовательно, свободные токи могут быть не равными 0 в том случае если определитель системы Δ равен 0).

−(R2+R1+R1R2CP+LP+LP2R2C)CP=0

1.21. Анализируя цепь в установившемся режиме после второй коммутации. Находим принужденные токи, составив систему уравнений по законам Кирхгофа (если в схеме действует источник постоянной Э.Д.С., то принужденный ток будет постоянным. Постоянный ток через емкость не проходит, поэтому принуждающая тока через емкость в цепях с источниками постоянной Э.Д.С. равна 0. Кроме того, падению напряжения на индуктивности от неизменного во времени тока равно 0).

i1пр=i2пр

i3пр=0-т.к. ток через емкость не течет.

Находим значения токов i1прпо второму закону Кирхгофа:

i1пр(R1+R2)=E

i1пр=ER1+R2=2А

1.22. Запишем свободные  токи

Так как корни характеристического уравнения являются комплексно сопряженными                P1=-500+1000j, P2=-500-1000j их можно представить в виде: P1=−δ−jω, P2=−δ+jω, то свободный ток представляется в виде: iсв=A⋅e−δ⋅t⋅sin(ωt+V), где ω-угловая частота (ω=1000), δ-показатель затухания (δ=500)

1.23. Определение неизвестных (А - постоянная интегрирования и V - начальная фаза)

Время t* условно принимаем равное нулю, т.к. рассматриваем вторую коммутацию, но на самом деле уже был принят один нуль и t*=τ.

Из начальных условий второй коммутации мы знаем:

При t≤τ−, τ=4⋅10−5с, в ветвях текут токи со значениями: i1=2−2e−2500⋅tА (i1(τ−)=2−2e−1 А), i2=2−2e−2500⋅tА (i2(τ−)=2−2e−1 А), i3(τ−)=0А

Также найдем производные этих токов:

i1'=−2⋅(−12500)e−2500⋅tAc  (i1'(τ)=8⋅10−4e−1Ac)

i2'=−2⋅(−12500)e−2500⋅tAc  (i2'(τ)=8⋅10−4e−1Ac)

i3'=−2⋅(−12500)e−2500⋅tAc  (i3'(τ)=8⋅10−4e−1Ac)

i1(t−)=i1(τ−)=i1(τ+)=2−2e−1- по1-му закону коммутации

UC(t−)=UC(τ−)=UC(τ+)=0- по 2-му закону коммутации

Из начальных условий следует:

UC(τ+)=i2(τ+)R2=0⇒i2(τ+)=0

i1(τ+)=i2(τ+)+i3(τ+)⇒i1(τ+)=i3(τ+)=2−2⋅e−1А

Полный ток после 2-й коммутации записывается в виде:

i(τ+)=iпр(τ+)+iсв(τ+)отсюда находим значение свободного тока непосредственно после 2-й коммутации:

i1св(τ+)=i1(τ+)−i1пр(τ+)=2−2e−1−2=−2e−1А

i2св(τ+)=i2(τ+)−i2пр(τ+)=0−2=−2А

i3св(τ+)=i3(τ+)−i3пр(τ+)=2−2e−1−0=2−2e−1А

iсв=A⋅e−δ⋅t⋅sin(ωt+V)

iсв'=diсвdt=−Aδsin(ωt+V)+Aωe−δtcos(ωt+V)

Так как t* приняли за нуль, то А и V определяются из условий системы и записываем выражение для свободных токов:

iсв(τ+)=AsinV

Для первого тока:

−2e−1=A1sinV1

i1св=−0.823e−500tsin(1000t+63.435)

Для второго тока:

−2=A2sinV2

i2св=−2.236e−500tsin(1000t+63.435)

Для третьего тока:

2−2e−1=A3sinV3

i3св=1.413e−500tsin(1000t+63.435)

1.24. Запишем окончательные значения токов:

i1=2−0.823e−500tsin(1000t+63.435)А

i2=2−2.236e−500tsin(1000t+63.435)А

i3=1.413e−500tsin(1000t+63.435)А

1.25. Проверка значений токов i1 и i2:

i1=i1

i1=2−0.823e−500tsin(1000t+63.435)

При t=t*=0:

i1(0)=2−0.823e0sin(63.435)=2−2e−1=1.264А

При t=∞:

i1(∞)=2−0.823e−∞=2А

i2=i3

i2=1.413e−500tsin(1000t+63.435)А

При t=t*=0:

i2(0)=1.413e0sin(63.435)=2−2e−1=1.264А

При t=∞:

i2(∞)=1.413e−∞=0

Задание 2:

2.1. Анализируем цепь до коммутации:

i1(0−)=iL(0−)=0

2.2. Определяем независимые начальные условия (по законам коммутации):

iL(0+)=iL(0−)=0(по первому закону коммутации. Первый закон: ток через индуктивность непосредственно до коммутации iL(0_) равен току через ту же индуктивность непосредственно после коммутации iL(0+): iL(0_)=iL(0+)ток через индуктивность скачком изменить не может):

Изображение функции f(t)=A, где А – постоянная величина, является функция F(P)=A/P, соответственно значению постоянного Э.Д.С. ставим E/P.

Изображение первой производной: df(t)dtсоответствуетPF(P)−f(0)соответственно изображение напряжения на индуктивности можно представить: Ldidt↦LPI(P)−Li(0).

Схема замещения индуктивности:

⇒

где EL=LiL(0), ZL(P)=PL

Изображение интеграла:

0tf(t)dt↦F(P)P

Полная запись напряжения на конденсаторе UC=UC(0)+1C0tidt, где учтено, что к моменту времени t напряжение на конденсаторе определяется не только током протекавшим через конденсатор в интервале времени, но и тем напряжением, которое на нем было, при t=0, поэтому изображение на конденсаторе записывается так: UC↦I(P)CP+UC(0)P

Схема замещения емкости:

⇒

где EC=UC(0)P, ZC=1CP

Операторная схема замещения цепи:

  - Составляем уравнение в операторной форме (по операторной схеме замещения), составление идет по 2-му закону Кирхгофа: (2-й закон Кирхгофа: IK(P)ZK=EK(P), в состав EK(P) в общем случае входят и внутренние Э.Д.С.)

I(P)(R1+R+LP)=EP

  - Решаем уравнение и находим изображение тока:

I(P)=EP(R1+R2+LP)

2.5. Определение оригиналов искомых токов:

Переход от изображения: I(P)=N(P)M(P) к функции времени часто производят с помощью формулы: I(P)=N(P)M(P)соответствуетk=1mN(Pk)M'(Pk)ePkt=iсв(t), которую принято называть формулой разложения. Левая часть формулы является функцией P, правая часть соответствующая ей, функция времени t.

Число слагаемых N(Pk)M'(Pk)ePktравно числу корней уравнения M(P)=0

Определяем оригинал тока i(t):

I(P)=EP(R1+R2+LP)

I(P)=N(P)M(P)

N(P)=E

M(P)=P(R1+R2+LP)

M'(P)=(R1+R2+2LP)

P1=0

P2=−R1−R2L=−2500

i(t)=N(P1)M'(P1)eP1t+N(P2)M'(P2)eP2t=10050e0⋅t−10050e−2500⋅t=2−2e−2500⋅t

2.6. Запишем окончательное значение тока:

i=2−2e−2500⋅tА

2.7. Проверка значения тока i1:

i1=i

При t=0 получаем:

i1(0)=2−2e0=0А

При t=∞получаем:

i1(∞)=2−2e−∞=2А

2.8. Находим постоянную времени:

τ=1P=−LR1+R=4⋅10−5с

Расчет второй коммутации:

2.9. Анализируем цепь до второй коммутации. (цель анализа: получить токи через элементы цепи):

Коммутация второго рубильника происходит через время t1=τ, поэтому значения при второй коммутации будем рассматривать относительно времени τ:

i1(τ−)=2−2e−2500⋅4⋅10−5=2−2e−1

i2(τ−)=2−2e−2500⋅4⋅10−5=2−2e−1

i3(τ−)=0

2.10. Определяем независимые начальные условия, при второй коммутации используя законы коммутации:

iL(τ_)=iL(τ+)=i1(τ-)=2-2e-1– по первому закону коммутации (Первый закон: ток через индуктивность непосредственно до коммутации равен току через ту же индуктивность непосредственно после коммутации).

Uc(τ_)=Uc(τ+)=0 – по второму закону коммутации (2-й закон коммутации: напряжение на емкости не может измениться скачком.)

2.11. Составляем операторную схему замещения цепи после второй коммутации:

где ZL=PL, ZC=1/(CP), EL=Li(τ)=0.04-0.04e-1(коммутация происходит при t=τ)

2.12. Cоставляем 2 уравнения для контурных токов в операторной форме (по операторной схеме замещения) и находим их:

Для контура 1:

Для контура 2:

I1(P)=

I2(P)=

2.13. Находим токи в ветвях:

I1(P)= I1(P)=

I1(P)=N1(P)M1(P)

M1(P)=0

P1=0

P2=−500+1000j

P3=−500−1000j

Для перехода к функции времени пользуемся, так называемой формулой разложения, но т.к. имеются комплексные корни, то еще мы пользуемся формулой Эйлера: 2cosx=exj+e−xj. По причине объемности вычислений приводим сразу упрощенный вид тока.

i1=2−0.824e−500tsin(1000t+63.443)А

Определяем оригинал тока i2(t):

I2(P)=I1(P)−I2(P)=

I2(P)=N2(P)M2(P)

M2(P)=0

P1=0

P2=−500+1000j

P3=−500−1000j

i2=2−2.236e−500tsin(1000t+63.435)А

Определяем оригинал тока i3(t):

I3(P)=I2(P)=

I3(P)=N3(P)M3(P)

M3(P)=0

P1=0

P2=−500+1000j

P3=−500−1000j

i3=1.412e−500tsin(1000t+63.435)А

Задание 3:

3.1. Определяем практическую длительность второго переходного процесса:

Находим τ2, постоянную времени второго переходного процесса – время за которое ордината огибающей уменьшается в e раз. τ2=1δ

τ2=1500=2⋅10−3

3.2. Определяем период свободных колебаний:

T=2πω

T=2π1000=6.283⋅10−3с

3.3. Определяем логарифмический декремент колебаний:

Θ=lnIm(t)Im(t+T)=lneδT=δT

Θ=500⋅6.283⋅10−3=3.1415

Задание 4:

4.1. График тока i1(t).

От первой коммутации до второй обыкновенное значение тока i1 определяется по закону:

i=2−2e−2500⋅tА, а после второй коммутации до бесконечности мгновенное значение тока i1 определяется по закону:

i1=2−0.823e−500tsin(1000t+63.435)А

Второй рубильник коммутирует через промежуток времени t1 равный постоянной времени первого переходного процесса: τ1=4⋅10−5с

4.2. График тока i2(t):

Ток до второй коммутации:

i=2−2e−2500⋅tА,

ток после второй коммутации:

i2=2−2.236e−500tsin(1000t+63.435)А

4.3. График тока i3(t):

ток до второй коммутации:

i3=0 А

ток после второй коммутации:

i3=1.413e−500tsin(1000t+63.435)А