ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО КУРСУ:

"Применение микроволновых систем и устройств"

# Билет 1

Свойства электронно-ионной плазмы на сверхвысоких частотах (роль свободных электронов и ионов и диэлектрическая проницаемость плазмы без учета соударений с молекулами газа).

## Билет 2

Расчет замедляющей системы типа гребенка методом теории поля.

### Билет 3

Матрица передачи 2(Р+1)-полюсника. Вывод матрицы передачи для последовательного, параллельного, Т - образного и П- образного четырехполюсника.

### Билет 4

Двухпроводная линия как четырехполюсник. Матрица передачи.

### Билет 5

Уравнение дисперсии 2(Р+1)- полюсника. Уравнение дисперсии горизонтально-симметричного 2(Р+1)- полюсника. Уравнение дисперсии П- и Т- образных четырехполюсников.

### Билет 6

Метод многопроводных линий. Волновая проводимость. Пределы применимости метода многопроводных линий.

### Билет 7

Расчет дисперсионных характеристик замедляющей системы типа: "гребенка" методом многопроводных линий.

### Билет 8

Матрица передачи одноступенчатой многопроводной линии в применении к расчету двухступенчатых замедляющих систем. Расчет величины волновой проводимости. Пределы применимости метода многопроводных линий.

### Билет 9

Расчет  дисперсионных  характеристик  замедляющей  системы  типа: "встречные штыри" методом многопроводных линий.

### Билет 10

Расчет  дисперсионных  характеристик  замедляющей  системы  типа: "меандр" методом многопроводных линий.

### Билет 11

Особенности СВЧ - нагрева. Величина мощности диэлектрических потерь.

### Билет 12

Основные типы электродинамических систем, используемые в устройствах СВЧ - нагрева. Как решаются вопросы равномерного нагрева материалов в этих устройствах.

### Билет 13

Общие вопросы распространения СВЧ - энергии в различных линиях передач (вид решения волнового уравнения для волноводных и замедляющих систем).

### Билет 14

Структура   поля   волны   H10   в   прямоугольном   волноводе,   эпюры

магнитного и электрического полей, способы возбуждения волновода на данном типе волны. Излучение из открытого конца волновода.

### Билет 15

Процессы взаимодействия СВЧ - поля с диэлектрическими материалами. Классификация материалов. Распространение СВЧ - поля в материалах. Формула Лихтенеккера. Зависимость глубины проникновения электромагнитного поля в диэлектрический материал от частоты.

Билет 16

СВЧ - установки, использующие волноводы в качестве излучающих антенн. Вопрос о равномерности нагрева обрабатываемого материала.

### Билет 17

Общие свойства замедленных волн. Эпюры полей. Характеристики и параметры замедляющих систем.

### Билет 18

Периодические замедляющие системы. Структура поля периодических замедляющих систем. Дисперсионные характеристики.

### Билет 19

Сопротивление    связи    замедляющих    систем.    Расчет    величины сопротивления связи двухступенчатых замедляющих систем.

### Билет 20

Вид решения волнового уравнения для круглого волновода и цилиндрических замедляющих систем.

### Билет 21

Расчет дисперсионных характеристик замедляющей системы типа: "спираль".

### Билет 22

Вывод постоянной затухания для одномерно-периодической замедляющей системы и свободного пространства. Постоянная затухания меандрового волновода.