Математические методы

2.1. Введение

Шумы в электронных устройствах обычно наблюдаются в виде случайно изменяющейся функции времени. Такая функция известна под названием стохастического процесса, и, так как мгновенные значения этой функции непредсказуемы, ее описывают с точки зрения средних или статистических свойств, которые могут проявиться лишь при очень большом числе наблюдений.

Обычно шумы наблюдают в виде случайных флуктуаций .либо напряжения на клеммах прибора, либо проходящего через прибор тока. Как правило, шумы можно объяснить поведением на микроскопическом уровне носителей заряда внутри прибора, а это означает, что наблюдаемые флуктуации будут очень малы по отношению, скажем, к уровню обычного сигнала генератора импульсов. Таким образом, шумы в активном устройстве обычно создают лишь чрезвычайно малые отклонения от рабочей точки, и в этом случае к шумовым флуктуациям можно применить теорию малых сигналов. Поэтому в большом числе случаев шумы усилителя можно исследовать, используя хорошо известные методы теории линейных систем (исключение составляют шумы в параметрических усилителях).

Большинство рассматриваемых здесь стохастических процессов статистически стационарны, т. е. их статистические свойства не зависят от интервала времени, на котором они изменяются. Существуют две степени статистической стационарности: в узком смысле и широком смысле, различие между которыми проявляется, лишь начиная с вероятностных характеристик третьего порядка. Процесс, стационарный в узком смысле, стационарен также и в широком смысле, в то время как обратное утверждение не всегда истинно. Примером, когда оно истинно, служат процессы, функция амплитудной вероятности которых является нормальным, или гауссовским, распределением: вероятностные характеристики высокого порядка для этих процессов полностью определяются характеристиками первого и второго порядков. Гауссовские процессы чрезвычайно важны в связи с шумами в электронных устройствах, где они часто встречаются. В качестве примеров можно назвать тепловой шум и дробовой шум; начиная с исследований Белла, получено большое число убедительных данных, что 1/f-шум также имеет нормальное распределение.

Математический анализ стохастических процессов имеет дело с вероятностными характеристиками во временном и частотном интервалах. (Спектральный состав шумов в электронных компонентах важен для конструктора, так как часто цель его— минимизировать шумы в интересующей его конкретной области.) Помимо среднего значения (первый порядок), основными статистическими характеристиками, используемыми для описания шумового процесса, служат спектральная плотность, дающая среднюю спектральную составляющую флуктуирующего сигнала, и автокорреляционная функция, которая дает возможность определить меру времени корреляции, или «память» процесса. Обе эти характеристики — второго порядка и в случае статистически стационарного процесса однозначно связаны через теорему Винера—Хинчина. Для нестационарных процессов можно получить обобщенный вид этой теоремы, а расширенный вариант теоремы Винера—Хинчина выражает однозначное соотношение, связывающее взаимную корреляционную функцию и взаимную спектральную плотность двух статистически стационарных процессов.

Развитие этих теорем опирается на испытанный фундамент аналитического метода Фурье. В обосновании наиболее важных приемов анализа Фурье важную роль играет дельта-функция Дирака, принадлежащая классу обобщенных функций. Она также весьма полезна для математического описания некоторых. шумовых сигналов. В качестве вступления к рассмотрению метода Фурье и его применения к шумовым процессам установим некоторые свойства дельта-функции.

2.2. Сингулярные функции

Дельта-функция Дирака, обозначаемая символом (t), определяется соотношением

−∞∞δtx(t)dt=x(0)	(2.1)

где x(t)—обычная функция времени, непрерывная при t=0

Согласно этому определению, (t)—функционал, имеющий свойство присваивать значение х(0) функции x{t). В противном случае, если бы (t) была обычной функцией, интеграл в выражении (2.1) не имел бы смысла. С дельта-функцией, хотя она и является функционалом, можно обращаться так же, как с обычной математической функцией, при условии, что производимые действия не противоречат данному выше определению.

При подстановке x(t)=1  для всех t из выражения (2.1) следует, что

−∞∞δtdt=1  		(2.2)

Этот результат в сочетании с определяющим соотношением показывает, что дельта-функцию можно представить как импульс

Рис. 2.1. Схематическое изображение дельта-функции Дирака.

единичной площади с центром в точке t=0, имеющий бесконечно большую высоту и бесконечно малую ширину. Это схематически иллюстрируется на рис. 2.1. Такое представление, конечно, является математической абстракцией. Оно также служит основным элементом импульсного процесса, состоящего из случайной последовательности дельта-функций, а такой сигнал — чрезвычайно близкое приближение для многих реальных шумовых процессов.

Из выражения (2.2) непосредственно выводится полезное соотношение:

δat−τ=1|a|δ(t−τa) (2.3)

.где а—константа. Из соотношения (2.3) следует

δt=δ−t		(2.4)

Следующую формулу получают из выражения (2.1) для случая, когда дельта-функцию перемещают из нуля в момент t=to. Тогда имеем

−∞∞δt−t0x(t)dt=−∞∞δ(t)x(t+t0)dt=x(t0)	(2.5)

что является основным свойством дельта-функции.

Дельта-функцию можно представить как предельный вид обычной четной функции времени с выбросом при t=0,

Рис. 2.2. Функция sin(Nt)πt

который становится выше и тоньше при уменьшении некоторого параметра, скажем N, но площадь выброса при этом остается постоянной и равной единице. Наконец, в пределе при больших N эта функция при t=0 становится бесконечной, а для всех t0 принимает нулевое значение. Если gN(t)—такая функция и

limN→∞−∞∞gN(t)x(t)dt=x(0)          (2.6)

где x(t) непрерывна при t=0, то, сравнивая это выражение с выражением (2.1), имеем

δ(t)=limN→∞gN(t)                         (2.7)

Это следует понимать в том смысле, что число х(0), присвоенное функции x(t) дельта-функцией, равно пределу интеграла в формуле (2.6).

Примером функции, удовлетворяющей условию (2.6), является функция

gN(t)=limN→∞sin(Nt)πt                      (2.8)

Отсюда, согласно формуле (2.7), имеем

δ(t)=limN→∞sin(Nt)πt                      (2.9)

На рис. 2.2 показано приближение функции (2.8) к предельному виду при увеличении N. Выражение (2.9) является важным результатом для установления соотношения между прямым и обратным преобразованиями Фурье.

2.3. Преобразование Фурье

Преобразование Фурье (двустороннее) функции x(t) имеет вид

X(jω)=−∞∞x(t)exp(−jωt)dt                        (2.10)

где x(t) может быть либо действительным, либо комплексным. Необходимое и достаточное условие существования Х(j) состоит в том, что x(t) должна быть абсолютно интегрируема; таким образом,

−∞∞|x(t)|dt<∞                        (2.11)

что эквивалентно требованию ограниченности полной энергии в х (t).

Это условие не удовлетворяется, когда х (t)—стационарный стохастический процесс, так как такой процесс не затухает до нуля при t±. Может показаться, что это служит серьезным препятствием для анализа шума методом Фурье и, следовательно, создает концептуальную трудность в определении спектральной плотности случайного процесса. Действительно, вопрос о том, можно ли анализировать шум, применяя метод Фурье, однажды остро дебатировался в литературе. Эта трудность была в конечном итоге преодолена с помощью следующего доказательства.

Полная энергия в стационарном процессе бесконечна потому, что сигнал действует бесконечно долго. Но мощность (т. е. энергия в единицу времени) в этом процессе ограниченна, и, конечно, на практике время наблюдения также всегда ограниченно. Если время наблюдения равно Т, то наблюдаемая флуктуация, скажем xT(t), равна x(t) в пределах интервала наблюдения и равна нулю вне этих пределов. Следовательно, ступенчатая функция xT(t) абсолютно интегрируема, и ее фурье-преобразование XT(j), действительно, существует. Спектральная плотность для xT(t), полученная из XT(j), в большинстве практически важных случаев в пределе при Т стремится к единственно возможной предельной форме. Эта предельная функция интерпретируется как спектральная плотность исходного стационарного процесса x(t). Подробности перехода к пределу описаны в разд. 2.5, а сейчас достаточно заметить, что анализ Фурье применим к стохастическим процессам и нет веской причины, запрещающей определение спектральной плотности такого процесса.

Обращение интегрального преобразования (2.10) дает выражение x(t)=12π−∞∞X(jω)exp(jωt)dω   (2.12)

которое справедливо для всех t, при условии, что x(t) непрерывна. Если x(t) имеет разрыв при t=to, то в этой точке интеграл обращения равен среднему арифметическому от x(t0+) и x(t0-). В общем случае, следовательно, выражение (2.12) справедливо для всех t, если положить, что

x(t)=[x(t+)+x(t−)]2	(2.13)

Формулу обращения получают, взяв интеграл в выражении (2.12) в пределах ±N, подставив величину Х(j) из формулы (2.10) и изменив порядок интегрирования:

−NNX(jω)exp(jωt)dω=2−∞∞x(t')sin[N(t'−t)]t'−tdt'	(2.14)

В пределе при N это выражение принимает вид

−∞∞X(jω)exp(jωt)dω=2limN→∞−∞∞x(t')sin[N(t'−t)]t'−tdt'=

=2π−∞∞x(t')δ(t'−t)dt'=2πx(t)		(2.15)

где подставлена дельта-функция из формулы (2.9) и использовано ее основное свойство (2.5). Равенство (2.15) представляет собой искомое выражение для интеграла обращения.

Ядром интеграла обращения служит функция exp(jt), используемая для представления гармонических колебаний. Таким образом, естественно интерпретировать функцию X(j) как амплитудный спектр для x(t), дающий меру вклада в x(t) гармоник с угловыми частотами между  и +d. Вообще говоря, X(j)—комплексное число, и отношение между его действительной и мнимой частями характеризует фазу гармонической составляющей на угловой частоте .

Если x(t) —действительная функция, что всегда выполняется в случае реально наблюдаемого процесса (сигнала), преобразование Фурье для этой функции имеет сопряженную симметрию:

X(jω)=X∗(−jω)		(2.16)

где звездочка означает комплексное сопряжение. Тогда отсюда следует, что |Х(j)|2 и действительная часть X(j)—четные функции от  и что мнимая часть Х(j)—нечетная функция от . Если x(t) является четной функцией от t [x(t)=x(—t)], выражение (2.10) принимает вид

X(jω)=20∞x(t)cos(ωt)dt	(2.17a)

а если х (t)—нечетная функция от t [x(t)=-х(-t)], преобразование можно представить в виде

X(jω)=−2j0∞x(t)sin(ωt)dt		(2.17б)

Интегралы в выражениях (2.17а) и (2.176) —это косинус- и синус-преобразования Фурье соответственно.

Функции x(t) и Х(j) —партнеры в анализе Фурье и вместе образуют пару Фурье-преобразований. Их взаимосвязь удобно обозначить символом x(t)X(j), который служит кратким способом записи интегральных преобразований (2.10) и (2.12). Очевидно, что в этой записи с учетом основного свойства дельта-функции получаем

δ(t)↔1	(2.18a)

или в более общем виде

δ(t−t')↔exp(−jωt')	(2.18б)

где t’ — фиксированный момент времени, в который наблюдается импульс. Результат, аналогичный выражению (2.18б), получают из интеграла обращения, положив Х(j) =2(—’), где ’—фиксированная угловая частота. Для этого случая находим

exp(jω't)↔2πδ(ω−ω')	(2.19a)

Из этого выражения, считая сначала ’ положительной величиной, а затем отрицательной, легко получить, что

cosω't↔π[δ(ω−ω')+δ(ω+ω')]		(2.19б)

и

sinω't↔−jπ[δ(ω−ω')−δ(ω+ω)']	(2.19в)

Таким образом, каждое из преобразований косинусоидальных и синусоидальных функций состоит из двух дельта-функций, симметрично расположенных относительно точки отсчета на частотах, численное значение которых равно частоте самих гармонических функций.

Часто требуется найти преобразование производной dx(t)/dt. Его находят, интегрируя по частям определяющий интеграл (2.10). Полагая x(t)0 при t±, приходим к выражению

dx(t)dt↔jωX(jω)		(2.20а)

которое после применения аналогичных операций можно обобщить на случай n-й производной. Получаем результат

dnx(t)dtn↔(jω)nX(jω)	(2.20б)

который имеет смысл при условии, что все интегрируемые выражения исчезают при t.

2.4. Стохастические процессы

Статистические свойства стохастического процесса—это те регулярные особенности, которые проявляются (могут проявиться) в результате большого числа испытаний или наблюдений. Это наводит на мысль, что такой процесс можно исследовать математически на основе воображаемого ансамбля статистически похожих процессов, наблюдаемых одновременно за один и тот же промежуток времени. Составляющие функции ансамбля x(1)(t), x(2)(t),..., x(N)(t), соответствующие этим процессам, связывают с ними различные вероятностные характеристики, по которым можно предсказывать статистические свойства единичного процесса в ансамбле. Такие предсказания позволяют проводить сравнения с наблюдаемыми количественными соотношениями в реальном мире. Таким образом, можно оценить качество предсказаний и отсюда пригодность теоретических моделей, к ним приводящих, что позволяет лучше понять физические явления, лежащие в основе наблюдаемых флуктуаций.

Вероятностные характеристики, о которых говорилось выше,. представляют собой иерархию функций плотности вероятности, связанных с составляющими функциями процессов в ансамбле. Вообще говоря, эти характеристики зависят от моментов времени, для которых их вычисляют. Однако есть исключение из общего правила—стационарные процессы. Стационарность в узком смысле означает, что все функции плотности вероятности, связанные с процессом, инвариантны при временном сдвиге точки отсчета. Похожее определение применимо к стационарности в широком смысле, но здесь оно относится только к функциям плотности вероятности первого и второго порядков. Важно заметить в связи с реальными шумовыми флуктуациями, что в случае статистически стационарных процессов (в широком или узком смысле) вероятностные характеристики второго порядка зависят только от разности между моментами наблюдения, тогда как характеристики первого порядка совершенно не зависят от времени. Примером такой характеристики первого порядка является нормальная, или гауссовская, функция

(12πσ2)exp[−(x−x)22σ2]

где x - среднее значение, а x2(t) -x2 — дисперсия процесса x(t). Все статистические характеристики гауссовского процесса определяются функциями вероятности первого и второго порядков, так что знаний среднего значения и функции ковариации достаточно для того, чтобы полностью установить все статистические свойства процесса.

Существуют два различных способа усреднения, которые могут быть применены к составляющим функциям ансамбля: первый—усреднение по времени, имеющий дело с отдельно взятой функцией ансамбля, и второй—усреднение по ансамблю, где средними являются математические ожидания, вычисляемые в фиксированные моменты времени в интервале наблюдения по вероятностным характеристикам, рассмотренным выше.

Средние по времени первого и второго порядка i-го члена ансамбля—это среднее значение

x(i)(t)>=limT→∞1T−T2T2x(i)(t)dt	(2.21)

и автокорреляционная функция

ϕn(i)(τ)≡x(i)(t)x(i)(t+τ)>=limT→∞1T−T2T2x(i)(t)x(i)(t+τ)dt	(2.22)

причем последняя содержит меру «памяти» процесса. Символ <…> в этих выражениях означает среднее по времени, а Т— продолжительность интервала наблюдения. Заметим, что автокорреляционная функция—четная функция временной задержки  и что ее значение при =0 есть значение среднего квадрата процесса.

Средние по ансамблю, соответствующие средним по времени в выражениях (2.21) и (2.22),—это среднее значение, взятое в момент времени t=t1:

x(t1)E[x(i)(t1)]=limN→∞1Ni=1Nx(i)(t1)=−∞∞x1p1(x1,t1)dx1	(2.23)

и смешанный момент второго порядка (или ковариация), взятый в моменты времени t=t1 и t=t2t1:

x(t1)x(t2)≡E[x(i)(t1)x(i)(t2)]=limN→∞1Ni=1N[x(i)(t1)x(i)(t2)]=−∞∞x1x2p2(x1,t1;x2,t2)dx1dx2	(2.24)

Значение среднего квадрата при t=t1 равно

x2(t1)≡E[x(i)(t1)]2=limN→∞1Nt=1N[x(i)(t1)]2=−∞∞x12p1(x1,t1)dx1(2.25)

Верхняя черта в этих выражениях показывает усреднение по ансамблю; символ Е{} означает математическое ожидание; N—число функций в ансамбле; x1 и x2—сокращенные обозначения для x(t1) и x(t2); p1(x1,t1)—функция плотности совместной вероятности первого порядка и p2(x1,t1; x2,t2)—функция плотности совместной вероятности второго порядка для процесса, показывающая вероятность того, что некоторый член ансамбля в момент времени t1 имеет значение, заключенное между x1 и x1+dx1, и вместе с тем в момент времени t2 имеет значение, заключенное между x2 и x2+dx2.

Для стационарных процессов средние по ансамблю (2.23) и (2.25) не зависят от момента времени, для которого их вычисляют, а среднее (2.24) зависит, но не от абсолютных значений t1 и t2, а только от разности | t1-t2 |. В противоположность этому средние по ансамблю для нестационарных процессов зависят от абсолютного времени, и это подтверждает, что, вообще говоря, понятие усреднения по времени является некорректным в применении к нестационарным процессам.

Ввиду того что наблюдение реального случайного процесса ведется по единственной функции времени, может показаться, что усреднение по времени ближе к физической реальности, чем усреднение по ансамблю. С другой стороны, усреднение по ансамблю — удобное теоретическое понятие, так как оно непосредственно связано с функциями плотности вероятности, которые сами часто можно определить теоретически. Для того чтобы иметь возможность сравнить теоретические результаты, основанные на средних по ансамблю, с экспериментальными измерениями средних по времени, необходимо знать, при каких условиях средние по времени и ансамблю эквивалентны. Обычно предполагают, что наблюдаемый процесс является членом эргодического ансамбля и что, следовательно, применима эргодическая теорема. Это допущение справедливо для большинства стохастических процессов, связанных с электронными устройствами, стационарных по крайней мере в широком смысле,. и означает, что соответствующие средние по времени и ансамблю можно рассматривать как эквивалентные.

2.5. Энергетические теоремы

Мощность шумового процесса является статистической характеристикой процесса второго порядка. Ее удобно рассматривать на основе теоремы Парсеваля, которая устанавливает, что если x1(t) и x2(t)—две функции времени с соответствующими фурье-преобразованиями X1(j) и X2(j), то

−∞∞x1(t)x2∗(t)dt=12π−∞∞X1(jω)X2∗(jω)dω    (2.26)

причем предполагается, что фурье-преобразования существуют. Звездочка означает комплексное сопряжение. Теорему доказывают, подставляя вместо x2(t) в подынтегральном выражении слева формулу обращения (2.12), изменяя порядок интегрирования и заменяя получившийся интеграл по времени на X1(j); после этого получают выражение в правой части равенства (2.26). Заметим, что теорема Парсеваля—достаточно общая, не накладывающая ограничений на функции времени x1(t) и x2(t), кроме того, что они должны быть абсолютно интегрируемыми.

Предположим теперь, что шумовой процесс наблюдается в интервале [—Т/2, T/2], так что вне этого временного «окна» значения его ординаты можно считать равными нулю. Обозначим этот ступенчатый процесс xT(t), и пусть

x1(t)=xT(t+τ),x2(t)=xT(t)(2.27)

где —задержка во времени. Так как функция xT(t) равна нулю при t, существует ее фурье-преобразование XT(j) и, следовательно, из равенства (2.26) имеем

−∞∞xT(t+τ)xT(t)dt=12π−∞∞|XT(jω)|2exp(jωτ)dω	(2.28)

где звездочка при функции времени опущена, так как xT(t) — действительный процесс. Когда =0, выражение (2.28) переходит в равенство

−∞∞[xT(t)]2dt=12π−∞∞|XT(jω)|2dω	(2.29)

которое представляет собой запись теоремы Парсеваля, или,, как ее иногда называют, энергетической теоремы.

Каждая часть выражения (2.29) равна полной энергии в xT(t). Это наводит на мысль, что | XT(j)|2 можно интерпретировать как плотность энергии процесса (в единицах энергии на герц), которая конечна при условии, что T<. Средняя мощность в ступенчатом шумовом процессе есть полная энергия, деленная на Т, которая при Т  становится равной

limT→∞1T−∞∞[xT(t)]2dt=limT→∞12π0∞2|XT(jω)|2Tdω	(2.30)

причем постулируется, что пределы существуют. Односторонняя форма интеграла справа возможна здесь потому, что, так как xT(t) действительна, подынтегральная функция—четная функция частоты. Знак lim и интеграл в правой части равенства (2.30) можно поменять местами, если предположить, что сначала производится усреднение по ансамблю. Спектральная плотность (односторонняя) стационарного процесса xT(t) определяется как среднее по ансамблю:

Sx(ω)=limT→∞2|XT(jω)|2T		(2.31)

которое стремится к точному значению. Таким образом, спектральная плотность стационарного процесса определяется как свойство ансамбля в целом, а не как свойство индивидуальной составляющей функции ансамбля.

Важное свойство функции, определяемой формулой (2.31),— то, что она является четной функцией частоты. Таким образом, спектральная плотность любого (реального) процесса независимо от его физической природы является четной функцией. Вид функционала в выражении (2.31) часто представляют как одностороннюю спектральную плотность xT(t) в отличие от двусторонней формы, в которой отсутствует множитель 2 с правой стороны. В последнем случае в качестве компенсации нижний нулевой предел в интегралах по частоте, как, например, в равенстве (2.30), следует заменить на  —. Добавим, что включение отрицательной области частот в данном контексте не должно приводить к концептуальным затруднениям в отношении смысла отрицательной частоты: так как Sx () — четная функция частоты, то на частотах меньше нуля не вносится никакой новой информации; это лишь средство убедиться, что корректирующий масштабный множитель стоит там, где нужно.

Спектральная плотность стационарного процесса однозначно связана с автокорреляционной функцией этого процесса. Вид соотношения находят из равенства (2.28), деля обе части на Т, усредняя по ансамблю и записывая в пределе при Т

limT→∞1T−∞∞xT(t+τ)xT(t)dt=limT→∞12π0∞2XT(jω)2Tcosωτdω     (2.32)

где для интеграла в правой части возможна запись в односторонней форме, потому что |XT(j)|2—четная функция частоты. Левая часть этого выражения—автокорреляционная функцияx процесса. Меняя местами в правой части предел и интегрирование и учитывая определение (2.31), получаем

ϕx(τ)=12π0∞Sx(ω)cosωτdω		(2.33a)

Это формула преобразования Фурье, обратное соотношение для которого можно получить непосредственно по аналогии с интегралом обращения (2.10)

Sx(τ)=40∞ϕx(τ)cosωτdτ		(2.33б)

Выражения (2.33) составляют теорему Винера—Хинчина.

Теорема Винера—Хинчина—важный аналитический инструмент. В качестве примера ее применения рассмотрим релаксационный процесс. Такие процессы часто встречаются в устройствах на твердом теле; они описываются экспоненциально убывающей автокорреляционной функцией

ϕx(τ)=ϕx(0)exp(−|τ|τ1)		(2.34)

где x0—дисперсия процесса, a —константа распада. Формула обратного преобразования (2.33б) тотчас дает спектральную плотность процесса в виде

Sx(ω)=4ϕx(0)τ1(1+ω2τ12)		(2.35)

Таким образом, спектр релаксационного процесса равномерен, когда <<1/, убывает как 1/2, когда >>1/, и при =1/ имеет половинную интенсивность.

Конечно, не все шумовые процессы относятся к релаксационному типу. Из процессов нерелаксационного типа примечателен 1/f-шум, который имеет место в большинстве; электронных приборов и в ряде других систем. Его спектральная плотность изменяется как |f|- , где  обычно находится между 0,8 и 1,2. Эту зависимость наблюдали в широком диапазоне частот, ограниченном сверху джонсоновским шумом, а снизу—временем наблюдения, принятым в эксперименте. Несмотря на повсеместность распространения этого шума и большой интерес к нему в течение последних приблизительно пятидесяти лет после того, как стало известным это явление, вполне удовлетворительной теории l/f-шума до сих пор не появилось.

Может быть, стоит добавить, что форму спектра 1/f-шума часто приближенно описывают выражением f -, где 1. Почти всегда это (строго говоря, неточное) представление понимают как зависимость |f|-, которая, конечно, является четной функцией частоты независимо от значения , как и любая спектральная плотность. Зависимость же f - при =l—нечетная функция частоты, а при дробном  это вообще не действительная функция, а бесконечное множество комплексных функций. Очевидно, такая функция не может быть спектральной плотностью. Чтобы избежать возможных недоразумений, повторим, что спектральная плотность l/f-шума в наблюдаемом диапазоне частот имеет вид зависимости |f|-, которая является четной функцией частоты и как таковая соответствует определению функции спектральной плотности (2.31).

2.6. Последовательности случайных импульсов

Случайный шум часто происходит от большого числа независимых дискретных «событий». Каждое событие производит импульс данной формы, и случайная суперпозиция всех таких импульсов составляет форму шумового сигнала. Такой сигнал называют последовательностью случайных импульсов. Как последовательности случайных импульсов можно рассматривать дробовой шум и тепловой шум, а также много других процессов в электронных и других устройствах. Подобным образом, например, можно представить генерационно - рекомбинационный шум, выпадение осадков и вызванный ветром акустический шум в океане.

Если f(t) —функция, описывающая форму импульса, то форма шумового сигнала является суперпозицией:

x(t)=k=1Kakf(t−tk)		(2.36)

где ak—амплитуда k-ro импульса; tk —момент времени, в который происходит k-e событие; К—число импульсов в последовательности протяженностью Т и по условию причинности f(t)=0 для t<0. Статистические характеристики процесса (2.36) получают при условии, что ряд сходится и что функция формы определена для времени, много меньшего времени наблюдения Т.

Так как события независимы, величины tk распределены по закону Пуассона с функцией плотности вероятности, равной 1/T. Таким образом, математическое ожидание процесса есть функция

x(t)=va−∞∞f(t)dt		(2.37)

где = lim (k/T) —среднее число событий в секунду и а—среднее значение амплитуды ak.

Т

Выражение (2.37) иногда называют теоремой Кемпбелла о среднем. Из этой теоремы ясно, что если амплитуды симметрично распределены относительно нуля, то среднее значение процесса равно нулю.

Фурье-преобразование для x(t) имеет вид

X(jω)=k=1K[akexp(−jωtk)F(jω)]=F(jω)k=1Kakexp(−jωtk)  (2.38)

Теперь, согласно определению (2.31), спектральная плотность x(t) является функцией

Sx(ω)=limT→∞2|F(jω)|2Tk,m=1Kakamexp[−jω(tk−tm)]		(2.39)

где номинальный индекс суммирования m позволяет включить в двойную сумму смешанные члены. Сумму в выражении (2.39) можно представить в виде суммы членов с k=m плюс двойная сумма членов с km, что дает возможность записать спектральную плотность в виде

Sx(ω)=limT→∞2|F(jω)|2Tk=1Kak2+k,m=1K'akamexp[−jω(tk−tm)](2.40)

где штрих означает суммирование при km. Так как ak и am независимы для всех km (т. е. попарно независимы), а ak не зависит от tk, то произведение akam можно вынести за сумму со штрихом и положить равным а2. Таким образом, для симметричного распределения ak относительно нуля слагаемое со штрихом равно нулю и спектральная плотность имеет вид

Sx(ω)=2va2|F(jω)|2	(2.41)

где а2—значение среднего квадрата для ak.

Для более общего случая несимметричного распределения ak относительно нуля в выражении для спектральной плотности появляется добавочный член, соответствующий уровню постоянного тока. Этот дополнительный член выводится из отмеченной штрихом суммы в выражении (2.40). В итоге имеем результат в общем виде:

Sx(ω)=2va2|F(jω)|2+4πx(t)2δ(ω)	(2.42)

Теперь можно применить теорему Винера—Хинчина к Sx() в выражении (2.42), чтобы получить автокорреляционную функцию последовательности случайных импульсов. Применяя интеграл обращения в выражении (2.33б), имеем

ϕx(τ)=va2π0∞|F(jω)|2cosωτdω+2x(t)20∞|δ(ω)cosωτdω=va22π−∞∞|F(jω)|2cosωτdω+x(t)2 (2.43)

По теореме Парсеваля [соотношение (2.26)] интегралы в этом выражении можно заменить на интегралы по времени, что приводит к альтернативному представлению

ϕx(τ)=va2−∞∞f(t)f(t+τ)dt+x(t)2		(2.44)

Когда =0, автокорреляционная функция равна значению среднего квадрата и, следовательно, из выражения в общем виде (2.44) получаем

[x2(t)−x(t)2]=va2−∞∞f2(t)dt		(2.45)

что является записью теоремы Кемпбелла о среднем квадрате.

Рис. 2.3. Односторонняя спектральная плотность мощности (а) и автокорреляционная функция импульсного процесса (б).

Когда функция формы является дельта-функцией, преобразование F(j) равно единице и последовательность случайных импульсов называют импульсным процессом. Из формулы (2.42) получаем спектральную плотность такого процесса

Sx(ω)=2va2+4πx(t)2δ(ω)		(2.46)

и выражение (2.43) дает автокорреляционную функцию в виде ϕx(τ)=va2−∞∞cosωτdω+x(t)2=va2δ(τ)+x(t)2		(2.47)

где интеграл заменили дельта-функцией согласно соотношению Фурье (2.18а). Выражения (2.46) и (2.47) иллюстрируются на рис. 2.3. Заметим появление дельта-функции в источнике в обоих случаях: спектральной плотности и автокорреляционной функции. В последнем случае имеется некоторое осложнение, а именно значение среднего квадрата импульсного процесса не определено в соответствии с равномерным распределением спектральной плотности по бесконечно широкому частотному диапазону. Конечно, функции формы сигналов, встречающихся в физической реальности, никогда не бывают чисто импульсными. Какими бы узкими они ни были, они всегда имеют конечную ширину. Вследствие этого спектральная плотность последовательности импульсов резко уменьшается на частотах выше частоты, обратной ширине импульса, и дельта-функция в источнике в автокорреляционной функции исчезает; таким образом, значение среднего квадрата становится конечным, и противоречие устраняется.

2.7. Простой дробовой шум

Случайная эмиссия электронов из катода термоэлектронного диода приводит к возникновению тока во внешнем контуре, который можно представить как последовательность случайных импульсов. Во время пролета к аноду электрона, эмитированного катодом, появляется импульс тока смещения и сумма всех таких импульсов дает полный ток. По аналогии с шумом мелкой дроби, сыплющейся в контейнер, флуктуации тока диода называют «дробовым шумом». Простой дробовой шум — это флуктуации тока, вызываемые электронами, которые эмитируются случайно и независимо друг от друга, не взаимодействуя между собой во время пролета к аноду.

Если предположить, что время пролета бесконечно мало, то каждый элементарный импульс можно представить как импульс, площадь которого равна электронному заряду. Тогда ток в схеме в любой момент времени является импульсным процессом

i(t)=−qk=1Kδ(t−tk)		(2.48)

где q—величина электронного заряда; tk—момент времени, когда k-й электрон эмитируется катодом, а К—полное число импульсов в импульсной последовательности с длительностью Т. Линейная суперпозиция в выражении (2.48) является частным случаем выражения (2.36) для последовательности случайных импульсов, если функция формы есть дельта-функция.

Согласно теореме Кемпбелла о среднем, получаем уровень постоянного тока дробового шума

−I≡i(t)=−qv	(2.49)

где —средняя скорость эмиссии из катода. Знаки здесь поставлены так, чтобы величина I, соответствующая величине среднего тока, была положительна. Так как i(t)—импульсный процесс, нельзя применить теорему Кемпбелла о среднем квадрате; однако можно найти автокорреляционную функцию из выражения (2.47)

ϕi(τ)=qIδ(τ)+I2		(2.50)

и спектральную плотность из выражения (2.46)

Si(ω)=2qI+4πI2δ(ω)	(2.51)

Появляющееся здесь выражение 2qI, описывающее спектральную плотность дробового шума на положительных частотах, служит характеристикой простых дробовых шумовых процессов вообще и встретится еще раз в связи с флуктуациями тока в приборах на р—n-переходе.

В любом физическом приборе с дробовым шумом наблюдается определенная степень расширения импульса. Например, время пролета в термоэлектронном диоде мало, но тем не менее не нулевое, что приводит к импульсам конечной ширины. Тогда, как было показано в разд. 2.6, ни спектральная плотность больше не является равномерной при бесконечно высоких частотах, ни автокорреляционная функция не имеет в нуле дельта-функции, а вместо нее имеется конечное значение среднего квадрата.

Если в последовательности импульсов имеется некоторая степень корреляции между импульсами тока, наблюдается отклонение от простого дробового шума. Это может происходить, например, в вакуумном диоде в результате взаимодействия между электронами во время пролета. Это вызывает сглаживание пространственного заряда и уменьшение шума.

2.8. Тепловой шум

У резистора, который находится в тепловом равновесии со своим окружением, на концах появляются флуктуации либо напряжения (при разомкнутом контуре), либо тока (при короткозамкнутом контуре). Этот шум впервые наблюдал Джонсон и поэтому его обычно называют шумом Джонсона или тепловым шумом. Это явление аналогично броуновскому движению, статистические свойства которого были описаны Эйнштейном за двадцать лет до исследований Джонсона. Анализ Эйнштейна основан на модели случайного блуждания и показывает, что средний квадрат перемещения броуновской частицы пропорционален времени наблюдения.

Электроны в резисторе обладают тепловой энергией и передвигаются в материале случайным образом, испытывая в процессе движения соударения с атомами кристалла. Случайные движения вызывают тепловой шум. Флуктуации можно истолковать как результат очень большого числа независимых случайных «событий». Каждое событие состоит из начальной стадии, когда происходит отклонение от состояния равновесия, и из релаксации к этому состоянию. Начальная стадия—это пробег электрона между столкновениями, который порождает неравновесное распределение заряда в резистивном материале, а релаксация—это последующее изменение заряда, восстанавливающее состояние равновесия. Явления, происходящие в событии, приводят к возникновению импульса тока или напряжения на клеммах, и суперпозиция всех таких импульсов есть флуктуация теплового шума. В соответствии с этой моделью тепловой шум является еще одним примером последовательности случайных импульсов.

Описание отдельного электронного события, данное выше, неточно отражает микроскопическое поведение электрона в резистивном материале, но при усреднении по большому числу таких событий получают точные статистические характеристики шумовых процессов на выходе. Более того, идея начальной стадии, сменяющейся релаксацией, помогает в понимании роли тепловых флуктуаций в диссипативной системе: они поддерживают тепловое равновесие системы, гарантируя в среднем возвращение к этому состоянию при любом отклонении от него.

Статистические характеристики шума Джонсона можно получить из одномерной модели резистора площадью поперечного сечения А и длиной L. Прежде всего для этого нужно знать форму импульса (или ее фурье-преобразование) на клеммах в результате единичного события, состоящего из пробега электрона между столкновениями длины lf и последующей релаксации заряда. Теперь начальную стадию можно наглядно представить как мгновенное появление двух заряженных плоскостей с плотностью заряда ±q/A на расстоянии lf. Если предположить, что концы резистора разомкнуты, получим, что заряд тогда должен спадать вследствие обратного потока между заряженными пластинами. Эквивалентная схема для модели события показана на рис. 2.4, где Rf и Сf—соответственно сопротивление и емкость области между заряженными пластинами; RRf L/ lf —объемное сопротивление прибора, а генератор тока q(t) представляет начальную стадию.

Рис. 2.4. Эквивалентная схема единичного «события» в резисторе с клеммами А—А.

В терминах импульса напряжения un(t) на клеммах в результате единичного события уравнение движения по рис. 2.4 имеет вид

Cdun(t)dt=−un(t)R+qδ(t)	(2.52)

где C=Cf lf/L. Применяя преобразование Фурье к обеим частям уравнения (2.52), находим, что преобразование импульса напряжения описывается выражением

Vn(jω)=qlf(RL)1+jωτ1		(2.53)

где 1=RC=—время диэлектрической релаксации;  — удельное сопротивление и  — относительная проницаемость материала. В электронике, как правило, 1 чрезвычайно мало порядка пикосекунд.

Выражение (2.53)—это фурье-преобразование импульса напряжения на клеммах, возникающего в результате единичного события в резисторе. Его обратное преобразование, функция формы импульса, представляет собой спадающую экспоненту с постоянной времени, равной 1. Так как вероятности обнаружить положительные и отрицательные значения lf равны, среднее значение флуктуаций на клеммах равно нулю. Если в выражении (2.41) для теоремы Карсона величину F(j) приравнять величине q(R/L)/(l+j1) из формулы (2.53), то получим спектральную плотность флуктуаций напряжения на клеммах

Sun(ω)=2vq2(RL)2lf21+ω2τ12		(2.54)

где —среднее число событий в секунду внутри объема резистора. Теперь, если п—плотность электронов в материале и f—среднее время свободного пробега между соударениями, то

v=nALτf		(2.55)

Этот результат вытекает из дополнительной теоремы для распределения Пуассона. Мы также имеем, что

R=L(nqμA)		(2.56)

где —подвижность. Подробное рассмотрение на основе представлений статистической механики показывает, что подвижность можно выразить как

μ=qlf2(2τfkθ)		(2.57)

где k—константа Больцмана, а —абсолютная температура. Объединяя выражения (2.54)—(2.57), получают спектральную плотность флуктуаций напряжения разомкнутого контура

Sun(ω)=4kθR1+ω2τ12		(2.58)

а из простого преобразования схемы следует, что спектральная плотность флуктуаций тока в короткозамкнутом контуре равна

Sin(ω)=4kθR1+ω2τ12		(2.59)

Для всех частот, представляющих практический интерес, член 212 пренебрежимо мал. Два выражения (2.58) и (2.59) в таком случае переходят в 4kR и 4k/R соответственно, т. е. имеем классические формулы, полученные впервые Найквистом на основе второго закона термодинамики и предпосылки о равномерном распределении энергии между резистивными элементами в равновесии. Эти две формулы, известные под названием теоремы Найквиста.

Автокорреляционные функции флуктуаций напряжения и тока теплового шума следуют непосредственно из формул (2.58) и (2.59), если применить теорему Винера—Хинчина. Например, автокорреляционная функция флуктуаций напряжения описывается формулой

ϕun(τ)=2kθRπ0∞cosωτ1+ω2τ12dω=(kθRτ1)exp(−|τ|τ1)		(2.60)

Экспоненциальный вид этого выражения характерен для процесса релаксации. Значение среднего квадрата, получаемое из выражения (2.60), есть величина kR/1, которая становится бесконечно большой, если время релаксации становится бесконечно малым. В этом приближении тепловой шум является импульсным процессом.

Говорят, что диссипативные системы необратимы, по крайней мере для времен, больших времен релаксации. Эйнштейн установил, что при сохранении состояния равновесия такие системы обычно становятся источниками случайных флуктуаций в некотором присущем им параметре. Таким образом, тепловой шум—это внутренне присущее и неустранимое свойство резистивных материалов и часто принципиально является тем пределом, ниже которого нельзя ослабить шумы в электронном приборе.

2.9. Нестационарные процессы

Как мы видели в разд. 2.5, автокорреляционная функция и спектральная плотность мощности стационарного стохастического процесса определены в терминах средних по ансамблю, взятых в пределе, когда время наблюдения Т стремится к бесконечности. При стационарном процессе эти пределы сходятся к определенным конечным значениям.

Однако, если процесс нестационарный, понятие средней мощности, взятой в пределе при Т, теряет смысл, потому что, вообще говоря, этот предел не существует. Это не означает, что нестационарный процесс нельзя описать в терминах автокорреляционной функции и спектральной плотности мощности; это лишь означает, что данные величины должны определяться надлежащим образом.

Фактически необходимый в нестационарном случае математический подход совпадает с тем, который применяется для стационарных процессов, за исключением того, что время наблюдения в нестационарном случае остается конечным, а не стремится к бесконечности. Ординаты процесса вне интервала наблюдения считают равными нулю. Понятие усреднения по ансамблю используется, как и раньше, в предположении, что все составляющие функции ансамбля имеют одинаковые вероятностные характеристики. Теорема Винера—Хинчина, представленная формулами (2.33), также применима, но теперь пределы интегрирования по  конечны и обе функции, х() и Sx(), зависят от времени наблюдения Т.

Одно свойство нестационарных процессов особенно интересно. Оно связано с автокорреляционной функцией, усредненной по ансамблю, которая определяется по аналогии со стационарным случаем как

ϕx(τ,T)=1T0T−|τ|x(t+τ)x(t)dt

Конечные пределы интегрирования появились вследствие предположения, что x(t) равно нулю вне интервала наблюдения [О, Т]. Подынтегральное выражение в формуле (2.61) есть функция ковариации процесса x(t). Если бы процесс x(t) был стационарным, функция ковариации не зависела бы от t и, следовательно, в пределе при Т была бы равна автокорреляционной функции. Ho при нестационарном x(t) функция ковариации не является независимой от t и не равна автокорреляционной функции. Это наглядное подтверждение неприменимости эргодической теоремы в случае нестационарных процессов.

2.10. Процесс Винера—Леви

Известен частный вид нестационарного процесса под названием процесса Винера—Леви. Это предельный вид случайного блуждания в приближении, когда время между последовательными шагами стремится к нулю. Примером такого процесса служит перемещение частицы, участвующей в броуновском движении. Эту задачу рассматривал Эйнштейн методами классического анализа и получил средний квадрат перемещения частицы. Затем он пошел дальше и показал, что диффузия и броуновское движение — по существу одно и то же явление, поскольку они возникают вследствие быстрого молекулярного движения.

Процессом, аналогичным перемещению броуновской частицы, можно считать флуктуации заряда из-за тепловой энергии электронов, переносимой по внешнему контуру резистора. Флуктуации заряда q(t) можно выразить в виде интеграла по (конечному) интервалу [0, t] тока тепловых шумов

q(t)=0ti(t')dt'	(2.62)

Эта формула дает альтернативное определение процесса Винера—Леви: это интеграл стационарного процесса, имеющего равномерную, или «белую», спектральную плотность. Хотя интегралы стационарных процессов нестационарны, они тем не менее являются небольшим классом процессов и не представляют нестационарные процессы в целом.

Значение среднего квадрата флуктуаций заряда получают на основе простой операции. Снова рассмотрим одномерную модель резистора, описанную в разд. 2.8. Начальная стадия, состоящая из перемещения электрона по пути свободного пролета между столкновениями, вызывает во внешнем контуре перенос заряда, равного q (lf / L). Если в момент времени t имеется m независимых событий, то значение среднего квадрата флуктуаций заряда имеет вид

q2(t)=mq2lf2L2=vq2lf2tL2		(2.63)

где —средняя скорость событий и считается, что m=vt. Из формул (2.55)—(2.57) следует, что

q2(t)=2(kθR)t		(2.64)

Появление времени t в этом выражении подтверждает, что флуктуации заряда действительно нестационарны. Выражение (2.64) было впервые выведено Эйнштейном.

Сейчас нас интересуют ковариация, автокорреляционная функция и спектральная плотность флуктуаций заряда q(t). Сначала вычисляют ковариацию, затем используют выражение (2.61) для определения автокорреляционной функции, а из нее получают спектральную плотность, используя теорему Винера— Хинчина. Эта процедура, в которой различие между функцией ковариации и автокорреляционной функцией не только подчеркивается, но и используется в вычислении спектральной плотности, применима к нестационарным процессам вообще.

Так как q(t)—кумулятивный процесс, можно написать

q(t+τ)=q(t)+z(t,τ)		(2.65)

где z(t,)—вклад в флуктуации заряда за время между t и (t+). Так как время корреляции добавочных флуктуаций в процессе Винера—Леви нулевое, два процесса справа в равенстве (2.65) некоррелированы. Отсюда следует, что функция ковариации имеет вид

q(t+τ)q(t)=q2(t)		(2.66)

Согласно этому, функция ковариации процесса Винера—Леви не зависит от времени задержки  и равна значению среднего

Рис. 2.5. Нормированная автокорреляционная функция (а) и нормированная (односторонняя) спектральная плотность флуктуаций заряда в резисторе (б).

квадрата. Таким образом, функция ковариации флуктуаций заряда имеет вид

q(t+τ)q(t)=2kθtR			(2.67)

Теперь можно получить автокорреляционную функцию для q(t) из выражения (2.61)

ϕq(τ,T)=1T0T−|τ|2kθRtdt=kθTR1−|τ|2T|τ|≤T		(2.68)