где Т—время наблюдения процесса q(t). Когда здесь не выполняется неравенство, автокорреляционная функция равна нулю. На рис. 2.5,а показана q(, Т), нормированная на q(0, Т), в зависимости от /T.

Выражения (2.67) и (2.68) позволяют провести интересное сравнение: в то время как ковариация не зависит от задержки, автокорреляция явно зависит от , причем таким образом, что «время корреляции» процесса пропорционально времени наблюдения Т. На первый взгляд, этот результат кажется странным, но его можно понять, если учесть кумулятивный характер процесса; ибо при фиксированном  соответствующая общность между q(t+) и q(t) в среднем по интервалу [О, Т] возрастает при увеличении времени наблюдения.

Теперь из выражения (2.68) по теореме Винера—Хинчина можно найти спектральную плотность для q(t). Соответствующий интеграл обращения по формуле (2.33б) имеет вид

Sq(ω,T)=40Tϕq(τ,T)cosωτdτ         (2.69)

что совместно с выражением (2.68) дает

Sq(ω,T)=8kθω2R(1−sinωTωT)        (2.70)

Эта функция, нормированная к своему значению на нулевой частоте, изображена на рис. 2.5,б в зависимости от Т.

Когда Т>>1, второй член в квадратных скобках в выражении (2.70) пренебрежимо мал и спектральная плотность изменяется как -2 в соответствии со спектром процесса случайного блуждания, полученного Беллом с использованием метода квадратных разностей. Когда Т<<1, вырезающее влияние интервала наблюдения изменяет форму спектра, которая в этой области более или менее плоская. Таким образом, оставляя конечным время наблюдения, избегаем тем самым концептуального противоречия с бесконечной энергией на нулевой частоте («инфракрасная» катастрофа), с которой мы встретились бы, если в выражении (2.70) взяли Т бесконечно большим. Так как измерения всегда проводятся в течение конечного времени, это исследование процесса Винера—Леви должно казаться более реалистичным, чем любой хитроумный способ, в котором допускается, что время наблюдения (в явном или неявном виде) стремится к бесконечности.

2.11. Функция Макдональда

Ковариация нестационарного кумулятивного процесса q(t), определенного в выражении (2.62), может быть выражена в терминах спектральной плотности стационарного процесса i(t). Это верно, даже если q(t) не является процессом Винера—Леви. Имеется соотношение

q(t)q(t+τ)=12π0ωSi(ω)ω2[1+cosωτ−cosωt−cosω(t+|τ|)]dω (2.71)

где Si () —спектральная плотность i(t). Выражение (2.71) получается, если записать ковариацию в виде

q(t)q(t+τ)=0t0t+|τ|i(t')i(t} }  \) }}  ital dt rSup { size 8{'} }  ital dt rSup { size 8{==0t0t+|τ|ϕi(t'−t} }  \) }}  ital dt rSup { size 8{'} }  ital dt rSup { size 8{                  (2.72)

где i(t’-t”) — автокорреляционная функция флуктуаций тока. Применяя теорему Винера— Хинчина, i(t’-t”) записывают в обозначениях интеграла обращения по частоте, содержащего Si() в подынтегральном выражении. Изменяя порядок интегрирования и интегрируя по t’ и t”, получают выражение (2.71).

Когда  = 0, формула (2.71) переходит в выражение

q2(t)=1π0∞Si(ω)ω2(1−cosωt)dω         (2.73)

которое впервые было получено Макдональдом. В случае процесса Винера—Леви Si() не зависит от частоты и может быть вынесена за знак интеграла в выражениях (2.71) и (2.73). Производя интегрирование, получаем подтверждение равенства (2.66). В результате имеем

q(t)q(t+τ)=q2(t)=tSi(ω)2=2kθtR          (2.74)

где вместо Si() подставили выражение Найквиста. Это результат Эйнштейна, записанный также в выражениях (2.64) и (2.67), хотя и получен другим путем.

Выражение (2.71) дает регулярный способ вычисления ко-вариации процесса случайного блуждания, независимо от формы спектра стационарного процесса, для которого ее выводили. Тогда можно, как показано выше для частного случая процесса Винера—Леви, получить автокорреляционную функцию и спектральную плотность нестационарных флуктуаций. Иным образом, Sq(,T) можно выразить как интеграл, включающий Si() в основную формулу, сходную с выражением (2.71) для ковариации. Однако этот способ содержит громоздкие алгебраические преобразования и поэтому не очень эффективен.

2.12. Взаимная корреляция, взаимные спектры и когерентность

Статистические характеристики второго порядка двух стационарных процессов, x(t) и y(t), описываются в терминах функции взаимной корреляции и взаимной спектральной плотности, определенных по аналогии с автокорреляционной функцией и спектральной плотностью единичного стационарного процесса. Таким образом, функция взаимной корреляции имеет вид

ϕxy(τ)=limT→∞1T−T2T2x(t+τ)y(t)dt         (2.75)

а взаимная спектральная плотность—вид

Sxy(ω)=limT→∞[2X(jω)Y∗(jω)T]                (2.76)

где X(j) и Y(j)—фурье-преобразования x(t) и y(t) соответственно. Из выражения (2.75) следует, что

ϕxy(τ)=ϕyx(−τ)               (2.77)

а из выражения (2.76) —

Sxy(ω)=S∗xy(−ω)=Syx(−ω)=S∗yx(ω)                   (2.78)

В этих равенствах подразумевается, что x(t) и y(t) описывают реальные процессы. Заметим, что взаимная спектральная плотность—величина комплексная, с действительной и мнимой частями, которые могут принимать отрицательные значения и вследствие симметричности соотношений (2.78), очевидно, являются четной и нечетной функциями  соответственно.

Функция взаимной корреляции и взаимная спектральная плотность являются партнерами по преобразованию Фурье и связаны через пару интегралов обращения, подобных интегралам в теореме Винера—Хинчина. Исходя из записи теоремы Парсеваля и проводя преобразования, аналогичные тем, которые приводят к интегралам Винера—Хинчина, находим выражения

ϕxy(τ)=14π−∞∞Sxy(ω)exp(jωτ)dω                 (2.79)

и

Sxy(ω)=2−∞∞ϕxy(τ)exp(−jωτ)dτ            (2.80)

которые иногда считают обобщенной теоремой Винера—Хинчина. Двусторонняя форма записи интегралов используется здесь для краткости. Такая форма не содержит концептуальной трудности (или практической, связанной с измерением) в отношении отрицательных частот, так как симметричность взаимной спектральной плотности, описываемой равенствами (2.78), позволяет правую часть выражения (2.79) записать в виде синус- и косинус-преобразований Фурье, где интегралы берутся только по положительным частотам.

Нормированная взаимная спектральная плотность определяется как

Гxy(ω)=Sxy(ω)[Sxx(ω)Syy(ω)]12                (2.81)

где Sxx() и Syy()—спектральные плотности х (t) и y(t) соответственно. Величина Гxy() выражает взаимную когерентность между двумя сигналами, и поэтому ее часто называют функцией когерентности. Из неравенства Коши—Шварца следует, что |Гxy| спадает на интервале [О, 1] и что действительная и мнимая части спадают на интервале [—1, 1]. Функция когерентности подчиняется тем же соотношениям симметрии, что и Sxy() [выражения (2.78)], но следует отметить, что это эрмитиан, удовлетворяющий условию Гxy()=Г*yx().

2.13. Линейные системы

Два стационарных процесса x(t) и y(t) часто можно рассматривать как вход и выход линейной системы. Система может быть, например, измерительным прибором, используемым для наблюдения шумового процесса. Такая система, в которой выполняется принцип суперпозиции, характеризуется функцией импульсного отклика h(t), которая из соображений причинности должна быть равна нулю для t<0, или системной функцией

H(jω)=−∞∞h(t)exp(−jωt)dt              (2.82)

которая является фурье-преобразованием для h(t).

Процесс на выходе системы y(t) есть свертка входного процесса x(t) с функцией импульсного отклика

y(t)=x(t)⊗h(t)=−∞∞x(t−α)h(α)dα        (2.83)

который после применения преобразования Фурье имеет вид

Y(jω)=X(jω)H(jω)          (2.84)

Теперь можно вывести некоторые соотношения между статистическими величинами, характеризующими входной и выходной шумовые процессы.

Математическое ожидание на выходе описывается формулой

y(t)=−∞∞x(t−α)h(α)dα=x(t)−∞∞h(α)dα=x(t)H(0)      (2.85)

Таким образом, постоянный ток на выходе—это просто постоянный ток на входе, умноженный на коэффициент усиления системы на нулевой частоте.

Математическое ожидание произведения x(t+)y(t) есть среднее

x(t+τ)y(t)=−∞∞x(t+τ)x(t−α)h(α)dα=−∞∞ϕxx(τ+α)h(α)dα                      (2.86)

Второй интеграл здесь можно рассматривать как свертку автокорреляционной функции входа хх() с функцией импульсного отклика h(-); так как правая часть выражения (2.86) не зависит от t, левая часть равна функции взаимной корреляции хy(). Отсюда следует, что

ϕyx(τ)=ϕxx(τ)⊗h(τ)              (2.87)

Аналогичное рассуждение показывает, что автокорреляционная функция процесса на выходе равна

ϕyy(τ)=ϕxy(τ)⊗h(τ)         (2.88)

Это можно увидеть из того, что если на входе линейной системы имеется стационарный процесс, то и на выходе он тоже стационарный.

Взаимную спектральную плотность между входом и выходом получают преобразованием Фурье обеих частей уравнения (2.87). Учитывая интегралы обращения Винера—Хинчина, имеем

Sxy(ω)=Sxx(ω)H∗(jω)             (2.89)

и аналогично спектральная плотность процесса на выходе, полученная преобразованием выражения (2.88), имеет вид

Syy(ω)=Sxx(ω)|H(jω)|2            (2.90)

Из определения функции когерентности по формуле (2.81) следует, что для входного и выходного процессов x(t) и y(t)

Гxy(ω)=H∗(jω)|H(jω)|             (2.91)

Модуль этого выражения равен единице, что согласуется с фактом существования полной причинной связи между входом и выходом. Если бы система сама производила шум, так что на выходе содержалась бы случайная компонента, флуктуирующая независимо от входа, то модуль функции когерентности был бы меньше единицы.

При наблюдении шумового сигнала измерительный прибор (детектор) всегда имеет ненулевое время отклика, или, что эквивалентно, конечную ширину полосы пропускания. Так как определенные частоты флуктуаций на входе в основном находятся вне полосы пропускания прибора, шумовой сигнал на выходе не будет простым повторением сигнала на входе. Таким образом, измерительный прибор сам влияет на то, что наблюдается на выходе, действуя как фильтр.

Чтобы показать это влияние на конкретном примере, предположим, что системная функция (линейного) измерительного прибора имеет вид

H(jω)=1(1+jωτm)             (2.92)

где m—время отклика, и что входные флуктуации представляют собой релаксационный процесс с временем релаксации x, где x<<m. Таким образом, ширина полосы входного сигнала много больше, чем детектора. Спектральную плотность x(t)можно записать как

Sxx(ω)=S0(1+ω2τx2)             (2.93)

где So не зависит от частоты, и, следовательно, из уравнения (2.90) получим спектральную плотность сигнала на выходе в виде

Syy(ω)≈S0(1+ω2τm2)             (2.94)

где член (1+22х) аппроксимирован единицей. Теорема Винера—Хинчина дает автокорреляционные функции, соответствующие этим спектральным плотностям, в виде

ϕxx(τ)=S04τxexp(−|τ|τx)                 (2.95)

и

ϕyy(τ)=S04τmexp(−|τ|τm)                 (2.96)

Из этих выражений видно, что, отфильтровывая высокочастотную энергию входного сигнала, детектор увеличивает время корреляции в m/х раз и уменьшает значение среднего квадрата в обратное число x/m раз.

2.14. Пары последовательностей импульсов

Теоремы для автокорреляционной функции и спектральной плотности последовательности случайных импульсов, рассмотренные в разд. 2.6, можно расширить, чтобы получить функцию взаимной корреляции и взаимную спектральную плотность между двумя такими последовательностями при условии, что между импульсами в каждой последовательности существует однозначное соответствие. Предположим, например, что две линейные системы имеют общий вход, состоящий из случайной последовательности импульсов, как показано на рис. 2.6. Если функции импульсного отклика систем f1(t) и f2(t), то выходные последовательности импульсов должны описываться выражениями                                              x1(t)=k=1Kakf1(t−tk)                (2.97)

и

x2(t)=k=1Kakf2(t−tk)                (2.98)

Не считая индексов 1 и 2, в остальном эта запись повторяет форму, приведенную в разд. 2.6. Наличие однозначного соответствия между импульсами в x1(t) и x2(t) очевидно из вида выражений в формулах (2.97) и (2.98).

Из доказательства, аналогичного тому, которое приводит к теореме Карсона, следует, что взаимная спектральная плотность между x1(t) и x2(t) имеет вид

S12(ω)=2va2F1(jω)F2∗(jω)                  (2.99)

где —средняя скорость импульсов; F1(j) и F2(j)—фурье-

Рис. 2.6. Две линейные системы с функциями импульсного отклика f1(t) и f2(t), с общей последовательностью случайных импульсов на входе и последовательностью когерентных импульсов на выходах.

преобразования функций f1(t) и f2(t). Из интеграла обращения в выражении (2.80) следует, что функция взаимной корреляции описывается формулой

ϕ12(τ)=va22π−∞∞F1(jω)F2∗(jω)exp(jωτ)dω=va2−∞∞f1(t+τ)f2(t)dt              (2.100)

Если средние значения обоих процессов ненулевые, то в эти выражения должны быть включены дополнительные члены, аналогичные членам в уравнениях (2.42) и (2.44).

Согласно определению (2.81), функция когерентности между двумя флуктуациями имеет видГ12(ω)=F1(jω)F2∗(jω)|F1(jω)||F2(jω)|               (2.101)

Модуль этого выражения равен единице, что можно было ожидать, так как два процесса получены от общего источника и поэтому демонстрируют полную причинную зависимость.

ЛИТЕРАТУРА

1 D A- Bell (1955), Distribution function of semiconductor noise,	Proc.	Phys. Soc. B, 68, 690—691.

2 D. A. Bell (1960), Electrical Noise, Van Nostrand.

3 M. Born (1949), Natural Philosophy of Cause and Chance, 0. U. P. 4_ M. J. Buckingham, E. A. Faulkner (1974), The theory of inherent noise in p-n junction diodes and bipolar transistors, The Radio and Elect. Eng., 44, 125—140.

5. N. R. Campbell (1909), The study of discontinuous phenomena, Proc. Camb. Phil. Soc., 15, 117—136; (1910a), Discontinuities in light emission, pt 1, Proc. Camb. Phil. Soc., 15, 310—328; (1910b), Discontinuities in light emission, pt 2, Proc. Camb. Phil. Soc., 15, 513—525; (1939), the fluctuation theorem. (Shot effect), Proc. Camb. Phil. Soc., 35, 127—129.

6 N. R. Campbell, V. J. Francis (1946), A theory of valve and circuit noise, /. Inst. Elect. Eng., 93, pt III, 45—52.

7 S. Chandrasekhar (1943), Stochastic problems in physics and astronomy,

Rev. Mod. Phys., 15, 1—89. .&. A. Einstein (1906a), Eine neue bestimmung molekuldimensionen (A new

determination of molecular dimensions), Ann. d. Phys., 19, 289—305; (1906b),

Zur theories der Brownschen bewegung (Theory of Brownian motion), Ann.

d. Phys., 19, 371—379.

9. J. В. Johnson (1927a), Thermal agitation of electricity in conductors, Nature, 119, 50—51; (1927b), Thermal agitation of electricity in conductors, Phys. Rev., 29, 367—368; (1928), Thermal agitation of electricity in conductors, Phys. Rev., 32, 97—109.

10. A. Khintchine (1934), Korrelationstheorie der stationaren stochastichen pro-

zesses, Math. Annalen, 109, 604—615. •II. D. G. Lampard (1954), Generalization of the Wiener—Khintchine theorem to

non-stationary processes, /. Appl. Phys., 25, 802—803. 32. M. P. Langevin (1908), Sur la theorie du mouvement brownien, Compfes

Rend. Acad. Sci. Paris, 146, 530—533.

13. M. J. Lighthill (1958), An Introduction to Fourier Analysis and Generalized Functions, Cambridge University Press.

14. D. К. С. MacDonald (1949), Transit-time deterioration of space-charge reduction of shot effect, Phil. Mag., 40, 561—568.

15. D. Middleton (1960), Introduction to Statistical Communication Theory, McGraw-Hill.

16. H. Nyquist (1927), Thermal agitation in conductors, Phys. Rev., 29, 614;

(1928), Thermal agitation of electric charge in conductors, Phys. Rev., 32, 110-113.

17. A. Papoulis (1965), Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill; (1968), Systems and Transforms with Applications in Optics, McGraw-Hill.

18. S. 0. Rice (1944), Mathematical analysis of random noise, Bell Syst. Tech. J., 23, 282—332; (1945), 24, 46—156.

19. E. N. Rowland (1936), The theory of the mean square variation of a function formed by adding known functions with random phase, and applications to the theories of the shot effect and of light, Proc. Camb. Phil. Soc., 32, 580— 597.

20. W. Schottky (1918), Ober spontane stromschwankungen in verschiedenen elektrizitatsleitern, Ann. d. Phys. (Leipzig), 57, 541—567.

21. E. С. Titchmarsh (1937), Introduction to the Theory of Fourier Integrals, 0. U. P.

22. G. E. Uhlenbeck, L. S. Ornstein (1930), On the theory of the Brownian motion, Phys. Rev., 36, 823—841.

23. N. Wiener (1930), Generalized harmonic analysis, Acta Math., 55, 117— 258.

# Шумы в линейных схемах

3.1. Введение

Электронная схема с собственным шумом (активная или пассивная) может быть представлена как бесшумовая схема с внешними генераторами шума. Эти генераторы шума, в свою очередь, могут быть представлены в виде эквивалентных генераторов теплового шума, и тогда можно говорить об эквивалентном шумовом сопротивлении, или эквивалентной шумовой проводимости, или об эквивалентной шумовой температуре.

Шумы от устройства с четырьмя клеммами, или четырехполюсника, можно представить в виде двух внешних генераторов, которые, вообще говоря, частично коррелированы. Коэффициент шума (или шум-фактор) —это показатель качества для такой схемы, в котором отражены внутренние шумовые свойства схемы с учетом усиления системы и условий согласования импеданса на входе.

3.2. Двухполюсники

Шумящий двухполюсник с импедансом Z() =R() +jX() изображен на рис. 3.1,а, где величина v(t) (флуктуации напряжения разомкнутой цепи между клеммами А—В) образуется от одного или более внутренних источников шума. На рис. 3.1, б изображена эквивалентная схема для этого шумящего устройства, полученная по теореме Тевенина и состоящая из бесшумовой схемы с импедансом Z (), соединенной последовательно

Рис. 3.1. Двухполюсник с шумом (а), его эквивалентная схема по Тевенину (б) и другая разновидность этой схемы (а).

с генератором напряжения v(t). Спектральную плотность v(t) можно представить в виде

SV(ω)=4kθRn                    (3.1)

где —абсолютная температура, a Rn— эквивалентное (тепловое) шумовое сопротивление схемы. Если схема линейная и пассивная и содержит только источники теплового шума при температуре 0, то Rn=R(), но в нелинейных цепях или цепях, содержащих источники шума, отличные от источников теплового шума, это равенство может не выполняться.

Ha рис. 3.1,в показан другой вариант схемы по Тевенину, изображенной на рис. 3.1,б. В этом эквивалентном представлении шумящая схема показана в виде бесшумовой схемы с полной проводимостью Y()=1/Z()=G()+jB(), соединенной параллельно с генератором тока i(t). Спектральную плотность i(t) можно представить в виде

Si(ω)=4kθGn                    (3.2)

где Gn—эквивалентная (тепловая) шумовая активная проводимость шумящей схемы. Если схема линейная и пассивная и содержит только источники теплового шума при температуре , то Gn=G()=R/(R2+X2); но в нелинейных цепях или цепях, содержащих источники шума, отличные от источников теплового шума, это равенство может не выполняться.

В некоторых задачах, например при исследовании шумов в приборах на горячих электронах, где эквивалентная температура носителей отличается от температуры окружающей среды, может оказаться удобным записывать выражения (3.1) и (3.2) в иной форме

Sv(ω)=4kθnR  ,    θn=RnθR              (3.3)

и

Si(ω)=4kθnG,   θn=GnθG                    (3.4)

где n—эквивалентная шумовая температура. Выбор представления в большой степени зависит от физической природы и характеристик шума.

В цепях, содержащих источники дробового шума в качестве основных источников шумов, часто бывает удобно выражать

Рис. 3.2. Схема параллельного соединения RС-контура с тоновыми генераторами теплового шума (а) и эквивалентная ей схема по Тевенину (б).

спектральную плотность флуктуаций тока на клеммах схемы в виде

Si(ω)=2qξI                    (3.5)

где I—ток на клеммах и —коэффициент подавления. Очевидно, что коэффициент подавления полного дробового шума равен единице, но при значительных сглаживающих эффектах, например вследствие пространственного заряда или явления захвата,  становится меньше единицы.

Примером простого устройства с двумя клеммами может служить параллельный RC-контур, показанный на рис. 3.2, а. Тепловой шум сопротивления, представленный параллельным генератором тока i(t), преобразуется в эквивалентном контуре Тевенина в последовательный генератор напряжения, как показано на рис. 3.2, б. Спектральная плотность генератора напряжения имеет вид

SV(ω)=Si(ω) R2(1+ω2C2R2)                                        (3.6)

где Si () =4k /R—спектральная плотность генератора теплового шума i(t). Заметим, что, хотя контур содержит только один источник теплового шума, флуктуации напряжения на клеммах имеют спектральную плотность, зависящую от частоты. Этот эффект связан с импедансом конденсатора. Вообще зависимость от частоты спектральной плотности шумов на клеммах устройства связана с импедансами схемы.

Применяя теорему Винера — Хинчина, получаем значение среднего квадрата напряжения генератора на рис. 3.2, б:

v2(t)=12π0∞Sv(ω)dω=4kθR2π0∞dω1+ω2R2C2=kθC                    (3.7)

Примечательно, что сопротивление R не влияет на величину v2(t), которая зависит только от емкости С и температуры , но R существенно при определении величины и ширины полосы спектральной плотности, описываемой формулой (3.6).

3.3. Линейные четырехполюсники

Схему с двумя парами клемм, соответствующими входу и выходу, называют по-разному: четырехполюсником, схемой с четырьмя концами или двухпортовой схемой. Линейный четырехполюсник—это тот, в котором выполняется принцип суперпозиции. Для небольших по интенсивности сигналов и шумов можно классифицировать как линейные четырехполюсники ряд важных электронных устройств, в том числе биполярный транзистор, полевой транзистор с р—n-переходом, МОП-транзистор, вакуумный триод и вакуумный пентод; в эту категорию попадают также многокаскадные усилители.

На начальном этапе применения транзисторов было мало известно о механизмах, ответственных за появление шума на клеммах прибора. Например, нельзя было теоретически предсказать характеристики шума, и вместо теоретического рассмотрения линейного четырехполюсника в качестве основного использовали эмпирический подход. Райдер и Киршер  и Монтгомери представляли шумящий транзистор как бесшумовую схему с импедансными характеристиками реального транзистора и с двумя внешними шумовыми генераторами, из которых один подключен последовательно к входу, а другой — к выходу. Этот метод в основном повторял прием, который ранее применил Петерсон, исследуя шум тетрода на модели параллельных шумовых генераторов тока на входе и выходе бесшумовой схемы.

Давно известно, что четырехполюсник с шумом можно представить множеством эквивалентных схем, различающихся лишь расположением шумовых генераторов на входе и выходе бесшумовой схемы.

С точки зрения вычисления коэффициента шума схемы особенно интересен эквивалентный контур, в котором оба генератора относятся к входу. Бекинг и др. установили

Рис. 3.3. Схематическое изображение бесшумового четырехполюсника с обозначением токов и напряжений на входе и выходе.

эквивалентность такой конфигурации тем вариантам, в которых шумовые генераторы находятся и на входе, и на выходе; эти авторы показали также, что для полного описания свойств шума четырехполюсника на фиксированной частоте достаточно четырех величин, а именно: спектральных плотностей двух генераторов шума, действительных и мнимых частей взаимной спектральной плотности. Эти четыре величины можно определить по измерениям на клеммах схемы, и таким образом можно получить полное описание характеристик шума четырехполюсника, ничего не зная о структуре схемы или о скрытых физических механизмах, ответственных за возникновение шума. При разработке схемы этого достаточно, но если нужно исследовать связь между структурой устройства и шумом на клеммах, необходимо использовать другой подход.

Токи и напряжения на клеммах четырехполюсника связаны между собой парой линейных уравнений. Для бесшумового четырехполюсника, т. е. не содержащего внутренних источников шума, эти уравнения можно записать через матрицу импедансов

Рис. 3.4. Линейный четырехполюсник с внутренними генераторами шума (а) и его эквивалентная схема по Тевенину с внешними последовательными шумовыми генераторами напряжения (б). Другая разновидность эквивалентной схемы (б) — с внешними параллельными шумовыми генераторами тока (В).

схемы Z или через матрицу проводимостей Y следующим образом:

V1=Z11I1+Z12Ialignl2,        V2=Z21I1+Z22Ialignl2,           (3.8a)

I1=Y11V1+Y12Valignl2,            I2=Y21V1+Y22Valignl2,             (3.8б)

Заглавные буквы I и V в этих уравнениях означают фурье-преобразования или фурье-амплитуды в зависимости от того, периодические или апериодические сигналы имеются на клеммах. Индексы 1 и 2 относятся к входным и выходным величинам соответственно, а правило знаков, использованное при составлении уравнений, таково, что токи, входящие в систему, положительны, как иллюстрируется на рис. 3.3. Следует заметить, что, вообще говоря, все величины в уравнениях (3.8) зависят от частоты.

Если четырехполюсник не является бесшумовым, а содержит внутренние шумовые генераторы, иными словами, если уровень шума на клеммах сравним с уровнем сигнала, уравнения (3.8) должны быть перестроены с учетом случайных флуктуаций на клеммах. При этом используется известный ныне метод представления четырехполюсника с шумом (рис. 3.4, а) в виде бесшумовой схемы с вынесенными наружу шумовыми генераторами. Применяя теорему Тевенина, можно получить эквивалентную схему, изображенную на рис. 3.4, б, в которой на входе и выходе появляются последовательные генераторы напряжения. Вообще говоря, между этими генераторами возможна некоторая степень корреляции, так как шумовые флуктуации на входе и выходе могут иметь в своей основе, по крайней мере частично, один и тот же физический механизм. Разновидностью схемы на рис. 3.4,б служит эквивалентная схема, показанная на рис. 3.4,в, в которой внутренний шум представлен генераторами тока, включенными параллельно входу и выходу. Эти два генератора также могут, вообще говоря, обнаруживать некоторую степень корреляции.

При учете вклада от включения последовательных шумовых генераторов напряжения, показанных на рис. 3.4, б, вместо уравнений (3.8а) имеем соотношения между током и напряжением в виде

V1=Z11I1+Z12Ialignl2,−Vn1,            V2=Z21I1+Z22I2−Vn2          (3.9a)

и аналогично, когда учитывается вклад от включения параллельных генераторов тока, показанных на рис. 3.4, в, уравнения (3.8б) переходят в

I1=Y11V1+Y12Valignl2,−In1,           I2=Y21V1+Y22Valignl2−In2         (3.9б)

Члены, описывающие шум в уравнениях (3.9), представляют собой фурье-преобразования случайных временных последовательностей, из которых состоят шумовые флуктуации тока или напряжения на входе и выходе. Вопрос о существовании таких   преобразований   обсуждался в предыдущей главе (разд. 2.3 и 2.5). Там пришли к заключению, что хотя интегральные преобразования в неограниченном интервале не сходятся, в конечном интервале все же допустимо строить собственные спектры и взаимные спектры стационарных временных последовательностей величин при условии, что процедуры усреднения по ансамблю и по времени выполняются в надлежащем порядке. Поскольку конечная цель составления уравнений (3.9)—получить выражения для собственных и взаимных спектров шумовых генераторов, связанных с четырехполюсником, в этом контексте можем просто сослаться на «фурье-преобразование» стационарных случайных временных последовательностей, помня, что с преобразованием надо обращаться так, как сказано выше. Тогда не надо будет беспокоиться о том, что стационарные шумовые сигналы не являются абсолютно интегрируемыми.

Вместо размещения шумовых генераторов на входе и выходе часто более удобно отнести оба генератора к входу.

Рис. 3.5. Представление шумящего четырехполюсника, в котором оба внешние шумовые генераторы отнесены к входу.

При выборе конфигурации, показанной на рис. 3.5, где четырехполюсник характеризуется матрицей проводимости Y, а шум представлен на входе последовательным генератором напряжения и параллельным генератором тока, соотношения между током и напряжением для этой схемы имеют вид

I1=Y11(V1+Vna)+Y12Valignl2−Ina,I2=Y21(V1+Vna)+Y22Valignl2                      (3.10)

Аналогичные выражения, конечно, можно записать для другой разновидности эквивалентной схемы на рис. 3.5, но в этом случае схему следует описывать матрицей импедансов Z.

Если сравнить выражения (3.10) и (3.96), становится ясно, что фурье-преобразование Vna(t) для генератора напряжения имеет вид

Vna=−In2Y21                 (3.11a)

а фурье-преобразование ina(t) для генератора тока—вид

Ina=In1−(Y11Y21)In2           (3.11б)

Таким образом, через уравнения (3.11) можно связать преобразования для шумовых генераторов тока на входе и выходе схемы рис. 3.5 и преобразования для шумовых генераторов тока на входе и выходе схемы рис. 3.4, в. Следует заметить, однако, что эквивалентная схема на рис. 3.5 пригодна только для вычисления шума в выходном контуре. Она не дает точного описания шумовых флуктуаций на входе, что можно видеть из того, что ina(t) отличается от истинного генератора тока in1(t)). Расположение шумовых генераторов на рис. 3.5 особенно удобно для вычисления коэффициента шума схемы.

Бекинг и др. подчеркивают, что уравнения (3.11) имеют смысл, только если Y21 не равно нулю, или, другими словами, только если вход связан с выходом. Это всегда имеет место в любом реальном электронном устройстве или усилителе.

3.4. Коэффициент шума линейного четырехполюсника

Понятие коэффициента шума применяли в связи с помехами в радиоприемниках еще до появления транзистора. Этот коэффициент, однако, широко не использовали при исследовании шумов электронных ламп, главным образом потому, что для описания шумов в электронных лампах достаточно было единственного шумового генератора. Как уже упоминалось, иная ситуация складывается как в случае транзисторов, поведение шумов которых характеризуется четырьмя параметрами, так и в случае высокочастотных электронных ламп. Вскоре после появления этих устройств стало ясно, что их шумовые характеристики невозможно адекватно представить с помощью одного генератора, и в результате появилось несколько исследований, в которых коэффициент шума вводили как коэффициент качества, оценивая характеристики четырехполюсников.

Коэффициент шума четырехполюсников определяют для указанной частоты как отношение

Полная мощность шума на выходе на единицу ширины полосы / Мощность шума на выходе на единицу ширины полосы от входного контура

при стандартной температуре 0. Определенный таким образом коэффициент шума F зависит от входного контура, вернее сказать, от проводимости источника Ys (рис. 3.6), а не от выходного контура четырехполюсника. Коэффициент F зависит также от частоты, и обе величины (частота и Ys) должны быть указаны, когда говорится о коэффициенте шума системы.

Обычно коэффициент шума выражают в децибелах, так что значение 0 дБ соответствует бесшумовой системе. В действительности все электронные цепи и устройства производят некоторый шум и практически всегда коэффициенты шума выше О дБ. Естественно, если устройство имеет определенное назначение, например включается во входную ступень низкочастотного усилителя, желательно, чтобы его коэффициент шума был как можно ближе к 0 дБ. На звуковых частотах не так уж трудно найти кремниевые биполярные транзисторы с минимальными коэффициентами шума 0,5 дБ и меньше, а полевые транзисторы с р—n-переходами могут быть еще лучше: с минимальными коэффициентами порядка 0,02 дБ.

Рис. 3.6. Источник сигнала is(t) с шумящей полной проводимостью Ys, присоединенной к входу шумящего четырехполюсника.

Эти значения существенно лучше шумовых характеристик первых транзисторов. Райдер и Киршер, например, приводят типичное значение коэффициента шума 60 дБ на 1 кГц для германиевого транзистора типа А «кошачий ус». Для сравнения они указали, что при той же частоте хорошая электронная лампа может иметь коэффициент шума, близкий к 0 дБ. При таких коэффициентах неудивительно, что в период становления транзистор имел репутацию «шумного» прибора!

Коэффициент шума линейного четырехполюсника при данной частоте можно выразить через полную проводимость источника Ys=Gs+jBs следующим образом:

F=F0+|Ys−Ys0|2GsGnv                 (3.12)

где Fo—минимальный коэффициент шума, который можно получить при указанной частоте настройкой величины Ys, a Yso=Gso+jBso—значение Ys, при котором F минимально. Остальные два параметра в выражении (3.12) представляют собой активную проводимость источника Gs и эквивалентную шумовую проводимость Gnv. При чисто резистивном источнике легко видеть, что кривая зависимости (F—Fo) от (Gs—Gso) является параболой, как схематически изображено на рис. 3.7, и наклон кривой зависит от Gnv. Очевидно, условие минимума коэффициента шума в этом случае определяется просто Gs= Gs0.

Рис. 3.7. Схематическое изображение параболической зависимости (F—Fo) от (Gs—Gso).