S0(ω)=2q2A0W[R0(x)+G0(x)]dx           (4.48)

где R0(x) и G0(x)—равновесные скорости рекомбинации и генерации, которые конечно одинаковы. Теперь для проводимости перехода имеем

GRG=∂I∂V|V=0=qA0W∂[R(x)−G(x)]∂V|V=0dx      (4.49)

где, согласно теории Холла—Шокли—Рида, суммарная скорость процесса имеет вид

R(x)−G(x)=pn−ni2(p+p1)τn+(n+n1)τp                     (4.50)

В этом выражении р1, n1, p и n —обычные обозначения, определенные Шокли и Ридом. Дифференцируя выражение (4.50) по напряжению (имея в виду, что pn=n2iexp(qV/k) в пределах обедненного слоя) и устремляя V0, из уравнения (4.49), находим

GRG=q2Akθ0WR0(x)dx             (4.51)

Из уравнения (4.48) следует, что

S0(ω)=4kθGRG               (4.52)

именно такое значение и ожидалось для спектральной плотности равновесные шумов, так как правая часть уравнения (4.52) есть точное выражение Найквиста для теплового шума при проводимости grg.

На частотах, более высоких, чем обратная величина среднего времени жизни менее вероятного состояния центра, импульсы тока в уравнении (4.43) можно рассматривать как независимые, случайные события. В этом случае  уравнением (4.44) воспользоваться нельзя и вместо уравнения (4.46) имеем

SR(ω)=2A0WR(x)(qn2+qp2)dx               (4.53а)

и

SG(ω)=2A0WG(x)(qn2+qp2)dx               (4.53б)

В случае больших значений обратного напряжения смещения носители «высасываются» из переходной области, так что pn0 для всех х и скорость генерации, согласно уравнению (4.50), принимает вид

G=−ni2p1τn+n1τp                   (4.54)

т. е. не зависит от х. Поэтому спектральная плотность шума, определенная из уравнений (4.43) и (4.536), описывается выражением

SG(ω)=2q2AG0W[(VxVW)2+(1−VxVW)2]dx         (4.55)

Если считать, что распределение потенциала по переходу линейно и имеет вид Vx =VW (x/W), то имеем

SG(ω)=2q2AG0W(1−2xW+2xW2)dx=43q2AGW=43qIG         (4.56)

где последнее выражение  получено с помощью уравнения (4.45а). Отсюда видно, что для высоких частот и обратного напряжения смещения генерационный шум равен двум третям полного дробового шума. Этот результат был теоретически получен Лауритценом и находится в хорошем согласии с экспериментальными результатами,  полученными Скоттом и Страттом.

Ван-дер-Зил вычислил интеграл в уравнении (4.45), используя линейную зависимость профиля электрического поля (в отличие от постоянной), и нашел, что коэффициент подавления шума равен 11/15 для сильно асимметричных переходов и 23/30 для симметричных. Эти значения так близки к коэффициенту 2/3, вычисленному Лауритценом, что вызывает сомнение, будут ли полученные в дальнейшем экспериментальные данные настолько точными, чтобы можно было отметить различие между ними.

При средних значениях напряжения смещения скорость рекомбинации в уравнении (4.50)

R(x)=pn(p+p1)τn+(n+n1)τp              (4.57)

имеет резкий максимум в плоскости, где pn=np. Пусть х=xm —положение этого максимума, тогда из уравнений (4.45а) и (4.53а) имеем для высокочастотной составляющей спектра рекомбинационного шума

SR(ω)=2IRq[qn2(xm)+qp2(xm)]=2qIR[1−2VxmVW+2Vxm2VW2]                          (4.58)

SR(ω)=qIR (4.59а)где интегралы брались пропорционально (с одинаковыми коэффициентами пропорциональности)  своим подынтегральным выражениям, вычисленным при х=xm. У симметричных переходов плоскость максимальной рекомбинации находится в центре обедненной области, следовательно, Vxm/VW =1/2 и

что соответствует коэффициенту  подавления,  равному 1/2. С другой стороны, в том случае, когда переход является сильно асимметричным, плоскость х=xm находится ближе к границе переходной области у низколегированной стороны р—n-перехода, отношение Vxm/VW близко к нулю или единице и в любом случае

SR(ω)≈2qIR                   (4.59б)

Таким образом, и в этом случае коэффициент подавления близок к единице, но меньше ее.

Величины коэффициентов подавления, характеризующие рекомбинационно-генерационные шумовые токи для разных условий, которые были рассмотрены выше, приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Величины коэффициентов подавления рекомбинационно-генерационного шума, возникающего в обедненном слое

|  |  | Симметричный переход | Асимметричный переход |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямое смещение | Низкие частоты Высокие частоты | 1 0,5 | 1 1 |
| Обратное смещение | Низкие частоты Высокие частоты | 1 2/3 | 1 2,3 |

Следует иметь в виду, что данные, приведенные в этой таблице, вычислены в предположениях, что акты рекомбинации—генерации, обусловливающие шум, имеют место либо парами, приводя к одному импульсу тока q(t) во внешней цепи (низкие частоты), либо абсолютно независимы (высокие частоты). Такие упрощающие предположения не существенны для теории, как это подтвердило исследование данного вопроса, выполненное Лауритценом, которое включало статистический анализ формы колебаний рекомбинационно-генерационного тока, связанного с особенностями ХШР-центров. Однако, как мы и предполагали, количественные результаты этого анализа существенно не отличались от рассмотренных выше, что связано с тем, что данный рекомбинационно-генерационный шум не зависит существенно от условий, при которых находится переход. Так как подход Лауритцена достаточно сложен, его рассмотрение здесь не проводится.

4.4. Биполярный транзистор

Как уже упоминалось в разд. 4.2.5 при рассмотрении короткого диода, шум в биполярном транзисторе можно проанализировать, во многом используя те же подходы, что и при рассмотрении шума в диоде с р—n-переходом. Естественно, при рассмотрении шумов в транзисторах следует иметь в виду роль контакта базы, в частности тот факт, что весь ток, обусловленный рекомбинацией в обедненном слое перехода эмиттер — база, течет через базовый контакт коллектора. Составляющая базового тока, обусловленная рекомбинацией в обедненном слое, равна полному дробовому шуму, т. е. соответствующий коэффициент подавления шума равен единице (табл. 4.1 для случая смещенного в прямом направлении асимметричного перехода).

При отсутствии рекомбинации в обедненном слое перехода эмиттер — база транзистор можно считать «идеальным» в том смысле, что его зависимость ток—напряжение подчиняется диффузионной теории Шокли р—n-перехода. Воздействие рекомбинации в обедненном слое перехода эмиттер—база на шум на контактах прибора проявляется как добавление независимой составляющей к «идеальным» шумовым токам эмиттера и базы.

В дальнейшем рассмотрении мы будем использовать термин «идеальный» в сочетании с определенными параметрами транзистора. Например, YE—«идеальная» полная проводимость перехода эмиттер — база, т. е. проводимость, которая будет наблюдаться в отсутствие рекомбинации в обедненном слое. Теория Шокли дает выражение для YE в терминах геометрии и базы, времени рекомбинации неосновных носителей в базе и т. д.

Спектральные плотности флуктуаций в эмиттерном и коллекторном токах можно записать непосредственно из уравнений (4.20) и (4.27)

SiE(ω)=2ADI1+2q2AτRI2+2qIBR               (4.60)

SiC(ω)=4ADI3+2q2AτRI4               (4.61)

где IBR — компонента базового (и эмиттерного) тока, обусловленная рекомбинацией носителей в обедненном слое. Интегралы по области базы в уравнениях (4.60) и (4.61) приобретают такую же форму, что и интегралы по n-области в уравнениях (4.20) и (4.27)

I1=0Wp|k0k2k+k2|2dx'                (4.62а)

I2=0W(p+pn)|k0k+k2|2dx'                (4.62б)

I3=0Wp|k1kWk+k2|2dx'                (4.62в)

I4=0W(p+pn)|kWk+k2|2dx'                (4.62г)

где W—ширина области базы, a k—параметры, точно определенные ранее. По аналогии с уравнениями (4.20) и (4.27) видно, что интегралы в уравнениях (4.62) связаны с тепловыми флуктуациями (I1 и I3), а также рекомбинацией — генерацией (I2 и I4) в области базы.

Если провести вычисление интегралов в уравнениях (4.62), то можно показать, что уравнения (4.60) и (4.61) сводятся к виду

SiE(ω)=4qIE(GEGE0−12)−2qIBR(GEGE0−1)==4qIES(GEGE0−12)+2qIBR                (4.63)

и

SiC(ω)=2qIC           (4.64)

где GE — «идеальная» проводимость перехода эмиттер — база; GE0 — значение GE для низких частот; IE и IC —токи эмиттера и коллектора, a IES=IE—IBR — «идеальная» или диффузная составляющая постоянного тока эмиттера. Вид спектральной зависимости, задаваемой выражением   (4.63), показывает, что флуктуации тока эмиттера включают в себя составляющую дробового шума из-за рекомбинационных процессов в обедненном слое и, кроме этого, составляющую, связанную с тепловыми флуктуациями и процессами рекомбинации—генерации в области базы. На низких частотах, когда GEGE0 последняя составляющая сводится к обычному дробовому шуму в IES, откуда следует, что на этих частотах весь шум тока эмиттера определяется полным дробовым шумом. Уравнение (4.64) показывает, что для всех частот ток коллектора имеет шумовую составляющую, равную полному дробовому шуму, этот факт находится в согласии с версией о потоке независимых между собой носителей электричества, проходящих через коллекторный переход.

Помимо спектральных  плотностей  флуктуаций токов в транзисторе, нас также интересует вопрос о связях этих спектральных плотностей на разных контактах прибора. Так как причиной этих флуктуаций являются схожие физические процессы, то, очевидно, до некоторой степени следует ожидать корреляцию между этими флуктуационными процессами.

Спектральная плотность шумовых токов эмиттера и коллектора с учетом взаимной корреляции может быть получена как следствие из теоремы Карсона в разд. 2.14, уравнение (2.99). Если принять во внимание, что вклады от тепловых флуктуаций, процессов рекомбинация—генерация в объемной области и процессов рекомбинация—генерация в обедненном слое не зависят друг от друга, то из уравнений (4.17) и (4.25) после интегрирования по области базы имеем

SCE(ω)=−4ADI5+2q2AτRI6                   (4.65)

где I5 и I6—следующие интегралы:

I5=0Wpk1kWk0∗k2∗|k1+k2|2dx'               (4.66а)

и

I6=0W(p+pn)kWk0∗|k1+k2|2dx'               (4.66б)

Первый из этих интегралов I5 связан с тепловыми флуктуациями в области базы, а второй I6 — с процессами генерации—рекомбинации в этой же области. Следует отметить, что рекомбинация в обедненном слое не учитывается выражением (4.65), так как флуктуации тока коллектора определяются независимыми событиями от актов рекомбинации в переходе эмиттер — база.

Уравнение (4.65) выведено с учетом доводов, аналогичных тем, которые привели к формулам спектральных плотностей (4.20) и (4.27), за исключением кросс-произведений импульсов шума коллектора и эмиттера, используемых для получения кросс-спектральной плотности (или функции спектральной плотности с учетом корреляции), а не квадратов импульсов, используемых ранее для получения спектральной плотности.

Вычисляя интеграл в уравнении (4.66) и сравнивая результаты с выражениями для параметров транзистора, легко показать, что

SCE(ω)=−2qICαSα0SYEGE0       (4.67)

где YE — полная проводимость «идеального» перехода эмиттер—база; S — отношение переменного  тока коллектора к «идеальному» переменному току эмиттера, а 0S — низкочастотное значение S. Для низких частот, когда S0S и YEGE0 кросс-спектральная плотность, задаваемая уравнением (4.67), сводится к выражению, которое не зависит от частоты

SCE(ω)≈−2qIC                    (4.68)

Нормализованная кросс-спектральная плотность или когерентная функция флуктуаций токов коллектора и эмиттера определяется следующим образом [разд. 2.14, уравнение (2.81)]:

ГCE=SCE(ω)[SiС(ω)SiE(ω)]12=2qICαSα0SYEGE0[SiC(ω)SiE(ω)]12                      (4.69)

Для низких частот, когда YEGEGE0 и S0S, из уравнения (4.63)

SiE(ω)≃2qIE=2qα0IC

где IE — полный стационарный ток эмиттера, а следовательно,

ГCE≈−α012                      (4.70)

Так как для большинства современных транзисторов величина 0 близка к единице, то для диапазона частот, в котором выполняется выражение (4.70), флуктуации коллекторного и эмиттерного токов сильно коррелированы. Знак минус в уравнении (4.70) следует из принятого нами условия, что токи, протекающие в базе, являются положительными; это приводит к отрицательной корреляции между низкочастотными флуктуациями входящего тока эмиттера и выходящего из базы тока коллектора.

Спектральная плотность флуктуации тока базы определяется следующим соотношением:

SCE(ω)=SiE(ω)+SiC(ω)+ReSCE(ω)         (4.71)

Это выражение получено подстановкой iB(t)=-[iE(t)+iC(t)], выполнением фурье-преобразования iB(j), возведением в квадрат модуля и последующим усреднением. После подстановок выражений из уравнений (4.67)—(4.69) и нескольких алгебраических преобразований получаем, что

SiB(ω)=2qIC[1β0+2GE−(αSYE+αS∗YE∗)α0SGE0−2(1−α0S)α0S]          (4.72)

где 0=IC/IB —отношение установившихся токов коллектора и базы (включая рекомбинационную составляющую). Как и следовало ожидать, в случае низких частот спектр, задаваемый уравнением (4.72), сводится к 2qIB, т. е. ток базы имеет полный дробовой шум.

Используя по существу те же доводы, что и для получения выражения (4.71) для кросс-спектральной плотности токовых флуктуаций коллектора и базы, получаем следующую формулу:

SCB(ω)=−SCE(ω)−SiC(ω)   (4.73)

и, следовательно, из формул (4.64) и (4.67) — формулу

SCB(ω)=−2qIC[1−α1α0SYEGE0]        (4.74)

Если SYE разложить в ряд Тейлора, то для первого порядка по частоте получаем выражение

αSYE≈α0SG(1−jωτj3)                   (4.75)

где j=W2/2D, а D—коэффициент диффузии неосновных носителей в области базы. Коэффициент диффузии для дырок в кремнии равен примерно 12 см2/с, что для базы шириной 2 мкм дает величину тj=1,7 нс. Из уравнения  (4.75) следует, что, ограничиваясь членом, содержащим первый порядок по частоте, скоррелированная функция спектральной плотности в уравнении (4.74) принимает форму

SCB(ω)≈−2qIc(jωτj3)             (4.76)

которая является чисто мнимой.  Нормализованная функция спектральной плотности с учетом корреляции между токовыми флуктуациями на контактах коллектора и базы описывается формулой

ГCB=SCB(ω)[SiB(ω)SiC(ω)]12                  (4.77)

которая в случае низких частот сводится к виду

ГCB≈−β012(jωτj3)                   (4.78)

И наконец, нас интересует функция спектральной плотности с учетом корреляции между флуктуациями тока на контактах

Таблица 4.2. Сводка функций спектральной плотности и функций

спектральной плотности с учетом корреляций для токовых флуктуаций в биполярных транзисторах

| Спектральная плотность | Функция спектральной плотности с учетом корреляции |
| --- | --- |
| SiE(ω)≈2qIE | ГCE≈−α012 |
| SiC(ω)≈2qIC | ГCB≈−β012(jωτj3) |
| SiB(ω)≈2qIB | ГEB≈−(α0β0)12 |

эмиттера и базы

SEB(ω)=−SiE(ω)−SEC(ω)=−2qIC[2GEα0SGE0−2α0S+1β0+1−αS∗YE∗α0SGE0]                       (4.79)

Для низких частот это выражение сводится к выражению

SEB(ω)≈−2qICβ0        (4.80)

а соответствующая нормализованная функция спектральной плотности с учетом корреляции принимает вид

ГEB=SEB(ω)[SiE(ω)SiB(ω)]12≈−(α0β0)12                   (4.81)

Сводка полученных выше в низкочастотном пределе выражений для разных спектральных плотностей и функций спектральных плотностей с учетом корреляций токовых флуктуаций на контактах транзистора приводится в табл. 4.2.

4.5. Коэффициент шума, обусловленный собственным шумом транзистора

Как видно из предыдущей главы, удобно выражать шумовые свойства линейных двухполюсников в виде коэффициента шума. Эта величина является параметром, который можно определить непосредственно путем выполнения измерений на клеммах двухполюсника; очевидно, она определяется типом цепи, в которую включены элементы. Поэтому, чтобы определить коэффициент шума биполярного транзистора, прежде всего необходимо рассмотреть соответствующую  эквивалентную схему для этого элемента.

Для случая слабого сигнала транзистор является линейным элементом и сейчас его обычно представляют так называемой « гибридной» цепью, которая представлена на рис. 4.6 и содержит только резисторы, конденсаторы и один генератор тока, управляемый напряжением между клеммой эмиттера и фиктивной «внутренней клемой базы B’». В такой цепи сопротивление базы r b рассматривается как внешняя составляющая, подключенная последовательно с внешним импедансом между контактами эмиттер — база. «Внутренний» транзистор с контактами В', Е, С, очевидно, полностью соответствует модели,

Рис. 4.6. « гибридная» эквивалентная схема транзистора.

которая была рассмотрена для расчета шумовых характеристик в разд. 4.4, так как там неявно подразумевалось, что сопротивление базы равно нулю. Коль скоро влияние сопротивления базы в такой эквивалентной схеме исключается, то здесь мы его рассматривать не будем, а сконцентрируем свое внимание на этом «внутреннем» транзисторе В', Е, С.

Матрица полного сопротивления такого транзистора имеет вид

Y=1rB'E+1rB'C+jω( CB'E+CCB') −1rB'C−jωCCB'                     (4.82)

где gm—взаимная проводимость транзистора. Для многих целей эту матрицу можно упростить следующим образом:

Y=gm(1hfe0+jωτj) −jωCCB            (4.83)

где hfe0—низкочастотный коэффициент усиления по току, a j=W2/2D, как определено ранее.

Источники шумов в транзисторе теперь можно представить в виде внешних генераторов шума, подсоединенных к выводам «бесшумной» эквивалентной схемы. Это иллюстрируется рис. 4.7, на котором представлены генераторы тока iGB(t) и iGC(t),

Рис. 4.7. Внешние эквивалентные генераторы шума, подсоединенные к выходам эмиттер — база и эмиттер — коллектор транзистора.

подсоединенные к выходам эмиттер—база и эмиттер—коллектор, соответственно. Спектральные плотности этих генераторов и кросс-спектральные плотности с учетом корреляций между ними задаются выражениями (4.64), (4.72) и (4.74).

Схема, представленная на рис. 4.7 в таком виде, не является удобной для расчета коэффициента шума транзистора, так как генераторы шума не подсоединены ко входу транзистора. При переносе шумовых генераторов с выхода на вход, приходим к двум другим генераторам ina(t) и una(t) на входе

Рис. 4.8. Эквивалент схемы на рис. 4.7, когда оба генератора отнесены к входу.

транзистора, как это показано на рис. 4.8. Такую эквивалентную схему можно использовать для вычисления шумовых токов и напряжений на входе транзистора (см. с. 61, гл. 3). Используя преобразование Фурье, имеем для генераторов, представленных на рис. 4.8, следующие выражения: