Vna=−IGCY21                  (4.84а)

Ina=IGB−(Y11Y21)IGC         (4.84б)

где Y—параметры, соответствующие элементам матрицы проводимости в уравнении (4.83). Из уравнений (4.64), (4.72) и (4.74) следует, что спектральные плотности этих двух генераторов имеют вид

Sua(ω)≈2qICGE02          (4.85а)

Sia(ω)≈2qIB=43qICω2τj2(4.85б)

а кросс-спектральная плотность с учетом корреляции между ними описывается выражением

Sui(ω)≈2qICGE0(1hfe0−2jωτj3)       (4.85в)

где GE0 — низкочастотное значение проводимости эмиттер—база. При выводе уравнений (4.85) использовались следующие соотношения:

α0S≈1,  hfe02β01,  ω2τj2   (4.86)

После этого коэффициент шума собственно транзистора можно определить, используя эквивалентную схему, изображенную

Рис. 4.9. Эквивалентная схема для расчета коэффициента шума транзистора.

на рис. 4.9. В ней iS(t) —сигнальный генератор тока; YS=GS+jBS — полный адмиттанс источника сигнала; ins(t)—генератор шумового тока, спектральная плотность которого равна 4kGS, a inb(t)—генератор тока, эквивалентный генератору una(t), представленному на рис. 4.8. Согласно теореме Нортрона, для этого генератора в терминологии преобразования имеем

Inb=YsVna              (4.87)

Из эквивалентной схемы рис. 4.9 и уравнений (4.85) следует, что коэффициент шума описывается формулой

F'=1+2qIC2kθGS[(BS2G2E0+43BSωτjGE0+23ω2τj2)+1β0+GS2GE02+2GSGE0hfe0]  (4.88а)

которую при дополнении до полного квадрата можно представить в виде

F'=1+2qIC4kθGS[(BSGE0+23ωτj)2+29ω2τj2+1β0+GS2GE02+2GSGE0hfe0]  (4.88б)

Штрихи в этих уравнениях указывают, что они относятся к транзистору, включенному в эквивалентную схему.

Оптимальные шумовые условия достигаются тогда, когда реактивная проводимость источника принимает значение

ВS0=−23GE0ωτj           (4.89)

которое соответствует индуктивности источника 3/(2GE02j). Если подставить BS0 вместо BS в уравнение (4.886), то условие согласования шумов определяется минимизацией коэффициента шума по проводимости источника. Эта процедура приводит к оптимальной проводимости источника, описываемой формулой

GS0=GE0(1β0+29ω2τj2)12   (4.89б)

откуда следует, что наименьшее значение коэффициента шума имеет вид

F0'≈1+(1β0+29ω2τj2)12        (4.90)

где членом, содержащим 1/hfe0, пренебрегли и использовали соотношение GE0=qIC/k. Следует отметить, что, как и в эксперименте, согласно уравнению (4.90), минимальное значение коэффициента шума возрастает с увеличением частоты.

Уравнение (4.90) дает представление о предельных значениях шумовых характеристик транзисторов. На низких частотах, когда зависящий от частоты член пренебрежимо мал, F0’ сводится к 1+1/0, что при 0=100 соответствует 0,4 дБ. Такая величина находится в хорошем соответствии с измерениями Фолкнера и Хардинга, свидетельствующими о том, что шумовые параметры современных   кремниевых   планарных транзисторов почти достигли своего оптимума и что эффекты, обусловленные ненулевым сопротивлением базы и избыточными шумами, т. е. те факторы, которые не рассматривались в проведенном выше анализе, могут быть сведены к пренебрежимо малым значениям.

Когда же по каким-либо причинам адмиттанс источника должен учитываться, то условия оптимального согласования являются невыполненными, т. е. не имеется возможности нейтрализовать индуктивную часть зависящей от частоты составляющей в выражении для коэффициента шума. В этом случае считают BS=0 и минимизируют выражение для F’ в выражении (4.886) относительно GS, причем минимальная величина коэффициента шума при таких условиях описывается формулой:

F0'≈1+(1β0+23ω2τj2)12 (4.91)Очевидно, что это выражение отличается от выражения (4.90) только на высоких частотах, т. е. в тех случаях, когда член, зависящий от частоты, является существенным. Как и в случае уравнения (4.90), данное уравнение представляет собой некий предел для шумовых параметров транзистора, реально не достижимый на практике, так как при выводе его не учитывались эффекты, связанные с конечным сопротивлением базы и избыточные шумы транзистора.

4.6. Низкочастотная эквивалентная схема с учетом сопротивления базы

Эквивалентная схема, представленная  на рис. 4.8, точно описывает шумовые свойства собственно транзисторов в достаточно широком диапазоне частот, однако во многих практических случаях она является достаточно сложной. Для частот, значительно меньших величины  1/(j0), эту схему можно упростить, если считать, что генераторы тока и напряжения на рис. 4.8 являются «белыми» и некоррелированными, т. е. [сравни с уравнениями (4.85а) и (4.856)]

Sua(ω)≈2qICGE02≈2kθGalignlE0 (4.92a)Sia(ω)≈2qIB≈2kθβ0GE0 (4.92б)

и

Гui≃0 (4.92в)

где Гui — нормализованная кросс-спектральная плотность между данными генераторами.

Здесь как раз удобное место для введения в рассмотрение сопротивления базы транзистора; оно включается в эквивалентную схему, представленную на рис. 4.10, где введен генератор напряжения теплового шума ub(t), обусловленного наличием rb. Низкочастотный коэффициент шума транзистора в этом приближении можно получить непосредственно из расчета этой схемы в сочетании с уравнениями (4.92). Считая действительным

Рис. 4.10. Эквивалентная схема транзистора с учетом сопротивления базы.

полный адмиттанс источника, имеем

F≈[1+(rb+re2)RS+(RS+rb)22reβ0RS]      (4.93)

где re=1/GE0. Если удовлетворить условиям

β01 и rе≥rb     (4.94)

то выражение для коэффициента шума сводится к виду

F≈[1+(rb+re2)RS+RS2reβ0]   (4.95)

Теперь запишем его следующим образом:

F≈1+RnvRS+RSRni               (4.96)

где

Rnv=rb+re2                (4.97а)

и

Rni=2reβ0                      (4.97б)

Из этих выражений легко видеть, что Rnv и Rni можно интерпретировать как шумовые сопротивления некоррелированных последовательно соединенных генераторов напряжений и параллельно соединенных генераторов тока на выводах эмиттер — база. Следует отметить, что влияние сопротивления базы на коэффициент шума учитывается просто добавлением сопротивления rb последовательно к шумовому сопротивлению транзистора.

Условия согласования шума реализуются в том случае, когда сопротивление источника имеет оптимальную величину, описываемую выражением

RS0=(RnvRni)=[2reβ0(rb+re2)]12         (4.98)

что соответствует минимальному коэффициенту шума

F0≈1+2[(rb+re2)2reβ0]12       (4.99)

Ясно, что когда re>>rb, т. е. влияние сопротивления базы пренебрежимо мало, то выражение для минимального коэффициента шума сводится к выражению

F0≈1+1β0                (4.100)

что, вообще говоря, и следовало ожидать на основе уравнений (4.90) и (4.91).

Рабочий диапазон, при котором второе из неравенств (4.94) имеет место, нагляднее всего можно проиллюстрировать на примере, рассмотренном Фолкнером. Напомним, что re=k/qIC, и, следовательно, когда IC=1 мА, re=25 Ом при комнатной температуре. Для малошумящего планарного кремниевого транзистора, который используется для звуковых частот, величина rb=200 Ом. В этом случае re>>rb для величин тока вплоть до IC=125 мкА. При таком рабочем токе параллельное и последовательное шумовые сопротивления в выражениях (4.97) Rnv=300 Ом (при (0=100), Rni=40 кОм, что приводит на основе уравнения (4.98) к оптимальному сопротивлению источника RS0=3,5 кОм  [уравнение (4.98)]. Соответствующее минимальное значение коэффициента шума на основе уравнения (4.99) составляет F00,68 дБ.

Улучшения величины F0 можно достичь, если уменьшить IC на порядок и более, в этом случае rb в уравнении (4.99) становится значительно меньше члена re/2 и минимальное значение коэффициента шума рассчитывается по формуле (4.100). Считая опять 0=100, получим, что в этом случае F00,43 дБ.

Интересная особенность проведенного выше анализа шумовых свойств в области низких частот была отмечена Фолкнером. Он обратил внимание на то, что входное сопротивление на низких частотах в схеме с общим эмиттером (rb+hfe0re) примерно такое же, что и подключенное параллельно шумовое сопротивление Rni, так как hfe0 обычно находится в интервале 0—20. Это означает, что биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером не обладает хорошим коэффициентом шума, если схему не использовать как усилитель напряжения, т. е. пока его входное сопротивление не будет существенно больщим, чем сопротивление источника. Это противоречит сложившемуся мнению, неоднократно высказывавшемуся и в литературе о том, что биполярный транзистор является главным образом усилителем тока, и которое, как отмечает Фолкнер, ведет к большому непониманию.

4.7. Вклад 1/f-шума в коэффициент шума

Рассмотрение, проведенное выше, абсолютно не затрагивало вопроса о влиянии шума 1/f на коэффициент шума биполярных транзисторов. Фолкнер показал, что этот фактор можно учесть просто, если во все уравнения разд. 4.6 вместо 0 подставить эффективный коэффициент усиления по току 0’, который определяют следующим соотношением:

β0'=β0(1+ωFω)             (4.101)

где F — характерная угловая частота шума 1/f. Для достаточно хорошего малошумящего кремниевого планарного транзистора значение F/2 менее примерно 1 кГц. Для гораздо больших частот 0’=0, так что можно использовать все выражения, которые проводились выше для расчета коэффициента шума. Когда <<F, шум 1/f представляет собой существенный вклад в общий шум транзисторов, тогда величина 0’1 и в этом случае подобный элемент уже нельзя считать малошумящим. Проведенный выше анализ, очевидно, неприменим в этом диапазоне частот.

4.8. Вопросы, связанные с малым сопротивлением источника

В соответствии с уравнениями (4.94) и (4.98) оптимальным сопротивлением источника можно считать такое, которое имеет минимальное значение для определенных значений 0 и rb, когда re=rb. Таким образом, минимальным значением сопротивления оптимального источника является величина rb30, которая при 0=100 и rb=200 Ом составляет 3,5 кОм; так как обычно величина rb крайне редко бывает во много раз меньше 100 Ом, следует ожидать, что оптимальное сопротивление источника будет всегда больше примерно 2 кОм.

В источниках, сопротивление которых менее 2 кОм, возникают проблемы: в этих случаях отсутствует возможность непосредственно удовлетворить условиям для получения минимального коэффициента шума. Одно из решений проблемы в подобных случаях состоит в использовании  трансформатора для согласования источника с малым значением импеданса и транзистора. Однако использование входного трансформатора в малошумящем усилителе звуковой частоты, как правило, крайне нежелательно, а в ряде случаев просто невозможно.

Другое решение предложил Фолкнер, когда несколько транзисторов соединяют параллельно, как это показано на рис. 4.11. Главная особенность этого метода заключается в том,

Рис. 4.11. Параллельное соединение транзисторов. Все элементы, за исключением самих транзисторов, на схеме не указаны.

что, когда соединяют параллельно n идентичных усилителей, последовательное и параллельное шумовые сопротивления такой схемы уменьшаются в n раз по сравнению со схемой с одним таким усилителем. Таким образом, оптимальное сопротивление внешнего источника также уменьшается в n раз по сравнению с тем, что требуется для согласования с одним усилителем. Например, при n=4 и сопротивлении базы транзистора, равном 100 Ом, оптимальное сопротивление источника оказывается равным 500 Ом, по сравнению с 2 кОм для случая одного транзистора, о котором говорилось выше.

Даже в том случае, когда условия согласования для оптимизации шумовых свойств схемы не выполняются, метод параллельного соединения транзисторов все же значительно улучшает шумовые параметры. Например, при сопротивлении источника, равном 30 Ом, re=rb=100 Ом и 0=100, коэффициент шума, рассчитанный из выражения (4.95) для одного транзистора, составляет 7,8 дБ. При использовании же четырех параллельно соединенных транзисторов коэффициент шума уменьшается до 3,5 дБ, что приводит к резкому улучшению качества работы устройства.

Шум полевых транзисторов с p—n-переходом и полевых транзисторов с МОП-структурой

5.1. Введение

Источники шума в полевых транзисторах с р—n-переходом и полевых транзисторах с МОП-структурой весьма схожи, за исключением 1/f-шума, который почти полностью отсутствует в первых, но доминирует на низких частотах во вторых. Подобное поведение приводит к обоснованному мнению, что 1/f-шум в данном случае связан с поверхностными эффектами.

Важнейшим механизмом возникновения  шума в полевых транзисторах (ПТ) являются тепловые флуктуации, которые имеют место в популяции носителей в канале транзистора. Подобные флуктуации проводимости приводят к возникновению теплового шума токов стока и затвора. Другим существенным источником шума является генерация носителей в обедненной области канал — затвор; в ПТ с р—n-переходом механизм подобного же типа приводит к появлению дробового шума в токе утечки через затвор. Другие источники шума в ПТ, включая флуктуации в концентрации носителей в канале, связанные с рекомбинационно-генерационными процессами через ХШР-центры, локализованные в канале, или за счет частично ионизованных доноров (канала n-типа), или акцепторов (канала p-типа), как правило, несущественны.

5.2. Рабочие характеристики полевых транзисторов с р – n-переходом

За исключением случая противоположной полярности, р- и n-канальные ПТ с р—n-переходом действуют почти одинаковым образом. Чтобы избежать излишнего дублирования, в дальнейшем мы рассмотрим работу транзисторов только первого типа.

Поперечное сечение р-канального ПТ представлено на рис. 5.l. Выводы на каждом из концов p-области являются истоком и стоком; они обычно присоединены к областям сильнолегированного полупроводникового материала p-типа. Ток ID через ПТ протекает через эти два вывода, как показано на рис. 5.1, а третий вывод (затвор) присоединен к слоям n+-типа, образующим двойной слой в материале р-типа.

ПТ с р—n-переходом работает при обратном смещении на р—n-переходах. Так как n-области гораздо сильнее легированы по сравнению с р-областями, пространственный заряд областей переходов почти полностью находится внутри p-области, как это показано штриховкой на рисунке. При подаче на сток и исток разности потенциалов обратное поле смещения  в пределах p—n-переходов меняется вдоль координаты x, соответствующей

Рис. 5.1. Поперечное сечение p-канального полевого транзистора с р—n-переходом (области объемного заряда заштрихованы).

основному направлению в приборе, и, следовательно, толщина областей пространственного заряда также зависит от х. Так как концентрация носителей в области пространственного заряда мала, ток ID течет по каналу, т. е. в материале р-типа, причем границы этого канала формируются границами областей пространственного заряда. Следует отметить, что ток, протекающий в приборе, состоит почти исключительно из основных носителей (дырок в случае ПТ с р-каналом), факт, который дал возможность Шокли назвать такой прибор униполярным в отличие от точечных транзисторов и транзисторов с р—n-переходом, которые в этом смысле являются биполярными.

Шокли первоначально  дал расчет характеристик ПТ с р—n-переходом для случая малых сигналов, анализируя геометрию проводящего канала. Гров обобщил анализ Шокли, и его работа дала возможность получить рабочие характеристики таких ПТ. Ниже мы кратко обсудим некоторые из аспектов функционирования таких ПТ, но с точки зрения их влияния на шумовые свойства этих приборов.

Допустим, что потенциал в точке х в канале описывается функцией (х), тогда падение потенциала на переходах в этой точке описывается функцией

V(x)=VB+VG−ϕ(x)          (5.1)

где VB (которое приблизительно равняется 1 В для кремния)— напряжение, обусловленное наличием перехода, a VG0 — обратное напряжение на клемме затвора. Решая уравнение Пуассона для резко асимметричного перехода, можно получить зависимость потенциала V(x) от ширины областей пространственного заряда

V(x)=qNA2εrε0[a−b(x)]2        (5.2)

где q — заряд электрона; NA — плотность акцепторов в канале p-типа; r —диэлектрическая постоянная и 0 — проницаемость свободного пространства. Если в любой точке х ширина канала равняется нулю, т. е. b=0, говорят, что канал «смыкается». Этот процесс является нормальным при работе ПТ с р—n-переходом. Если считать, что b(х)=0 в уравнении (5.2), можно определить соответствующее напряжение смыкания

Vp=qNAa22εrε0                        (5.3)

и, следовательно, ширину канала, которая используется в уравнении (5.2), можно выразить в виде

b(x)=a[1−(V(x)Vp)12]    (5.4)

где V(x) Vp.

Потенциал V(x) растет от истока к стоку, область же смыкания канала, если таковая существует, как правило, находится ближе к стоку с протяженностью небольшой, но в то же время и не столь незначительной по сравнению с полной длиной канала. Основная часть падения напряжения в таком случае происходит в области смыкания, и тогда ток через прибор почти не зависит от напряжения стока. В тех случаях, когда подобные условия выполняются, говорят, что ПТ действует в области насыщения.

Ток, текущий по каналу, не зависит от х, и его можно определить следующим соотношением:

ID=2b(x)ωσdV(x)dx          (5.5)

где  —проводимость канала, a  - ширина  ПТ, т. е. размер, перпендикулярный плоскости рис. 5.1. Если провести интегрирование левой части уравнения (5.5) по х в пределах от x1 до x2, а правой части — по потенциалу в пределах от V1 до V2, то можно получить следующее выражение для тока:

ID=2ωσa(x2−x1)[(V2−V1)−(23)Vp−12(V232−V132)]        (5.6)

Предполагая, что канал не сомкнут, считаем для x1=0 и x2=L справедливыми соотношения V1=(VB+VG—VS) и V2=(VB+VG—VD), где VS и VD — напряжения истока и стока соответственно. Тогда

ID=−g0[VD+(23)Vp−12(VB+VG−VD)32−(VB+VG)32]     (5.7)

(здесь полагаем VS=0), a

g0=2σaωL                     (5.8)

проводимость однородного канала шириной 2а в отсутствие объемного заряда. Отметим, что для обеспечения обратного смещения перехода по всей длине канала необходимо, чтобы VD0.

Уравнение (5.7) является фундаментальным в теории полевых транзисторов с р—n-переходами. Оно применимо при условии, что (VB+VG—VD)<Vp. Если это неравенство не выполняется, то это соответствует случаю смыкания канала и работе прибора в области насыщения. Начало этого режима работы имеет место, когда

VD=VDsat=−(Vp−VB−VG)    (5.9)

что соответствует току насыщения, описываемому выражением

ID=IDsat=g0Vp3[1−3(VB+VG)Vp+2(VB+VGVp)32]            (5.10)

До начала режима насыщения, когда величина VD сравнительно невелика и состояние канала далеко от смыкания, т. е. его ширина слабо зависит от координаты х, ПТ ведет себя как резистор. Такой режим называют обычно работой в линейной области. Омическую связь между ID и VD в этой линейной области можно оценить из уравнения (5.7), если провести разложение его правой части в ряд Тейлора, ограничиться членом первого порядка по VD и считать, что |VD|<<(VB+VG). В итоге имеем

ID≈−g0[1−(VB+VGVp)12]VD      (5.11)

Следует отметить, что сопротивление канала, которое является обратной величиной множителя при VD в правой части этого выражения, увеличивается с возрастанием VG. Это сопротивление становится очень большим, когда VG достигает величины (Vp-VB), которую называют напряжением выключения. Выключение имеет место в том случае, когда обратное смещение на затворе такое, что канал представляет собой полностью обедненную носителями область по всей своей длине. Проводимость канала определяется производной

g=−∂ID∂VD|VG                     (5.12)

Следовательно, сразу же из уравнения (5.11) имеем

g=g0[1−(VB+VGVp)12]     (линейная область)        (5.13)

Крутизна ПТ определяется производной

gm=−∂ID∂VG|VD                           (5.14)

и снова из уравнения (5.11) имеем

gm=−g0VD2Vp(VB+VG) (линейная область) (5.15а)

При работе в области насыщения из уравнения (5.10) следует, что эта крутизна описывается выражением

gmsat=g0[1−(VB+VGVp)12]     (область насыщения)   (5.15б)

Если сравнить уравнения (5.13) и (5.15) между собой, то видно, что проводимость канала при работе в линейной области равна крутизне при работе в области насыщения.

Наконец, перед тем как перейти к рассмотрению шумовых свойств ПТ с р—n-переходом, вычислим значение входной емкости С прибора. Вывод основан на рассмотрении изменения пространственного заряда в областях переходов и влияния на это изменение величины VG.

Пространственный заряд в обедненных слоях между координатами х и x+dx описывается выражением

dQ=−2qNA[a−b(x)]ωdx     (5.16)

и, следовательно, формула для полного заряда по всей длине ПТ, если предположить, что канал не сомкнут, принимает вид

Q=−2qNAω0L[a−b(x)]dx=−2qNAω[aL−0Lb(x)dx]        (5.17)

Так как заряд, наведенный на затворе, равен —Q, входная емкость описывается формулой

С=−∂Q∂VG=−2qNAω∂∂VG[0Lb(x)dx]       (5.18)

Интеграл, входящий в выражения для Q	и для С, можно вычислить, используя выражения (5.4) и (5.5) и имея в виду, что ID не зависит от х:

0Lb(x)dx=(2ωσa2g0)[(zD−zS)−(43)(zD32−zS32)+(12)(zD2−zS2)][(zD−zS)−(23)(zD32−zS32)]

(5.19)

где используем подстановку

zD=zS−(VDVp)=(VB+VG−VD)Vp        (5.20)

В выражении (5.19) в неявной форме подразумевается работа ПТ в области до насыщения. Если выполнить дифференцирование уравнения (5.19) по VG и подставить результат в выражение (5.18), можно найти входную емкость ПТ при его работе в области до насыщения

С=−2qNAωaLVp(zD−zS)××[(zD−zS)−(zD12−zS12)−(23)(zD32−zS32)+(12)(zD+zS)(zD12−zS12)][(zD−zS)−(23)(zD32−zS32)]2

(5.21)

В тех случаях, когда канал начинает смыкаться, выражение (5.17) для полного заряда по длине ПТ сохраняет смысл, если только верхний предел в интеграле заменить на координату x0, соответствующую положению границы области смыкания со стороны истока. Однако Робинсон показал, что поскольку основное падение напряжения происходит в области смыкания канала, то и в этом случае в качестве верхнего предела интеграла можно использовать не x0, a L. Поэтому для области насыщения, когда смыкание канала имеет место, из уравнения (5.19) при zD=1 имеем

0x0b(x)dx≈0Lb(x)dx=ωσa2g0(1−6zS+8z32S−4zS2)(1−3zS+2zS32)==ωσa2g0(1−z12S)(1+3zS32)(1+2zS12)

(5.22)

что приводит к соответствующему выражению для входной емкости

С=3qNAωaLVp(1+zS12)(1+2zS12)     (область насыщения)  (5.23)

5.3. Источники шума в ПТ с р — n-переходом

Один из основных физических механизмов шума в таких ПТ с р—n-переходом и первый, который был изучен теоретически ван-дер-Зилом, заключается в тепловых флуктуациях носителей тока в канале ПТ. Такие флуктуации обусловливают тепловой шум тока стока и, кроме того, из-за емкости связи между затвором и каналом тепловой шум тока затвора. Существует частичная корреляция между токами теплового шума стока и затвора, но она не столь ярко выражена, чтобы оказывать существенное влияние  на оптимальные величины коэффициента шума.

Второй важный источник шума в ПТ заключается в генерации носителей через центры, локализованные в области пространственного заряда переходов канал — затвор. Обычно при работе ПТ в нормальных условиях эти переходы находятся при обратном смещении, и ХШР-центр в обедненной области генерирует поочередно дырку и электрон, которые сразу же удаляются из этой области сильным электрическим полем. В кремниевых ПТ при комнатной температуре эти генерируемые носители составляют основную часть тока утечки затвора. Поэтому в токе затвора имеется составляющая дробового шума, которая на низких частотах доминирует по сравнению с тепловой составляющей шума.

Кроме того, генерация носителей в обедненной области приводит к появлению шума в выходном, т. е. стоковом токе. Это имеет место в связи с тем, что такие центры все время меняют свое зарядовое состояние, тем самым вызывая локальную вариацию ширины обедненного слоя и, следовательно, и ширины канала ПТ, которая в свою очередь обусловливает шумовой ток во внешней цепи.

Еще одним источником шумов в ПТ являются флуктуации концентрации носителей в канале транзистора. При комнатной температуре такие флуктуации могут иметь место как результат рекомбинационно-генерационных  процессов  через ХШР-центры, локализованные в канале ПТ; при низких же температурах подобный процесс, но с включением и частично ионизованных доноров (канал n-типа) или акцепторов (канал р-типа) может также привести к возникновению шума. Но в любом случае соответствующие флуктуации во внешней цепи, как правило, пренебрежимо малы по сравнению с генерационным шумом, обусловленным ХШР-центрами в областях пространственного заряда.

5.4. Тепловой шум в ПТ с р — n-переходом

5.4.1. Тепловой шум выходного тока

С целью вычисления теплового шума в выходном токе ПТ будем рассматривать канал ПТ как резистор с дифференциальным сопротивлением между точками х и x+dx, которое является функцией координаты х. В таком случае тепловые флуктуации в канале ПТ можно проанализировать на основе той же модели, которая была использована для определения теплового шума резистора (гл. 2, разд. 2.8), за исключением того фактора, что в ПТ среднее число  элементарных актов в секунду не однородно по длине, а зависит от х по закону [2NAb(x)/F]dx, где F —среднее время жизни носителей.

По аналогии с анализом, проведенным при рассмотрении теплового шума в сопротивлении (разд. 2.8), спектр шумового тока между х и x+dx описывается формулой

dSi=4NAωb(x)τFq2lf2L2dx         (5.24)

где lf2 — значение среднего квадрата, принятое для длины свободного пробега, которое можно выразить через подвижность носителей следующим образом:

lf2=2τFkθμq                     (5.25)

Далее имеем

dSi=8NAωb(x)L2qμkθdx       (5.26)

интегрируя по длине канала и предполагая, что случайные «акты» в каждом бесконечно малом элементе dx независимы друг от друга, получаем выражение

Si=8NAωqμkθL20Lb(x)dx              (5.27)

которое и описывает энергетический спектр теплового шумового тока в канале ПТ.

Интеграл, входящий в это выражение, берется в уравнении (5.19) для случая, когда нет смыкания канала. После выполнения этой подстановки и учета того, что  = NAq, находим

Si=4kθg0[(zD−zS)−(43)(zD32−zS32)+(12)(zD2−zS2)][(zD−zS)−(23)(zD32−zS32)]     (5.28а)

Данное выражение было впервые получено ван-дер-Зилом, а затем обсуждалось Хаслеттом и Трофименковым в связи с моделью, основанной на анализе эквивалентной схемы ПТ. В пределе при zDzS, что соответствует нулевому напряжению стока, уравнение (5.28а) сводится к виду

Si≈4kθg                       (5.28б)

где g — проводимость канала ПТ, которая определяется выражением (5.13). Таким образом, при термическом равновесии тепловой шум канала ПТ подчиняется закону Найквиста, что, впрочем, и следовало ожидать.

При работе ПТ в области насыщения интеграл в уравнении (5.27) можно почти точно аппроксимировать выражением, которое приведено в уравнении (5.22). Для этого случая получаем выражение для спектральной плотности шумового тока в канале

Si≈4kθgmsat[(1+3zS12)2(1+2zS12)]          (5.29а)

Как показал Робинсон, при обычно используемых значениях напряжений смещения для ПТ величина zS = (VB+VG)/Vp находится в пределах 0,1—1, что соответствует изменению члена, который находится в квадратных скобках, в пределах 0,6— 0,67. Поэтому достаточно хорошим приближением служит формула

Si≈4kθ(2gmsat3)               (5.29б)

т. е. в области насыщения тепловой шумовой ток канала примерно равен джонсоновскому шуму при проводимости, составляющей 2/3 крутизны характеристики транзистора.

5.4.2. Тепловой шум затвора

Тепловое движение носителей в канале ПТ вызывает случайные изменения потенциала по длине канала, которые в свою очередь вызывают флуктуации в ширине канала, или, что равнозначно, в ширине обедненных слоев, ограничивающих канал. Следовательно, полный заряд обедненных областей также испытывает случайные флуктуации,  и, поскольку существует емкостная связь между затвором и каналом на клемме затвора, имеется шумовой ток ig(t).

Пусть gT — полная фиксированная величина заряда в обедненных областях между каналом и затвором, тогда

qT=−2qNAω0L[a−b(x)]dx          (5.30)

где b(х) —здесь (случайная) функция времени, а также координаты. Ток затвора описывается выражением

ig(t)=−dqT(t)dt                   (5.31)

или, используя преобразования Фурье,

Ig(jω)=−jωQT(jω)        (5.32)

где Ig(j) и QT(j) — преобразование Фурье ig(t) и qT(t) соответственно.

Спектральную плотность ig(t) можно определить, используя подход, аналогичный тому, который применяют для анализа шума в резисторе: предполагается, что шум обусловлен случайной последовательностью независимых,  микроскопических актов, каждый из которых представляет собой движение носителей между соударениями, которые происходят при релаксации системы к равновесному состоянию. Каждый из таких актов приводит к флуктуации потенциала вдоль длины канала ПТ, вызывая тем самым импульс тока на затворе, который определяется уравнением (5.31). Как только форма каждого импульса тока определена по флуктуации ширины обедненного слоя, спектральную плотность ig можно получить, используя теорему Карсона с последующим интегрированием по длине канала ПТ. Однако следует иметь в виду, что (как и в предыдущем рассмотрении теплового шума в канале ПТ) среднее значение «актов» за секунду является функцией местоположения в канале, что в свою очередь есть следствие зависимости ширины канала от координаты х.

Из уравнения (5.32) сразу же можно видеть (без необходимости проведения вычислений), что из-за емкостной связи между затвором и каналом спектральная плотность ig зависит от частоты по закону 2. Следовательно, на низких частотах (менее 100 кГц) тепловой шум в затворе обычно мал по сравнению с дробовым шумом тока утечки через обратно смещенные переходы; однако на больших частотах следует ожидать, что составляющая теплового шума может оказаться доминирующей.

Спектральная плотность тока затвора была рассчитана ван-дер-Зилом для случая работы ПТ ниже области насыщения. Такое рассмотрение  было продолжено  Робинсоном, причем он включил в него и режим работы в области насыщения. Математические процедуры для получения результатов сравнительно длинны и включают в себя вычисление интегралов вида

0Lbn(x)dxгде п=1, 2 и 3. Вместо проведения подобных вычислений мы просто приведем конечный результат, полученный Робинсоном. Он нашел, что спектральная плотность теплового шума в затворе имеет вид

Sig(ω)=ω2C2gmsat4kθ[(1+7z12S)10(1+2zS12)]       (5.33а)