Квантовая механика и шумы.

11.1. Введение

Рабочие частоты многих электронных устройств заключены в СВЧ-диапазоне или ниже, а рабочие температуры  находятся гораздо выше криогенных температур. В этих условиях квант энергии hf (где h—постоянная Планка; f—частота) много меньше тепловой энергии k и квантовые эффекты оказывают незначительное влияние на шумы в системе. Тогда спектральная плотность «низкочастотного высокотемпературного» флуктуационного напряжения тепловых шумов на сопротивлении R дается классической формулой Найквиста

Sv(ω)=4kθR		(11.1)

которая не зависит от постоянной Планка.

При высоких частотах и (или) низких температурах квантовыми эффектами пренебрегать уже нельзя. В этой ситуации может выполняться условие hfk и необходимо обратиться к квантовой статистике, чтобы описать шумы. В результате спектральная плотность флуктуаций напряжения на сопротивлении описывается выражением, являющимся обобщенным вариантом выражения (11.1). Это выражение содержит постоянную Планка и переходит в приведенную выше формулу при выполнении условия hf<<k. Квантовомеханическая форма выражения (11.1) пригодна для анализа тепловых шумов в мазерах и лазерах, как это описано в разд. 11.6. (Она также важна при рассмотрении шумов в приборах на основе джозефсоновских контактов.)

Аргументы квантовой механики приводят не только к модификации «классической» теоремы Найквиста, но и к глубокому выводу о том, что все линейные усилители должны обладать некоторым шумом. Существование квантового предела для шумов усилителя можно понять, используя понятие нулевой энергии гармонического осциллятора, поскольку оно является основой для получения квантового варианта уравнения (11.1). Однако понятие нулевой энергии является частным следствием принципа неопределенности, представляющего собой общий квантовомеханический принцип без ограничений на модели или системы, к которым он применяется. Поэтому можно использовать принцип неопределенности, чтобы доказать с наиболее общей точки зрения, что существует фундаментальный, квантовомеханический нижний предел для шумов, которыми может обладать линейный усилитель. Так оно и есть на самом деле. Аргументы в пользу этого положения представлены в разд. 11.3 сразу после предварительного обсуждения самого принципа неопределенности, приведенного ниже.

# 11.2. Принцип неопределенности

ΔpΔx≥h4π (11.2)	Движение частицы можно описать на классическом языке, используя ее координаты и импульс. Можно предсказать будущее состояние частицы, основываясь на детерминистских законах динамики. В квантовой механике ситуация иная. Здесь невозможно определить одновременно две наблюдаемые величины, такие, как момент р и координату х частицы с точностью, лучшей, чем следует из принципа неопределенности Гейзенберга. Согласно этому принципу, если p и x — неопределенности в измерениях величин р и х, то

Неопределенность в переменной z, изображаемая символом z, может быть представлена как среднеквадратичное отклонение от среднего значения переменной, найденное из серии измерений, т.е. z— сокращенное обозначение среднего

δz2где z — отклонение от среднего в единичном измерении. Пары величин, которые подчиняются принципу неопределенности, известны как сопряженные переменные. Примером другой сопряженной пары могут служить энергия системы Е и время t, в течение которого она обладает этой энергией. Неопределенность для этих величин выражается

ΔEΔt≥h4π. (11.3)	Хотя принцип неопределенности описывает квантовомеханическое явление, он имеет классический аналог, который может дать интуитивное представление о написанных выше неравенствах. Рассмотрим гармонический сигнал с угловой частотой 0, который ограничен интервалом (—T/2, T/2) так, чтобы получился импульс x(t), изображенный на рис. 11.1, а. Предположим, что этот импульс был получен в результате измерения и что мы хотим определить время прибытия и частоту гармонического сигнала.

Рис. 11.1.

а—гармонический сигнал,	ограниченный интервалом	(—Т/2, Т/2);	б—преобразование Фурье.

Если

x(t)=cosω0t при tT2 (11.4)и 0 в остальных случаях,

то фурье-преобразованием x(t) является функция

X(jω)=−T2T2cosω0texp(−jωt)dt=sin[(ω−ω0)T2](ω−ω0)+sin[(ω+ω0)T2](ω+ω0) (11.5)X(jω)=sin[(ω−ω0)T2](ω−ω0) (11.6)Для круговых частот вблизи значения 0 второй член в правой части выражения (11.5) пренебрежимо мал и функция X(j) хорошо аппроксимируется выражением

график которого представлен на рис. 11.1,6 как функция от аргумента (—0). Кривая обладает главным максимумом при (=0, показывая, что основные спектральные компоненты сигнала группируются вокруг частоты гармонической волны. Однако пик имеет конечную ширину, делающую невозможным точное определение частоты гармонического сигнала. Иными словами, ширина пика создает неопределенность в измерении частоты.

Мерой неопределенности является полуширина пика  между первыми двумя нулями по обе стороны от значения  0

Δω=2πT (11.7)

Поскольку величина  обратно пропорциональна длительности импульса Т, то «размывание» по частоте уменьшается при увеличении времени наблюдения. Однако длительность импульса устанавливает меру неопределенности во времени его прибытия, которое можно уменьшить, если пожертвовать информацией о частоте. Очевидно, что уравнение (11.7) является формой соотношения неопределенности, которое имеет место независимо от каких-либо квантовомеханических представлений. Однако его можно выразить в тех же самых переменных, что и уравнение (11.3), если ввести постоянную Планка и сформулировать неопределенности в виде

ΔE=hΔω2π, Δt=T (11.8)где Е и t—неопределенности энергии и времени прибытия. В результате комбинации этих условий с уравнением (11.7) получаем соотношение

ΔEΔt=h (11.9)которое, очевидно, согласуется с неравенством в принципе неопределенности Гейзенберга.

11.3. Квантовый предел для шума усилителя

Электромагнитное излучение проявляет дуализм в своем поведении, оказываясь по характеру то корпускулярным (как в фотоэлектрическом эффекте), то волноподобным (как в явлениях интерференции). Смысловой аспект этого «раздвоения», наблюдаемого на практике, целиком зависит от проводимого эксперимента. Вообще говоря, было бы значительно проще описывать все эксперименты, связанные с электромагнитным излучением исключительно либо с корпускулярной, либо с волновой точки зрения, однако это невозможно. Необходимость использования дуального представления является общепризнанной.

Корпускулярное описание поля было предложено Эйнштейном, который ввел кванты энергии (или фотоны) электромагнитного поля. Согласно Эйнштейну, общая энергия Е поля излучения на частоте f определяется выражением

E=nhf,                               (11.10)

где п—полное число фотонов в поле, каждый из которых обладает энергией hf. Принимая во внимание уравнение (11.10) и корпускулярное описание, предположим теперь, что поле рассматривается как волна, для которой можно ввести фазу

ϕ=2πft, (11.11)Таким образом, мы имеем два уравнения, каждое из которых отражает различные аспекты характера поля. Одно из этих уравнений содержит энергию Е, другое—время t. Как мы уже видели, эти две величины являются сопряженной парой, удовлетворяющей принципу неопределенности, выраженному уравнением (11.3). Записывая выражения

ΔE=hfΔn, (11.12)Δϕ=2πfΔt,получаем

ΔnΔϕ≥12 (11.13)Этот результат отражает дуальный характер поля излучения, показывая, что измерения, основанные на корпускулярном и волновом представлениях поля, не являются независимыми: информация об одном из них получается за счет информации о другом.

Принцип неопределенности в виде выражения (11.13) можно использовать для установления квантового предела шумов линейного усилителя. Удобно провести доказательство применительно к мазеру, название которого рассматривается здесь как обобщенный термин, употребляемый для обозначения устройств, усиливающих излучение при прохождении его через возбужденную молекулярную среду за счет индуцированного излучения, в том числе лазеров, иразеров и т. д. Для настоящего рассмотрения достаточно оставить пока в стороне микроскопическую картину работы мазера, и сконцентрировать внимание на простой модели, изображенной на рис. 11.2. Падающее излучение, имеющее спектральную плотность S1, проходит через поглощающий материал толщиной L (изображающий мазер) и выходит со спектральной плотностью

S2=S1exp(−αL) (11.14)где  — коэффициент поглощения на частоте излучения. Если мазер функционирует как усилитель, величина  будет отрицательной и интенсивность на выходе превосходит интенсивность на входе, т. е. система обеспечивает усиление. Тогда количества фотонов п1 и п2, появляющихся соответственно на входе и выходе системы в течение данного времени, связаны соотношением

n2=Gn1 (11.15)где G>1 —коэффициент усиления по мощности. Поскольку усиление является когерентным процессом, фазы на входе и выходе

Рис. 11.2. Прохождение электромагнитного излучения через поглощающую среду толщиной L.

Рис. 11.3. Усилитель с коэффициентом усиления G и «идеальный» детектор.

ϕ2=ϕ1+ϕ0 (11.16) 1 и 2 равны или отличаются на постоянный фазовый сдвиг 0:

Предположим теперь, что после усилителя включен детектор (рис. 11.3), который является «идеальным» в том смысле, что он наилучший из возможных в пределах ограничений, налагаемых принципом неопределенности. Таким образом, детектор обеспечивает измерение числа фотонов п2 и фазы 2 поля излучения на выходе усилителя с ошибкой, определяемой соотношением неопределенности

Δn2Δϕ2=12 (11.17)Следовательно, если бы усилитель не имел собственных шумов, ошибки измерения числа фотонов и фазы на входе удовлетворяли бы условию:

Δn1Δϕ1=(1G)Δn2Δϕ2=(12)G (11.18)	Это невозможно, поскольку противоречит принципу неопределенности, а следовательно, гипотеза о том, что усилитель не имеет собственных шумов, несправедлива. Усилитель должен вводить некоторую неопределенность в измерение, или, другими словами, он всегда будет иметь шумы.

Хотя такое рассуждение устанавливает существование минимального уровня шума в усилителе, оно не позволяет оценить этот уровень. Однако такую оценку можно получить, используя дополнительное условие согласования усилителя с детектором. Тогда уровень квантовых флуктуаций поля излучения получается как условие минимального шума. Из расчетов следует, что минимальная мощность шума на выходе усилителя, определенная в полосе частот df около сигнальной частоты f0, описывается формулой

ΔPmin=(G−1)hf0df (11.19)Относя ее ко входу, т. е. разделив на коэффициент усиления G, получаем, что в пределе большого G минимальная обнаруживаемая мощность сигнала составляет hf0df.

Этот вывод представляет интерес в связи с тем, что мощность шума, генерируемая сопротивлением, в   пределе низких температур равна (1/2)hf0df, так как она связана с энергией нулевых колебаний. Энергия нулевых колебаний не наблюдается, поскольку она в 2 раза ниже минимально регистрируемого уровня. Напротив, в «классическом» пределе мощность генерируемых шумов наблюдается всегда, по крайней мере в принципе. Тем не менее, когда существенны квантовые эффекты, усилитель сам является объектом квантовомеханического рассмотрения и устанавливает нижний предел регистрируемой мощности на входе.

Рассуждение, приведенное выше, является довольно общим в том смысле, что оно применимо к любому линейному усилителю, который описывается уравнениями (11.15) и (11.16). Примером такого «совершенного» устройства является мазер; теоретически минимальная обнаруживаемая мощность на входе мазера точно описывается выражением 11.19, которое, как мы видим, дает наилучший достижимый результат. Принцип действия мазера и механизмы шумов, возникающих в нем, будут обсуждаться в разд. 11.5 и 11.6.

11.4. Теорема Найквиста и квантовая механика

В своем рассмотрении теплового шума Найквист воспользовался приемом, заключающимся в анализе обмена энергией между двумя электрическими проводниками, соединенными идеальной передающей линией без потерь и находящимися в состоянии равновесия при температуре . Используя теорему о равнораспределении, согласно которой на каждую степень свободы приходится энергия k, мы приходим к выражению (11.1) для флуктуаций напряжения на сопротивлении R. Если квантовыми эффектами можно пренебречь, т.е. частота и температура таковы, что квант энергии hf много меньше тепловой энергии k, то справедлива теорема Найквиста. Напротив, если hfk, необходимо воспользоваться обобщенной формой теоремы.

Найквист сам указал на это обстоятельство и предположил, что вместо энергии k, используемой в теореме о равнораспределении, в общем виде средняя энергия, приходящаяся на степень свободы, должна описываться выражением

hf[exp(hfkθ)−1]которое переходит в k, если hf<<k. Это—средняя энергия гармонического осциллятора без учета члена, связанного с энергией нулевых колебаний (1/2)hf. При его учете спектральная плотность флуктуаций напряжения выражается в обобщенной форме:

Sv(ω)=4R12hf+hfexp(hfkθ)−1=2Rhfch(hf2kθ) (11.20)которая сводится к известной формуле Найквиста (11.1), когда можно пренебречь квантовыми эффектами. Из уравнения (11.20), как легко показать, следует, что номинальная мощность шума, приходящаяся на интервал частот df, описывается формулой:

ΔPavail=12hf+hfexp(hfkθ)−1df. (11.21)	Некоторые сомнения о включении члена с нулевой энергией в уравнения (11.20) и (11.21) высказывались Мак-Дональдом, который указал, что его присутствие предполагает в принципе возможность извлечения энергии из флуктуаций в пределе абсолютного нуля, что является неприемлемым.

Казалось бы, довод Мак-Дональда представляет серьезное препятствие для включения члена с нулевой энергией в выражение для теплового шума. Но он основывается на понятии мощности, выделяемой в согласованной нагрузке, которая интерпретируется в «классическом» смысле, т. е. предполагается, что флуктуации подаются в нешумящую нагрузку. Однако в случае, когда важна конечная величина h, нагрузка (как и источник) является объектом квантовой природы и обязательно генерирует шум. Существование нижнего квантового предела для шума в системе рассматривалось для случая линейного усилителя в разд. 11.3. В низкотемпературном пределе это обусловливает компенсацию потока мощности шума от сопротивления источника в нагрузку равным, но противоположным потоком от нагрузки к источнику. Таким образом, энергия нулевых флуктуаций сопротивления источника ненаблюдаема, не существует никакой возможности выделить чистый поток шумовой мощности от прибора, который мог бы использоваться, например, для приведения в движение другой системы. Этот аргумент подчеркивает важный фундаментальный принцип квантовой механики: поведение физической величины может быть определено, если только принят во внимание способ, посредством которого она наблюдается.

Очевидно, что включение члена с нулевой энергией в выражение, подобное уравнению (11.20), описывающее спонтанные флуктуации, не подразумевает физически несостоятельное поведение в низкотемпературном пределе. Следует заметить, что это заключение не умаляет значения проблемы, поднятой Мак-Дональдом в начале 1960-х гг., и что в его статье поставлено много интересных вопросов, касающихся применения квантовой механики к проблемам, включающим тепловой шум, броуновское движение и необратимость.

Из обсуждения пока что следует, что член с нулевой энергией включается в выражение для шума, что называется «с потолка». Тот факт, что это не приводит к нежелательным последствиям при нулевой температуре, не доказывает необходимость его введения. Общее доказательство справедливости уравнения (11.20) было дано Калленом и Вельтоном на основе расчета испускания и поглощения квантов энергии электронами в сопротивлении. Это доказательство интересно тем, что оно не опирается на произвольное введение члена с нулевой энергией, и не делается никаких ссылок на понятие нулевой энергии, хотя в окончательном результате появляется член (1/2)hf.

В большинстве практических задач влияние нулевой энергии на шум не проявляется. Однако при расчете теплового шума в мазере важно учитывать член с нулевой энергией, по крайней мере при теоретическом анализе, так как в этом случае результат допускает простую физическую интерпретацию (разд. 11.6) Что касается измерений спектральной плотности теплового шума в области, где необходимо применять квантовые модификации теоремы Найквиста, то они в настоящее время автору не известны. Ситуация может измениться благодаря проводимым в Университете шт. Флориды экспериментам с радиочастотным контуром типа Ханбури—Брауна—Твисса, работающим на частоте 100 кГц. Их целью является измерение теплового шума при условии hfk и обеспечение, таким образом, экспериментального исследования формы его спектральной плотности в случае, когда нельзя пренебречь квантовыми эффектами.

11.5. Поглощение и испускание излучения веществом

Работа мазера основана на взаимодействии электромагнитного излучения со средой, при котором происходит заполнение атомами или молекулами по крайней мере двух энергетических уровней. Чтобы исключить двусмысленность, предположим, что активная среда состоит только из молекул. В мазере вынужденное излучение возникает при переходе молекулы с верхнего энергетического уровня на нижний под воздействием первичного излучения. Этот механизм ответствен за процесс усиления. Он является существенно квантовым по своей природе, не допускающим прямой классической интерпретации. С этой точки зрения действие мазера довольно необычно в том смысле, что является макроскопическим проявлением квантовых явлений.

Между энергетическими уровнями системы существуют три типа радиационных переходов: уже упомянутое вынужденное излучение, спонтанное излучение и поглощение.  (Возможны также безызлучательные переходы, при которых возбуждаются колебания решетки или фононы, но они не имеют отношения к настоящему рассмотрению.) Два последних процесса дают вклад в шум мазера, так как представляют собой случайные, независимые переходы между уровнями. Они ответственны за внутренние тепловые шумы в системе. Как будет показано в разд. 11.6.1, выражение для спектральной плотности теплового шума содержит два члена, один из которых можно связать со спонтанным излучением, другой—с поглощением. Прежде чем детально исследовать шум, полезно кратко рассмотреть физические принципы работы мазера на основе понятий, введенных Эйнштейном.

11.5.1. Обмен энергией в двухуровневой системе

Для простоты предположим, что отдельная молекула характеризуется двумя энергетическими состояниями с энергиями E1 и E2. На рис. 11.4 представлена двухуровневая система с E2> E1. Переход на нижний уровень сопровождается излучением на определенной частоте f12, удовлетворяющей условию:

E2−E1=hf12 (11.22)h — постоянная Планка. Теперь рассмотрим большое число N таких молекул, содержащихся в заданном объеме, часть их находится в нижнем энергетическом состоянии, остальные— в верхнем. Если N1 и N2—число молекул, находящихся соответственно в нижнем и верхнем состояниях, то:

N=N1+N2=const (11.23)и чтобы заселенность уровней соответствовала тепловому равновесию с окружающей средой при абсолютной температуре ,

Рис. 11.4. Уровни энергии двухуровневой системы.

относительное число молекул в двух состояниях должно описываться следующим выражением:

N2N1=exp(−(E2−E1)kθ) (11.24)(Этот результат для классических систем был получен Больцманом. Он вполне подходит для нашей цели, хотя в других обстоятельствах может возникнуть необходимость его замены статистикой либо Бозе—Эйнштейна, либо Ферми—Дирака.)

Условие теплового равновесия поддерживается благодаря непрерывному обмену энергией с окружающей средой. Если предположить, что эта энергия существует в форме излучения и ансамбль молекул помещен в поле излучения, то обмен может происходить только на частоте f12, соответствующей разности энергий E2—E1. Следовательно, уравнение (11.24) можно переписать в измененной форме

N2N1=exp(−hf12kθ) (11.25)	При тепловом равновесии число молекул, находящихся в каждом из двух энергетических состояний, остается статистически постоянным: в среднем не может быть накопления или истощения их на любом из уровней. Это означает, что, за исключением статистических флуктуаций, суммарное число переходов между двумя уровнями равно нулю, т. е. среднее число переходов вверх за единицу времени точно компенсируется средним числом переходов вниз. Такое поведение иллюстрирует общие условия, известные как принцип детального равновесия, требующий, чтобы суммарное число переходов между любой парой энергетических уровней в системе тождественно равнялось нулю. (Заметим, что в системе с тремя и более уровнями это условие сильнее любого другого, налагаемого термодинамикой.)

Обозначим через С вероятность за единицу времени перехода данной молекулы из нижнего энергетического состояния в верхнее, а через С—аналогичную вероятность для перехода из верхнего состояния в нижнее. Чтобы удовлетворить принципу детального равновесия, должно выполняться условие:

С↑N1=C↓N2 (11.26)которое свидетельствует о равенстве числа переходов вниз и вверх. Отметим, что из уравнения (11.25) следует N2<N1 поэтому должно выполняться условие С<С. Следуя Эйнштейну, его можно записать в более удобной форме

C↑=P12=B12SR(ω12)df, (11.27а)C↓=P21+A21=B21SR(ω12)df+A21. (11.27б)где A и В—коэффициенты Эйнштейна; они могут зависеть от частоты. Их величина также определяется типом молекулы и выбранной парой уровней, между которыми осуществляется переход. A21—коэффициент спонтанного излучения; B12 и B21— соответственно коэффициенты вынужденного излучения и поглощения. Заметим, что соответствующие вероятности P12 и P21 пропорциональны мощности излучения SR(12)df в частотном интервале df около частоты f12=12/2. Эйнштейн указал на важное обстоятельство: так как система находится в тепловом равновесии, поле излучения подобно излучению черного тела с плотностью энергии, определяемой законом Планка

SR(ω12)=ρmℏω12exp(ℏω12kθ)−1 (11.28а)ρm=2ω212πc3 (11.28б)где ħ=h/2; m—объемная плотность мод излучения в пределах единичного частотного интервала

В этом выражении с—скорость света.

Интересно остановиться на постулированных Эйнштейном свойствах вероятностей переходов, введенных в уравнениях (11.27). Член P12, описывающий поглощение, пропорционален плотности энергии излучения или (что эквивалентно) числу фотонов в поле с частотой f12. Интуитивно, это кажется разумным, так как чем больше присутствует фотонов, тем больше возможностей для их перехода на верхний уровень в течение данного промежутка времени. Но, если принять этот довод, тогда процесс испускания фотонов также должен зависеть от интенсивности излучения, иначе было бы невозможно поддерживать тепловое равновесие. Этим объясняется наличие члена, описывающего вынужденное излучение. Как показано ниже член, отвечающий за спонтанное излучение, необходим для удовлетворения неравенства между С и С.

Из уравнений (11.26) и (11.27) получаем:

B12N1SR(ω12)df=[B21SR(ω12)df+A21]N2 (11.29)B12=B21 (11.30а)В пределе высоких температур SR и N2/N11, из чего следует, что

т. е. вероятности поглощения и вынужденного испускания одинаковы. Так как С.>С, A21>0. Из написанных выше двух уравнений получаем для A21 следующее выражение:

A21=SR(ω12)(N1N2−1)B21df=(8πf122c3)hf12B12df. (11.30б)Из уравнения (11.306) следует, что коэффициенты A и В не являются независимыми, их отношение изменяется по закону куба частоты.

Уравнения (11.30) позволяют вычислить не только относительные, но и абсолютные значения коэффициентов A и В, а следовательно, вероятности переходов вверх и вниз остаются неопределенными. Ситуацию можно прояснить, если экспериментально измерить либо коэффициент A, либо В. Прямое измерение коэффициента спонтанного излучения можно, например, осуществить, измеряя скорость перехода молекул из верхнего состояния, после того как система была возбуждена внешним источником монохроматического излучения на частоте f12. Наблюдаемое при этом послесвечение носит экспоненциально затухающий характер с постоянной времени, равной A21-1, как это легко установить, составляя уравнения для скоростей, с которыми изменяется число молекул, находящихся на обоих уровнях. Обычно постоянная времени имеет порядок 10 нс. При использовании обычной электронной аппаратуры измерение такой величины представляет некоторые трудности.

Описанная выше двухуровневая система является простейшей из возможных многоуровневых систем. На практике в мазере обычно используются три и более уровней, так проще и удобнее осуществить инверсную заселенность, хотя и имеется возможность достигнуть необходимых условий только с двумя уровнями, как это было продемонстрировано в первом аммиачном мазере.

Сложность, с которой иногда встречаются на практике, заключается в том, что одинаковую энергию имеют два или более квантовых состояний. Такие системы называются вырожденными. При анализе системы в соответствующем месте должен быть введен фактор вырождения. Это приводит к количественным изменениям, но физическая сущность явлений, описанных выше, остается прежней.

11.5.2. Принцип действия мазера

N2N1=expE2−E1kθm≥1 (11.31)Уравнение (11.24) показывает, что в состоянии равновесия нижний уровень всегда более заселен, чем верхний. Из этого с очевидностью следует, что член, описывающий поглощение в левой части уравнения (11.29), больше члена, описывающего вынужденное излучение в правой. Действительно, для уровней, разделенных по энергии, составляющей несколько k или более, равновесное вынужденное излучение незначительно по сравнению с двумя другими процессами перехода. Ситуация может быть изменена на противоположную с сильным эффектом посредством процесса, называемого накачкой. Существует много способов практического осуществления накачки, но мы не будем вдаваться в детали. Важно, что можно достигнуть радикального изменения заселенности уровней, так что при определенных обстоятельствах будет удовлетворяться условие N2>N1, представляющее собой условие инверсной населенности. Хотя теперь система больше не является равновесной, заселенность уровней может быть описана аналогично уравнению (11.24) введением температуры — m

Конечно, m является не реальной температурой системы, а только параметром, характеризующим заселенность ее уровней. Заметим, что если величина m — бесконечна, то система находится в пороговом состоянии инверсной населенности с равным числом молекул на обоих уровнях, а если m=0, то все молекулы находятся в верхнем состоянии, а нижнее остается пустым.

Когда достигается инверсная населенность, энергия, испускаемая в виде вынужденного излучения, превышает энергию, поглощаемую в системе. Из этого вытекает предельно простое, но чрезвычайно важное следствие. Если слабый гармонический сигнал в виде поля излучения с частотой f12 вводится в систему, то он вызовет большое число переходов, каждый из которых «вложит» в поле фотон с частотой f12. Таким образом, система действует как усилитель. Более того, так как каждый переход вниз добавляет фиксированное количество энергии в существующее поле излучения, фаза испускаемого излучения должна совпадать с фазой входного сигнала. (Это можно легко пояснить, если рассмотреть сложение двух синусоидальных волн с одинаковыми частотами, но различными фазами. Результирующая интенсивность является функцией разности фаз, как известно из опытов по интерференции. Поэтому в мазере все компоненты поля излучения должны иметь одну и ту же фазу, если каждая вносит в поле одинаковую энергию.) Важность фазовой когерентности выходного сигнала нельзя переоценивать. С появлением мазера впервые стали доступны источники когерентного излучения с высокой интенсивностью. Вслед за этим нашли широкое применение оптические мазеры (или лазеры). Примером такого применения является голография, для которой фазовая когерентность является существенным требованием. Прогресс, который достигнут в этой области к настоящему времени, при отсутствии лазеров был бы невозможен.

11.6. Шумы мазера

Основными шумами в мазере являются тепловой и дробовой шумы. Первый возникает благодаря случайным флуктуациям, связанным со спонтанным излучением и поглощением, и существен, когда мазер работает в режиме, близком к порогу инверсной населенности. Если населенность значительно превышает пороговую, испускаемое излучение обладает пуассоновской статистикой, и преобладающим является дробовой шум выходящего потока фотонов.

11.6.1. Тепловой шум

Находясь в состоянии ниже порога инверсной населенности, активная среда мазера, внесенная в поле излучения с частотой f12, поглощает энергию поля. Так как диссипация энергии характеризуется активным сопротивлением материала, мазеру можно сопоставить эквивалентный элемент электрической цепи — проводимость Gmas или в другом представлении сопротивление Gmas-1. Но любое сопротивление, находящееся в тепловом равновесии с термостатом при абсолютной температуре , является источником теплового шума, спектральная плотность которого в общем случае описывается квантовой обобщенной теоремой Найквиста. Таким образом, выражение для спектральной плотности теплового шума в мазере имеет вид

Smas(ω12)=4Gmasℏω122+ℏω12exp(ℏω12kθ)−1 (11.32)где 12=2f12 — угловая частота, соответствующая разности энергий между двумя активными уровнями в системе. Для дальнейших вычислений необходимо выразить Gmas через параметры мазера.

Рис. 11.5. Эквивалентная схема мазера.

Источник сигнала представлен в виде генератора тока is(t) с внутренней проводимостью Gs; A, A’ — вход передающей линии, связывающей источник сигнала с активной средой.

Предположим, что активная среда мазера, состоящая из молекул с двумя энергетическими состояниями, связана с источником сигнала, обладающим внутренней проводимостью Gs. Связь осуществляется через согласованную с источником передающую линию, не имеющую потерь. На рис. 11.5 представлена эквивалентная схема полной системы. (В действительности могут понадобиться и другие элементы, например циркулятор, но они не существенны для данного рассмотрения.) Точками A и A’ на рисунке изображен вход передающей линии, входная проводимость которой является действительной величиной, равной внутренней проводимости источника Gs. Простой анализ цепи показывает, что энергия, поглощенная в мазере, т. е. в проводимости Gmas, описывается формулой:

Pabs=PavGmasGs (11.33a)где Pav — номинальная мощность, выделяемая источником в согласованную нагрузку. Но, согласно уравнению (11.27), мощность, поглощенная мазером при наличии входящего поля излучения с мощностью Pav, имеет вид

Pabs=PavB12ρmℏω12(N1−N2) (11.33б)где подразумевается, что вклад вынужденного излучения и поглощения преобладает, и поэтому отсутствует член, описывающий спонтанное излучение. Это оправдано, так как мощность падающего излучения значительно превышает мощность излучения черного тела, которая одна присутствовала бы в состоянии равновесия. Сравнивая между собой уравнения (11.33), вычисляем проводимость мазера в виде

Gmas=B12ρmℏω12(N1−N2)Gs (11.34)В отсутствие накачки N1 и N2 принимают свои равновесные значения, а величина Gmas положительна. Однако, когда с помощью сигнала накачки достигается состояние с инверсной населенностью, проводимость мазера, как показывает уравнение (11.34), становится отрицательной. Это означает, что активная среда излучает большую мощность, чем поглощает.

Для определения теплового шума мазера достаточно рассмотреть только равновесный случай, когда отсутствует сигнал накачки. Из уравнений (11.32) и (11.34) следует выражение для спектральной плотности теплового шума:

Smas(ω12)=4B12ρmℏω12Gsℏω122+ℏω12[exp(ℏω12kθ)−1] (11.35)Относительная заполненность уровней в равновесном состоянии задается законом Больцмана:

N2N1=exp(−ℏω12kθ) (11.36)Smas(ω12)=2B12ρmGs(ℏω12)2(N1−N2)+4B12ρm(ℏω12)2GsN2 (11.37a)После подстановки выражения (11.36) в уравнение (11.35), получаем

Smas(ω12)=2B12ρmGs(ℏω12)2(N1+N2)=2B12ρmGs(ℏω12)2N (11.37б)Следует отметить, что первый член в правой части этого выражения возникает из-за наличия нулевой энергии. Он бы отсутствовал и здесь, если был опущен в квантовом варианте теоремы Найквиста. С учетом этого члена формулу для спектральной плотности можно упростить следующим образом:

где N—общее число активных молекул в системе.

Поскольку величина N остается постоянной, независимо от того, находится ли система в состоянии равновесия или нет, уравнение (11.376) должно быть справедливо, даже когда присутствует сигнал накачки. Более того, как было показано ван-Дер-Зилом, члены, содержащие N1 и N2 в окончательном выражении для шума на выходе мазера, могут быть идентифицированы соответственно с действительным шумом поглощения и действительным шумом спонтанного излучения. Такая физически оправданная интерпретация не была бы возможна, если опустить член с нулевой энергией в уравнении (11.32). Это подтверждает правильность его введения.

11.6.2. Коэффициент шума

Когда мазер действует как усилитель, он уже не находится в состоянии термодинамического равновесия, хотя, как мы видели, можно пользоваться уравнениями (11.37) для описания теплового шума на выходе системы. Если этот генератор шума отнести ко входу, разделив на коэффициент усиления по мощности G усилителя, коэффициент шума можно выразить следующим образом:

F=1+Smas(ω12)GSs(ω12) (11.38)где

- Ss(ω12)=4GSℏω122+ℏω12[exp(ℏω12kθ)−1]. (11.39)

— спектральная плотность шума источника, находящегося при температуре . В уравнении (11.38) подразумевается, что на выходе мазера присутствует только тепловой шум. Мы не рассматриваем здесь другие виды шумов, например дробовой, так как тепловой шум определяет принципиальный предел чувствительности и ему уделяется основное внимание. Далее, для вычисления коэффициента шума необходимо определить коэффициент усиления усилителя.

Когда накачка мазера превышает пороговый уровень и достигается инверсная населенность, относительная занятость двух активных уровней может быть выражена в терминах отрицательной температуры  —m, как определено в уравнении (11.31). При этих условиях мощность выходного сигнала мазера описывается выражением:

Pout=Pav+ℏω12B12ρm(N2−N1)Pav (11.40)где Pav — номинальная мощность источника. Разделив обе части уравнения на Pav, находим коэффициент усиления

G=1+ℏω12B12ρm(N2−N1)=1+ℏω12B12ρmN[exp(ℏω12kθm)−1][exp(ℏω12kθm)+1] (11.41)Уравнение (11.41) можно записать в другом виде

ℏω12B12ρmNG=(1−1G)[exp(ℏω12kθm)+1][exp(ℏω12kθm)−1] (11.42)который удобен для вычисления коэффициента шума, так как его левая часть входит в качестве сомножителя во второй член правой части уравнения (11.38).

С помощью уравнений (11.376), (11.39) и (11.42) коэффициент шума можно выразить в общем виде

F=1+(1−1G)exp(ℏω12kθ)−1exp(ℏω12kθm)+1exp(ℏω12kθ)+1exp(ℏω12kθm)−1 (11.43)Для низких частот, т.е. если ћ12<<k и ћ12<<km, он сводится к следующему выражению:

F≈1+(1−1G)θmθ (11.44)θn=(1−1G)θm (11.45)из выражения для коэффициента шума получаем шумовую температуру в виде

Ясно, что коэффициент шума в общем случае зависит от степени инверсной населенности. В низкочастотной области эта зависимость выглядит довольно просто. Как видно из уравнения (11.44), величина F уменьшается с увеличением степени инвертируемости уровней.

Уравнение (11.44) дает вполне удовлетворительное приближение для коэффициента шума мазера, работающего вблизи порогового значения инверсной населенности, так как в этой области обычно преобладает тепловой шум. При более высоких уровнях инверсии могут доминировать другие источники шумов, например дробового шума. В этом случае можно ожидать, что вышеупомянутое выражение для коэффициента шума будет несправедливо. Тем не менее, поскольку тепловой шум устанавливает нижний предел уровня шумов мазера, интересно исследовать предельные случаи общего выражения, описываемого формулой (11.43).

F=1+exp(ℏω12kθ)−1exp(ℏω12kθm)+1exp(ℏω12kθ)+1exp(ℏω12kθm)−1 (11.46)	Мы можем с полным основанием предположить, что коэффициент усиления системы значительно больше единицы (в противном случае понадобилось бы дальнейшее усиление, которое внесло бы существенный дополнительный шум). Тогда общее выражение сводится к следующему:

Эта функция имеет минимум, когда выполняется условие m=0 соответствующее полной инверсии населенности уровней. Таким образом, получаем формулу для минимального коэффициента шума

F=1+exp(ℏω12kθ)−1exp(ℏω12kθ)+1≈1+ℏω122kθ (11.47)в которой приближение соответствует случаю низкочастотного предела ћ12<<k. Другой интересный случай возникает, если =m=0. Он описывает условия, при которых уровни полностью инвертированы, а источник находится при нулевой температуре. Очевидно, что экспоненциальные функции в уравнении (11.46) становятся теперь много больше единицы, и коэффициент шума F=2. На первый взгляд этот результат кажется странным, но не стоит придавать ему большое значение; на самом деле он отражает простой факт, что мощность шума, отнесенная ко входу мазера, состоит из двух равных вкладов, вызванных нулевыми флуктуациями: один от источника, а другой от самого мазера. Поскольку нулевая энергия не наблюдается, (мы уже видели, что минимальная энергия, доступная измерениям, составляет ћ12, а не ћ12/2), нет особого смысла определять коэффициент шума в этом случае.

11.6.3. Дробовой шум

Ван-дер-Зил предположил, что мазер с большим коэффициентом усиления должен на выходе обладать дробовым шумом в дополнение к рассмотренному выше тепловому шуму. Это вызвано тем, что сигнал накачки, необходимый для достижения инверсной населенности, представляет собой последовательность независимых случайных событий, и, следовательно, сам дает дробовой шум. Поскольку количество испускаемых фотонов равно количеству накачиваемых фотонов, выходной поток фотонов также обладает дробовым шумом. Очевидно, что для увеличения выходной мощности мазера необходимо повышать степень инверсной населенности; это можно сделать, только увеличивая интенсивность накачки. Из этого следует, что компонента дробового шума в выходном сигнале возрастает, когда энергетические состояния становятся более инвертированными; таким образом объясняется то, что дробовой шум может стать основным источником шума, когда мазер работает при значительном превышении порога инверсной населенности.

11.7. Заключительные замечания

Мазер является одним из самых низкошумящих усилителей, его предел чувствительности определяется тепловым шумом, присущим активной части прибора. На практике избыточный уровень шума усилителя может значительно превышать предельно достижимый из-за шумов во внешних устройствах, например в циркуляторе и других элементах электрической цепи. Для реализации потенциальных возможностей мазера как низкошумящего устройства важно максимально снизить шумы этих внешних источников.