Вообще говоря, величина Ys является комплексной, и активную проводимость источника Gs, а также реактивную проводимость источника Bs можно регулировать независимо друг от друга. Из уравнения (3.12) можно видеть, что (F—Fo} в этом случае изменяется как (Gs—Gso)2 или как (Bs—Bso)2. Для получения минимального коэффициента шума должны быть удовлетворены два условия согласования, а именно: Gs= Gs0 и Bs=Bs0. Эквивалентная шумовая проводимость Gnv играет роль масштабного коэффициента в наклонах кривых зависимостей (F—F0) от (Gs — Gs0) и (Bs — Bs0).

Выражение для коэффициента шума (3.12) получено для эквивалентной схемы, показанной на рис. 3.8. В этой схеме оба шумовых генератора, связанные с четырехполюсником, подключены на входе, так же как на рис. 3.5. Так как шумовые флуктуации на проводимости источника в четырехполюснике независимы, коэффициент шума можно записать непосредственно в виде

F=|Ins+Ina+YsVna|2|Ins|2=1+SiaSis+|Ys|2SvaSis+2Re(ГivYs∗)|Sia.Sva|12Sis                      (3.13)

где Sia, Sva и Sis —спектральные плотности генераторов ina(t),vna(t) и ins(t) соответственно, а Гiv — нормированная взаимная спектральная плотность между ina(t) и vna(t). Член YsVna  в

Рис. 3.8. Схема для вычисления коэффициента шума усилителя с матрицей полной проводимости Y.

Генератор тока ins(t)  представляет шум в проводимости источника Ys.

первом из выражений (3.13) появляется в результате преобразования последовательного генератора напряжения vna(t) на рис. 3.8 в эквивалентный параллельный генератор тока в соответствии с теоремой Нортона.

Спектральные плотности в формуле (3.13) можно выразить через эквивалентные тепловые проводимости следующим образом:

Sia=4kθGni ,     Sva=4kθGnv ,      Sis=4kθGs         (3.14)

Здесь Gni и Gnv—не обязательно истинные проводимости, т. е. не обязательно являются элементами контура, а просто служат величинами, представляющими присоединенные шумовые генераторы. Напротив, проводимость Gs, определяющая шум источника,—истинная проводимость источника [ср. с выражением (3.2)]. Часто Gni и (или) Gnv могут зависеть от уровней постоянного смещения в контуре, в этом случае коэффициент шума может быть функцией рабочей точки схемы.

При исследовании нормированной взаимной спектральной плотности в формуле (3.13) удобно разделить генератор тока ina(t) на две части: одна независимая от vna(t), в то время как другая часть полностью связана с vna(t). Тогда имеем

Ina=Inb+YcVna               (3.15)

где Yc—комплексная величина, имеющая размерность проводимости, которую Роте и Далк назвали корреляционной проводимостью генераторов ina(t) и vna(t). Так как по определению величина InbV*na  равна нулю, нормированная взаимная спектральная плотность между ina(t) и vna(t) имеет вид

Гiv=InaVna[|Ina|2|Vna|2]12=Yc[|Vna|2|Ina|2]12=Yc(GniGnv)12      (3.16)

Коэффициент шума в формуле (3.13) теперь можно представить в виде

F=1+GniGs+(Gs+Gc)2+(Bs+Bc)2−(G2s+B2c)GnvGs            (3.17)

где Gc и Bc —действительная и мнимая части корреляционной проводимости; другими словами, Gc и Bc — корреляционная активная проводимость и корреляционная реактивная проводимость соответственно.

Оптимальная проводимость источника, равная Ys0 = Gs0 +jBs0,—это проводимость, при которой коэффициент F минимален, а минимальное значение F находят, дважды дифференцируя выражение (3.17), сначала по Bs, а затем по Gs. Это дает оптимальную реактивную проводимость источника

Bs0=−Bc                      (3.18а)

и оптимальную активную проводимость источника

Gs0=(GnvGni−B2c)12        (3.18б)

Эти условия вслед за Роте и Далком назовем шумовой регулировкой и шумовым согласованием соответственно. Если оба условия удовлетворяются одновременно, минимальный коэффициент шума получают в виде

F0=1+2Gnv(Gs0+Gc)              (3.19)

что в сочетании с выражением для коэффициента шума (3.17) дает

F=F0+(Gs−Gs0)2+(Bs−Bs0)2GnvGs                  (3.20)

Этот результат точно соответствует выражению для коэффициента шума (3.12).

Из выражений, приведенных выше, ясно, что, когда величина Гiv действительна, корреляционная реактивная проводимость равна нулю и, следовательно, минимальный коэффициент шума можно получить при чисто резистивном источнике. Очевидно, что это не выполняется, когда Гiv комплексна, т. е. когда корреляционная реактивная проводимость не равна нулю. Тогда шумовая регулировка, которую можно осуществлять при фиксированной частоте шунтирующей   индуктивностью   L=1/Bc, включенной параллельно резистивному источнику, может привести к значительному ослаблению коэффициента шума четырехполюсника.

Четыре параметра F0, Gs0, Bs0 н Gnv в выражении (3.20) полностью характеризуют шумовые флуктуации на клеммах четырехполюсника. Однажды найденные, они могут быть использованы для определения Gni, Gc и Вc из выражений (3.18) и (3.19), а затем уже просто определить спектральные плотности генераторов vna(t) и ina(t) из соотношений (3.14) и нормированную взаимную спектральную плотность из выражения (3.16). Процедуру измерения четырех характеристических параметров описали Гаус и др. Этот метод заключается в том, что активную и реактивную проводимости источника настраивают до тех пор, пока не будет достигнут минимум коэффициента шума, при котором точки F0, Gs0 и Bs0 легко считываются, и тогда Gnv определяют, проводя измерение коэффициента шума для некоторой неоптимальной проводимости источника и используя это измерение в сочетании с выражением (3.20).

3.5. Коэффициент шума каскадных усилителей

Когда несколько усилителей объединены в каскад, как иллюстрируется на рис. 3.9, полный коэффициент шума такой системы зависит от коэффициентов шума и достижимых коэффициентов усиления по мощности отдельных усилителей в каскаде.

Достижимый коэффициент усиления усилителя по мощности определяют через достижимую мощность источника сигнала, а достижимую мощность источника определяют как мощность, которую можно получить от источника, когда к нему подключают согласованную нагрузку. Для источника, состоящего из э.д.с. vs, последовательно включенной с внутренним (положительным) сопротивлением Rs, достижимая мощность описывается формулой

P=vs24Rs,          Rs0            (3.21)

Достижимый коэффициент усиления по мощности можно теперь определить в виде

η=PoutPs                     (3.22)

где Pout —выходная мощность, питающая согласованную нагрузку, a Ps — достижимая мощность источника.

Логично предположить, что каждый усилитель в каскаде подключен к согласованной нагрузке, или, другими словами, выходная и входная проводимости смежных усилителей равны. Представляя шум i-то усилителя эквивалентными шумовыми

Рис. 3.9. Линейные четырехполюсники с шумом, объединенные в каскад.

генераторами inai(t) и vnai(t) на его входе, как было показано на рис. 3.5, можно записать коэффициент шума всей системы

F=|Ins+Ina1+YsVna1|2|Ins|2+|Ina2+Y1Vna2|2η1|Ins|2+|Ina3+Y2Vna3|2η1η2|Ins|2+....,  (3.23)

где Yi и i — входная проводимость и достижимый коэффициент усиления по мощности i-гo усилителя. Из выражения (3.23) непосредственно следует, что если F,—коэффициент шума i-гo усилителя, то полный коэффициент шума имеет вид

F=F1+(F2−1)η1+(F3−1)η1η2+...           (3.24)

Выражение (3.24) известно под названием формулы Фриисса. Поверхностный анализ этого выражения показывает, что коэффициент шума системы в основном определяется коэффициентом шума первой ступени при условии, что достижимый коэффициент усиления по мощности первой ступени достаточно высок. Таким образом, если необходим удовлетворительный режим работы, то при конструировании низкочастотных усилителей важно обеспечить коэффициент шума входной ступени, близкий к единице (0 дБ), и коэффициент усиления по мощности, много больший единицы.

Если у какой-нибудь усилительной ступени в каскаде имеется отрицательная выходная проводимость, при выведении общего коэффициента шума по формуле (3.24) встретятся некоторые трудности. Гаусc и Адлер показали, что это выражение становится неопределенным по той причине, что достижимая мощность источника с отрицательным внутренним сопротивлением бесконечна. В этом легко убедиться, рассматривая источник с отрицательным внутренним сопротивлением — Rs, питающий «согласованную» нагрузку Rs. В этом случае бесконечно большое значение, полученное для достижимой мощности, не соответствует точке поворота: это ни экстремальное, ни стационарное значение выходной мощности, как функция тока на клеммах. Гаус и Адлер преодолели затруднение с коэффициентом шума, возникшее в связи с определением достижимой мощности: они ввели понятие обратимой мощности, определяемой как стационарное значение, или экстремум, выходной мощности источника, получаемое в результате произвольного изменения тока или напряжения на клеммах. Это определение точно соответствует определению достижимой мощности, когда внутреннее сопротивление положительно; когда же внутреннее сопротивление отрицательно, обратимая мощность (которая является точкой поворота) остается конечной, но принимает отрицательное значение. Это отрицательное значение показывает, что, когда внутреннее сопротивление отрицательно, обратимая мощность есть максимальная мощность, которая может быть добавлена к «источнику» присоединением к клеммам активного импеданса.

Гаус и Адлер показали, что формула Фриисса выполняется в большинстве случаев, даже когда некоторые ступени усилителя в каскаде имеют отрицательные выходные проводимости, при условии, что коэффициенты усиления по мощности i, трактуются как коэффициенты усиления по обратимой мощности и коэффициенты шума скорее определены на основе обратимой мощности, чем достижимой. Если в каскаде имеются отрицательные выходные проводимости, возможно, что некоторые i будут отрицательны, и это могло бы существенно повлиять на численное значение полного коэффициента шума системы.

Собственный шум в диодах на р—n-переходах и биполярных транзисторах

4.1. Введение

Опубликование работы Шокли возвестило о новой эре в истории физики приборов. Транзистор появился на свет, и как его достоинства, так и связанные с ним проблемы быстро стали явью.

Одна из неприятных черт первых транзисторов заключалась в высоком уровне шума. Этот факт впервые отметили Райдер и Кирхер в заметке, которая была помещена в том же самом выпуске Bell System Technical Journal, что и основополагающая работа Шокли. Они провели измерения шумовых параметров точечно-контактного транзистора типа А в диапазоне 0,02—20 кГц. Были приведены кривые, показывающие, что зависимость спектральной плотности шума от частоты имеет вид l/f, где =1,1. Впоследствии подобную зависимость от частоты наблюдали Уоллес и Пиетонпол и Монтгомери на некоторой выборке 1752 германиевых п—р—n-транзисторов: Монтгомери нашел, что в диапазоне частот 0,02—50 кГц спектральная плотность шумов на эмиттерном или коллекторном выводе при разных значениях напряжения смещения подчиняется закону l/f, где —параметр немного больше единицы, обычно он составляет 1,2. Кроме того, он показал, что уровень шума в п—р—n-транзисторах был существенно ниже, чем у точечно-контактного транзистора, с которым работали Райдер и Кирхер, и привел данные для коэффициентов шума на частоте 1 кГц, составляющих 18—25 дБ, в зависимости от смещения по сравнению с 50—70 дБ для точечно-контактных транзисторов.

Энергетические шумовые спектры, которые имеют частотную зависимость типа l/f- с коэффициентом , близким к единице, являются характерными для так называемого l/f-шума. Когда шумы такого вида были впервые обнаружены у транзисторов, физический механизм, приводящий к подобным флуктуациям, не был понятен, и даже теперь, когда известно, что шум 1/f, наблюдается у большого числа приборов и систем, все еще нет удовлетворительного объяснения этому явлению (см. гл. 6).

По мере совершенствования технологии производства транзисторов 1/f-компонента шума была снижена до такой степени, что незадолго до первых измерений собственных шумов в транзисторе отмечалось следующее: Монтгомери и Кларк нашли, что для частот выше 1 кГц в зависимости от смещения шумовая компонента 1/f для п—п—p-сплавных транзисторов является несущественной и что измеренный коэффициент шума для таких приборов находится в согласии с вычисленным значением на основе теплового шума в объеме прибора и дробового шума в переходах. Эти основополагающие физические механизмы давали возможность получить фундаментальный предел шумовым характеристикам, которые можно было ожидать для транзисторов любого типа. В приборе, исследованном Монтгомери и Кларком, этот предел соответствовал коэффициенту шума примерно 3 дБ на частотах 1 кГц и выше.

Первое теоретическое рассмотрение дробового шума в диодах и транзисторах с р—n-переходами было предложено ван-дер-Зилом на основе аналогии с передающей RC-линией с распределенными параметрами. Он рассмотрел «идеальный» диод, т. е. такой, у которого эффект генерации—рекомбинации носителей в обедненном слое и поверхностный эффект незначительны, и показал, что шум можно представить эквивалентным генератором тока, включенным параллельно переходу, у которого спектральная плотность шума зависит от выходного тока и проводимости перехода. Для больших прямых или обратных значений напряжения смещения и для низких частот выражение, полученное ван-дер-Зилом для спектральной плотности такого подключенного параллельно шумового генератора тока, сводится к обычному виду для дробового шума 2qID, где ID—установившийся постоянный ток через диод, a q—заряд электрона; в случае нулевого смещения (ID=0) оно переходит в формулу Найквиста для теплового шума в пассивном элементе с проводимостью, равной проводимости р—n-перехода.

Сразу вслед за работами ван-дер-Зила был выполнен ряд теоретических и экспериментальных исследований шумов в диодах и транзисторах с р—n-переходом: ван-дер-Зил и Бекинг предложили теорию, основанную на так называемом «корпускулярном подходе»; результаты измерений дробового шума в транзисторах, которые показывали хорошее согласие с теорией ван-дер-Зила, были опубликованы Хансоном и ван-дер-Зилом; Гуггенбухл и Стратт представили теоретические и экспериментальные результаты исследований дробовых шумов в полупроводниковых диодах и транзисторах с р—n-переходами; наконец Шнайдер и Стратт показали, что в кремниевых диодах и транзисторах присутствует шумовая компонента, обусловленная генерацией и рекомбинацией носителей заряда в обедненном слое. Прошло почти десятилетие после этих последних измерений до появления удовлетворительного объяснения присутствия рекомбинационно-генерационной компоненты шума. Лауритцен предложил теорию, основанную на модели Холла—Шокли—Рида рекомбинации и генерации носителей через центры с одиночным энергетическим уровнем в запрещенной зоне полупроводника. Спектральный состав генерационно-рекомбинационного шума, как правило, близок к спектральному составу дробового шума, и Лауритцен подчеркнул тот факт, что выводы, полученные для шума в германиевых транзисторах, могут быть приложены и к кремниевым транзисторам, если ввести небольшие поправки, учитывающие изменение усиления при изменении тока смещения.

Ко времени опубликования работы Лауритцена технология получения кремния была разработана достаточно хорошо и кремниевые планарные транзисторы стали общедоступными. Фолкнер и Хардинг исследовали шумовые характеристики случайных выборок таких транзисторов; они нашли, что минимальный коэффициент шума в диапазоне звуковых частот значительно лучше, чем 0,5 дБ. Битва за получение малошумящих транзисторов, судя по всему, была выиграна.

Однако еще оставался актуальным для исследований вопрос об избыточных шумах на низких и средних частотах. Этот избыточный шум наблюдается в диодах с р—n-переходом, биполярных транзисторах и интегральных схемах и состоит из двух составляющих (помимо генерационно-рекомбинационного шума), а именно 1/f-шума и взрывного шума. 1/f-шум обсуждается в гл. 6, а взрывной—в гл. 7, тогда как в этой главе основное внимание уделяется собственным шумам (включая генерационно-рекомбинационный шум) в диодах и транзисторах с р—n-переходами.

Теория шумов в р—n-переходах была предложена Букингемом и Фолкнером; они сделали попытку согласовать шумовые свойства приборов на р—n-переходах с известными физическими принципами функционирования этих приборов. В основе этой теории лежит механизм диффузии носителей электрического заряда, возникающей за счет локальных флуктуаций в популяции носителей. В некотором отношении диффузионная теория шума отличается от теории ван-дер-Зила, в частности в нее не включается аналогия с передающей линией хотя обе теории приводят в конце концов к одним и тем же результатам. С другой стороны, так называемая «корпускулярная теория» ван-дер-Зила и Бекинга, по-видимому, использует неправильное толкование шума, обусловленного прохождением носителей заряда через обедненный слой, что противоречит диффузионной теории шума. В ответ на такое возражение ван-дер-Зил заявил, что она «и должна быть основана на неправильном понимании», а затем в обзорной статье ван-дер-Зил и Ченнет привели формулировку «корпускулярной теории» в основном так же, как и в первых работах.

Ниже приводится изложение диффузионной теории. По мере изложения обсуждаются принципиальные различия между диффузионной теорией и предыдущими теориями, причем упор сделан на связь шумовых явлений с физикой p—n-переходов. В этой связи отметим, что Робинсон дал описание диффузионной теории шума, в котором подчеркнул физическую значимость потоков носителей через переход.

4.2. Диффузионная теория шума в р —n-переходах

«Идеальным» диодом с р—n-переходом считают такой диод, у которого генерационно-рекомбинационными эффектами в обедненном слое и поверхностными эффектами можно пренебречь, а его вольт-амперная характеристика точно описывается выражением Шокли

ID=Is[exp(qVkθ)−1]           (4.1)

где ID—выходной ток; IS —обратный ток насыщения; q—заряд электрона, а V—приложенное напряжение. Шум в таком диоде можно представить эквивалентным генератором тока, включенным параллельно переходу, со спектральной плотностью

Si(ω)=2q(ID+2Is)+4kθ(Gj−G0)             (4.2)

где Gj —проводимость перехода, а

G0=dIDdV=(qkθ)(ID+Is)               (4.3)

есть низкочастотное значение Gj.

Формула (4.2), которая соответствует выражению, полученному ван-дер-Зилом для шума в идеальном р—п-переходе, обладает важными качествами: для низких частот при больших прямых и обратных смещениях она сводится к выражениям для дробовых шумов 2qID и 2qIs соответственно, а при нулевом значении смещения (ID=0) — к 4kGj, т. е. к выражению Найквиста для спектральной плотности тепловых шумов, справедливому для любого пассивного элемента с проводимостью Gj, находящегося в тепловом равновесии с окружающей средой.

Простым, но ошибочным объяснением выражения (4.2) является следующее. Исходя из уравнения (4.1), можно считать, что имеются два тока, (ID+IS) и IS, текущие в противоположных направлениях через переход и обусловленные генерационно-рекомбинационными процессами неосновных носителей в объемных областях. Если эти токи имеют независимые флуктуации, обусловленны дробовым шумом, то суммарный шум будет равен 2q(ID+IS) +2qIS:=2q(ID+2IS), который представляет собой низкочастотный член в правой части выражения (4.2).

Рис. 4.1. Токи IF  и IR  для p+-n-перехода.

Следует подчеркнуть, что такой довод является некорректным; он не вскрывает механизма, который действительно обусловливает генерирование шума, и, как отмечено ван-дер-Зилом, этот факт приводит к правильным результатам чисто случайно. [На самом деле результат является правильным лишь частично, так как не включает в себя высокочастотный член, который присутствует в выражении (4.2).]

Согласно теории р—n-перехода, разработанной Шокли, токи, которые текут через переход (они обозначены буквами IF и IR на рис. 4.1), значительно больше, чем выходной ток, и превышают его на множитель, примерно равный отношению длины диффузии к средней длине свободного пробега. Выходной ток ID есть разность между IF и IR, и ее величина относительно IF и IR столь мала, что при расчетах распределений носителей через переход ее, как правило, полагают равной нулю. При прямом смещении это соответствует предположению, что квазиуровни Ферми остаются постоянными в области обедненного слоя и разделяются при приложении напряжения.

Роль этих больших потоков носителей электрического заряда через переход состоит в поддержании равновесия между популяциями основных носителей по одну сторону от области перехода и неосновных носителей по другую сторону. Поток основных носителей состоит из тех носителей, которые попадают в переход за счет их случайного движения в объеме материала и обладают достаточной энергией, чтобы пересечь его; тогда как поток неосновных носителей в противоположном направлении состоит из всех неосновных носителей, которые попадают на переход за счет их случайного движения в объеме материала. Для определения IF и IR можно использовать аргументацию аналогичную той, которая используется в кинетической теории газов для вычисления давления идеального газа. Для одномерного p+—n-перехода, в котором потоком электронов можно пренебречь, имеем

IF=(qpnDAlf)exp(qVkθ)IR=(qp0DAlf)             (4.4)

где А—площадь перехода; V—напряжение смещения; D — коэффициент диффузии дырок; pn—равновесная концентрация дырок в n-области перехода, a lf — средняя длина свободного пробега. Концентрация дырок p0 соответствует плотности дырок в плоскости x=0 (рис. 4.1), представляющей границу обедненного слоя со стороны n-области р—n-перехода. В теории р—n-перехода обычно считают, что p0 связано с напряжением смещения V следующим точным соотношением:

p0=pnexp(qVkθ)               (4.5)

Уравнение (4.5) является выражением равновесия, которое имеет место между концентрациями дырок по любую сторону переходной области. Однако из уравнений (4.4) и (4.5) легко видеть, что если в цепи течет ток ID=1F—IR, то выражение (4.5) не является абсолютно точным и V следует заменить на V—V, где V <<k /q. Разлагая IR в ряд и ограничиваясь первым порядком по V, из уравнения (4.4) находим

ΔVID=kθqIF               (4.6)

Отношение в выражении (4.6) можно интерпретировать как последовательное сопротивление, подключенное к переходу, значение которого, а именно k /q1F, намного меньше,  чем  низкочастотное  дифференциальное  сопротивление  перехода,   которое   равно k /q(1D+1S). Это эффективное последовательное сопротивление описывает тот релаксационный механизм, за счет которого сохраняется статистическое равновесие при переходе носителей через обедненный слой. Оно мало настолько, что при расчете полного сопротивления им обычно пренебрегают.

Недавно было показано, что шум, обусловленный носителями, пересекающими обедненный слой, точно равен тепловому шуму в этом эффективном последовательном сопротивлении. Будучи достаточно малым, данное сопротивление вносит и пропорционально малый вклад в тепловой шум, который в свою очередь является незначительным по сравнению с полным собственным шумом прибора. Отсюда ясно, что дробовой шум, связанный с потоками носителей, проходящих через переход, не является механизмом, определяющим шум диодов с р—n-переходами. Такое заключение можно сделать, если рассмотреть анализ шума, связанного с носителями, проходящими через обедненный слой, и в который для сравнения включена и интерпретация корпускулярной теории ван-дер-Зила и Бекинга.

Два механизма обусловливают шум, описываемый выражением (4.2), а именно тепловые флуктуации в потоке неосновных носителей и рекомбинация неосновных носителей, и имеют место в объемных областях, граничащих с обедненным слоем. На первый взгляд может показаться странным, что флуктуации выходного тока составляющими которого являются диффузионные токи неосновных носителей в двух плоскостях, ограничивающих обедненный слой, могут проявляться в областях прибора вне перехода. Объяснение этой кажущейся аномалии связано с механизмом релаксации неосновных носителей, за счет которого после возмущения в распределении неосновных носителей восстанавливается статистическое равновесное состояние. В областях, далеких от перехода, за счет релаксации неосновных носителей потока во внешней цепи не создается, так как он полностью скомпенсирован потоком основных носителей. (Рассмотрение процесса релаксации основных носителей, проведенное в разд. 2.8, показывает, что он вносит вклад в тепловой шум объемного сопротивления прибора, которым мы пренебрегаем по сравнению с дифференциальным сопротивлением перехода.) Но вблизи перехода возмущение в распределении неосновных носителей приводит к изменению градиента распределения на границе обедненного слоя; это означает, что в данном случае релаксация неосновных носителей также вызывает поток через переход, приводя к подъему сопутствующего потока заряда в цепи. Вклады в этот внешний поток от всех возмущений в концентрации неосновных носителей в объеме материала проявляют себя как наблюдаемый шум выходного тока.

При следующем рассмотрении мы проведем более детальный анализ этих двух компонент шума перехода. Так как отдельное рассмотрение поведения дырок в n-области и электронов в p-области приводит к излишнему дублированию в рассуждениях, то мы рассмотрим p+—n-переход, в котором ток определяется только дырочной компонентой. Обобщение изложенного на общий случай в большей или в меньшей степени симметричных переходов очевидно, и в обоих случаях результаты имеют абсолютно одинаковую форму. Рассмотрение будем проводить для одномерной модели перехода, представленной на рис. 4.2; кроме того, пренебрегаем падением потенциала в объемных областях. Генератор напряжения, показанный на этом рисунке, обеспечивает напряжение V на контактах прибора,

Рис. 4.2. Одномерная модель р+—n-перехода (масштаб не выдержан).

Рассматриваемое событие имеет место в плоскости, перпендикулярной оси х и проходящей через х=х’.

которое приводит к увеличению определяемой выражением (4.5) концентрации дырок в плоскости х=0. На другой границе n-области при x=W концентрация дырок поддерживается равной pW  либо с помощью контакта с металлом, либо еще одним переходом. Важно отметить, что величины p0 и pW поддерживаются постоянными и что флуктуации неосновных носителей имеют место только внутри n-области и не имеют места на границах при х=0 и х=W.

4.2.1. Тепловые флуктуации потока неосновных носителей

Тепловое движение неосновных носителей в n-области является причиной отклонения от равновесного распределения дырок. Это приводит к появлению релаксационных дырочных токов через переход и внутри объема материала, вследствие чего имеется тенденция возвращения распределения дырок к невозмущенной форме. Эти релаксационные токи мы сейчас и рассмотрим. Метод, который нами будет использован, аналогичен анализу Ланжевена для теплового тока, основанному на доводах, включающих релаксацию основных носителей: в нашем случае импульс выходного тока одного неосновного носителя вычисляется в предположении, что суммарный шум можно представить как случайную суперпозицию таких импульсов.

Рассмотрим единичное «начальное» действие, заключающееся в перемещении неосновного носителя на длину свободного пробега lf в точку х=х'. Это перемещение вызывает возмущение в распределении неосновных носителей, как показано на рис. 4.3, а, где p’ характеризует отклонение от равновесного состояния концентрации дырок. Так как условия на границах не меняются, то значение р’ на любом конце п-области есть нуль, хотя во всех других местах р’ распределено таким образом, что соответствует избыточной концентрации p1‘ при х=х’ и p2 ’ при x=x’+ lf.

Это начальное действие эквивалентно току q(t), текущему справа налево (рис. 4.3, а) на расстоянии длиной lf. Релаксация неосновных носителей, которая следует за этим начальным действием, осуществляется главным образом за счет взаимно противоположных токов

Рис. 4.3.

а — отклонение от равновесного распределения концентрации носителей за счет единичного действия неосновного носителя при его перемещении на расстояние, равное длине свободного пробега lf, в точку х=х'; б — соответствующие релаксационные токи.

i’D1 и i’D2 и, кроме того, за счет токов i1’ и i2’, направленнх к х=0 и x=W, соответственно (рис. 4.3,б). Эти токи и токи на границах находятся из решения зависящего от времени уравнения диффузии для р’ для трех областей, показанных на рис. 4.3, б и подстановки этих решений в уравнение

i=−qDA∂p∂x               (4.7)

которое затем вычисляется при соответствующем значении х.

Зависящее от времени уравнение диффузии имеет вид

∂p∂t=−(p−pn)τR+∂2p∂x2         (4.8а)

где R—время жизни дырок в n-области. После выполнения преобразования Фурье и исключения неизменяющейся компоненты р получаем

∂2p'(jω)∂x2−p'(jω)L2=0              (4.8б)

где

L=[DτR(1+jωτR)]12=L0(1+jωτR)−12           (4.9)

и Lo=DR —низкочастотная диффузионная длина. Для удобства далее запишем зависящий от частоты член этого выражения в виде

(1+jωτR)12=(a+jb)            (4.10а)

где

a=[12+(12)(1+ω2τR2)]12b=[−12+(12)(1+ω2τR2)]12                  (4.10б)

На языке преобразования Фурье обратные токи i’D1 и i’D2, получаемые из уравнений (4.7) и (4.8), имеют вид

iD1'(jω)=qDAL[p1'(jω)cosh(lfL)−p2'(jω)sinh(lfL)],         (4.11а)

iD2'(jω)=−qDAL[p1'(jω)−p2'(jω)cosh(lfL)sinh(lfL)]                (4.11б)

Принимая во внимание, что для интересующего нас спектра частот |lf/L|<<l, легко показать, что

iD1'(jω)=−iD2'(jω)=iD'(jω)=qDAlf[p1'(jω)−p2'(jω)]       (4.12)

Потоки i’1 и i’2, исходящие из области, в которой произошло рассматриваемое нами событие, подобным же образом можно получить из уравнений (4.7) и (4.8), а именно

i1'(jω)=−Ak1(jω)p1'(jω)               (4.13а)

и

i2'(jω)=Ak2(jω)p2'(jω)        (4.13б)

где

k1=qDLcoth(x'/L)           (4.14а)

и

k2=qDLcoth[(W−x')L]           (4.14б)

Так как не может происходить накапливания заряда в любой точке n-области, то должна иметь место токовая непрерывность в точках x=x’ и x=x’+lf. В терминологии преобразования это можно выразить следующими условиями:

i1'(jω)+iD'(jω)−q=i2'(jω)+iD'(jω)−q=0              (4.15)

и, если использовать эти выражения в сочетании с уравнениями (4.12) и (4.13) и вспомнить, что \ k1\ и \ k2\ значительно меньше, чем qD/lf, можно получить

i1'(jω)=i2'(jω)=−lfDk1k2(k1+k2)             (4.16)

Далее нас в первую очередь интересуют токи i0 и iW через границы n-области. Их можно определить из решения зависящего от времени уравнения диффузии совместно с уравнениями (4.13) и (4.16):

i0'(jω)=−Ak0(jω)p1'(jω)=−lfDk0k2(k1+k2) (4.17а)

и

iw'(jω)=−Akw(jω)p2'(jω)=+lfDk1kw(k1+k2)                   (4.17б)

где

k0=qDLcosech(x'/L)              (4.18а)

и

kw=qDLcosech[(W−x')L]         (4.18б)